## 3.12 Внутренняя IPv4 адресация

Согласно требованиям заказчика, для внутренней IPv4 адресации должны быть использованы публичные адреса, а следовательно, должны быть доступны из Интранета, также нет необходимости в настройке преобразования сетевых адресов (Network Address Translation, далее – NAT), так как сеть (Интранет) локальная, внутри неё не может появиться недостаток адресов. При этом, при переходе в Интернет, может понадобится настройка NAT, однако эта задача не относится к разработке данной локальной компьютерной сети. Принятие решение о настройке NAT, выборе типа NAT и пула транслируемых подсетей относится к зоне Интранета.

Предположим использование меньших подсетей чем подсеть для Интранета, суммарно предполагается 97 конечных устройств, при этом активное сетевое оборудование также требует адресов. Дополнительные адреса также потребуются для обособленного подразделения, которое будет подключаться через VPN. При этом должно быть учтено возможное расширение сети минимум в два раза. Чтобы адресов было достаточно, а также для того, чтобы не делить сеть на слишком маленькие подсети, используем седьмую подсеть из таблицы 3.1: 47.57.196.0/23 – данная подсеть может адресовать 510 хостов. Преимуществом выбора данной подсети является большой запас адресов, например, на случай слияния кафедры с другой кафедрой или иного расширения.

Требуется разделение сети на подсети для каждого из VLAN, при этом должно быть учтено различие количества, относящегося к данным VLAN, хостов. Схема IPv4 адресации приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Схема внутренней IPv4 адресации

| Назначение | № VLAN | Адрес подсети | Длина маски в битах | Хосты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподавательская | 10 | 47.57.197.0 | 25 | 126 |
| Студенческая | 20 | 47.57.196.0 | 24 | 254 |
| Беспроводная | 30 | 47.57.197.128 | 26 | 62 |
| Административная | 100 | 47.57.197.192 | 27 | 30 |
| Модем | – | 47.57.197.224 | 29 | 6 |
| Сервер | – | 47.57.197.232 | 29 | 6 |
| IPSec VPN | – | 47.57.197.240 | 28 | 14 |

Преподавательский (10) VLAN имеет подсети с 126 хостами, так как предполагается меньше в сравнении со студентами количество подключений.

Студенческий (20) VLAN имеет больше всего хостов, в количестве 254, так как студенческие рабочие станции представляют собой большинство устройств в разрабатываемой локальной компьютерной сети.

Беспроводной (30) VLAN подразумевает уже 62 хоста, что отражает требования заказчика, в которых количество беспроводных устройств уступает количеству проводных в два раза.

Административный (100) VLAN имеет подсеть с 30 хостами, что более чем в два раза превышает проектируемое количество устройств.

Также выделены одна подсеть для модема и одна для IPSec VPN, у этих подсетей доступно 14 хостов.

Административный VLAN подразумевает назначение статических адресов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.3. Так как все устройства находятся в одной подсети, все их адреса имеют одинаковую маску: 255.255.255.224

Таблица 3.3 – Схема IPv4 адресации административного (100) VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Маршрутизатор | Router | 47.57.197.193 |
| Коммутатор | S1 | 47.57.197.200 |
| Коммутатор | S2 | 47.57.197.201 |
| Коммутатор | S3 | 47.57.197.202 |
| Беспроводная точка доступа | AP1-1 | 47.57.197.210 |
| Беспроводная точка доступа | AP1-2 | 47.57.197.211 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-1 | 47.57.197.212 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-2 | 47.57.197.213 |

Продолжение таблицы 3.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Беспроводная точка доступа | AP2-3 | 47.57.197.214 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-4 | 47.57.197.215 |

Статические адреса назначаются модему и маршрутизатору из подсети для модема: 47.57.197.225 и 47.57.197.226 соответственно. Также подинтерфейсам маршрутизатора предписаны первые адреса из подсетей остальных VLAN.

## 3.13 Внутренняя IPv6 адресация

Для внутренней IPv6 адресации предполагается использование Unique-Local Unicast адресов. Global ID часть IPv6 адреса выбрана случайным образом, Subnet ID же представляет из себя номер советующего VLAN дополненный нулями, что обеспечит понятный формат адресов. Длина префикса подсети во всех случаях составляет 64 бита, что обеспечивает адресацию 18,446,744,073,709,551,616 хостов.

Таблица 3.4 – Схема внутренней IPv6 адресации

| Назначение | Номер VLAN | Адрес подсети |
| --- | --- | --- |
| Преподавательская | 10 | fd00:5ee:bad:10::/64 |
| Студенческая | 20 | fd00:5ee:bad:20::/64 |
| Беспроводная | 30 | fd00:5ee:bad:30::/64 |
| Административная | 100 | fd00:5ee:bad:100::/64 |
| Сервер | – | fd00:5ee:bad:101::/64 |

Административный VLAN подразумевает назначение статических адресов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.5. Так как все устройства находятся в одной подсети, все их адреса имеют одинаковую маску длиной в 64 бита.

Таблица 3.5 – Схема IPv6 адресации административного (100) VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Маршрутизатор | Router | fd00:5ee:bad:100::1000 |
| Коммутатор | S1 | fd00:5ee:bad:100::1001 |
| Коммутатор | S2 | fd00:5ee:bad:100::2001 |
| Коммутатор | S3 | fd00:5ee:bad:100::3001 |
| Беспроводная точка доступа | AP1-1 | fd00:5ee:bad:100::1101 |
| Беспроводная точка доступа | AP1-2 | fd00:5ee:bad:100::1102 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-1 | fd00:5ee:bad:100::2101 |

Продолжение таблицы 3.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Беспроводная точка доступа | AP2-2 | fd00:5ee:bad:100::2102 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-3 | fd00:5ee:bad:100::3101 |
| Беспроводная точка доступа | AP2-4 | fd00:5ee:bad:100::3102 |