СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Обзор литературы	5

1.1 Технологии для файлового сервера	5

1.2 Сервер загрузки операционных систем	7

2 Структурное проектирование	9

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети	9

2.2 Блок коммутации	10

2.3 Блок маршрутизации	10

2.4 Блок беспроводной сети	10

2.5 Мобильные устройства	10

2.6 Стационарные компьютеры	10

2.7 Периферийное оборудование	11

2.8 Файловый сервер	11

2.9 Сервер загрузки операционных систем	11

2.10 Интернет	11

3 Функциональное проектирование	12

3.1 Обоснование выбора пользовательских станций	12

3.3 Обоснование выбора многофункциональных устройств	13

3.4 Обоснование выбора мультимедийных проекторов	15

3.5 Обоснование выбора сервера загрузки ОС	16

3.6 Обоснование выбора файлового сервера	18

3.7 Обоснование выбора корневого коммутатора	20

3.8 Обоснование выбора распределительных коммутаторов	22

3.9 Обоснование выбора беспроводных точек доступа	24

3.10 Виртуальные локальные компьютерные сети	25

3.11 Внешняя адресация	26

3.12 Внутренняя IPv4 адресация	27

3.13 Внутренняя IPv6 адресация	31

3.14 Конфигурация сетевого оборудования	32

4 Проектирование структурированной кабельной системы	39

4.1 Расположение пользовательских устройств	39

4.2 Расположение точек доступа	39

4.3 Расположение коммутаторов	41

4.4 Расположение серверного оборудования	42

4.5 Прокладка кабельной системы	43

Заключение	45

Список использованных источников	46

Приложение А	47

Приложение Б	48

Приложение В	49

Приложение Г	50

Приложение Д	51

Введение

Современные образовательные учреждения требуют надежной и эффективной сетевой инфраструктуры для обеспечения учебного процесса. Настоящий курсовой проект посвящен разработке локальной компьютерной сети для кафедры коммерческого университета, специализирующейся на обучении основам программирования. Проектируемая сеть направлена на создание надежной и функциональной среды, которая поддерживает образовательные задачи, включая совместную работу студентов и преподавателей, доступ к учебным материалам и централизованное администрирование программных и аппаратных ресурсов.

Сеть должна соответствовать современным требованиям к производительности, безопасности и экономичности, что предполагает тщательное планирование топологии, выбор подходящего оборудования и организацию структурированной кабельной системы.

При проектировании учитываются основные исходные данные: количество пользователей и подключений, перечень сервисов, особенности внутренней адресации, требования к безопасности, надежности и бюджету. На основе структурной модели сети планируется определить количество подсетей, а также расположение серверного и оконечного оборудования.

Цель проекта заключается в создании надёжной и экономичной локальной вычислительной сети, обеспечивающей доступ к учебным материалам, прикладным сервисам и внутренним ресурсам кафедры.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить особенности здания и условия эксплуатации сети;

- учесть требования к надежности, безопасности и экономичности;

- определить состав оборудования и его характеристики;

- обосновать выбор серверов и их роли в инфраструктуре;

- спроектировать функциональную схемы сети;

- разработать структурную модель локальной сети;

1 Обзор литературы

В данном разделе представлен обзор технологий и решений, применяемых при проектировании локальной сети кафедры коммерческого университета, на которой обучают основам программирования.

1.1 Технологии для файлового сервера

Файловый сервер является одной из наиболее распространённых разновидностей серверов, применяемых в локальных вычислительных сетях. Его основное назначение заключается в обеспечении централизованного хранения данных и предоставлении пользователям удобного доступа к файлам и каталогам.

В отличие от хранения данных на отдельных рабочих станциях, файловый сервер создаёт единую точку хранения, где сосредоточены документы, проекты и учебные материалы. Это способствует более организованной, управляемой и безопасной работе с информацией.

1.1.1 Файловые серверы могут быть построены на основе различных технологий, отличающихся используемыми протоколами, операционными системами, а также принципами разграничения доступа.

Наиболее распространёнными решениями являются следующие:

– SMB (Server Message Block) – основная технология, применяемая в среде Windows [1];

– Samba – реализация SMB для систем Linux[2];

– NFS (Network File System) – традиционный протокол UNIX-систем;

– SFTP (SSH File Transfer Protocol) – вспомогательный протокол для защищённого удалённого доступа к данным.

1.1.2 В операционных системах семейства Windows традиционно используется протокол SMB, также известный под названием CIFS (Common Internet File System). Он позволяет подключать сетевые каталоги и файлы как локальные диски, что делает работу пользователей максимально удобной.
SMB обеспечивает разграничение прав доступа на основе учетных записей пользователей, а также интеграцию с файловой системой NTFS, предоставляющей расширенные возможности управления правами и шифрованием данных.

Достоинством SMB является высокая совместимость с продуктами Microsoft и простота использования. Однако для образовательных учреждений он может оказаться экономически менее выгодным из-за необходимости приобретения лицензий Windows Server и клиентских доступов.

1.1.3 Альтернативой коммерческим решениям Microsoft является использование серверов под управлением Linux. Пакет Samba реализует поддержку протокола SMB и обеспечивает полную совместимость с системами Windows и macOS. Ключевыми преимуществами Samba являются открытый исходный код, бесплатное распространение и высокая стабильность работы.

Для образовательных организаций, где важно снизить затраты на программное обеспечение, Samba представляет собой оптимальное решение. Она позволяет централизованно управлять доступом, разграничивать права пользователей и интегрировать сервер в смешанные сетевые среды.

1.1.4 Протокол NFS изначально разрабатывался для UNIX-систем и обеспечивает эффективный обмен файлами между серверами и клиентами в среде Linux. Однако при использовании на рабочих станциях под управлением Windows требуется установка дополнительных компонентов и выполнение сложных настроек, что снижает удобство эксплуатации.

В условиях кафедры коммерческого университета, где используется разнообразное оборудование и различные операционные системы, применение NFS ограничено и не является приоритетным вариантом.

1.1.5 Для организации безопасного удалённого доступа к файлам часто используется протокол SFTP, основанный на технологии SSH. Он обеспечивает шифрование всего трафика, включая пароли и данные, что делает его незаменимым при работе из внешних сетей.

SFTP может применяться в дополнение к SMB или Samba, обеспечивая защищённую работу с файлами через Интернет.

1.1.6 Сравнение технологий реализации файлового сервера приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение технологий реализации файлового сервера

| Критерий | SMB (Windows Server) | Samba (Linux) | NFS (UNIX / Linux) | SFTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддерживаемые ОС | Windows | Windows, Linux, macOS | UNIX, Linux | Все (через SSH) |
| Стоимость использования | Платная (лицензия) | Бесплатная | Бесплатная | Бесплатная |
| Уровень безопасности | Высокий (NTFS, шифрование) | Высокий (ACL, шифрование) | Средний | Очень высокий (SSH) |
| Простота настройки | Высокая | Средняя | Средняя | Средняя |
| Оптимальность для учебных заведений | Средняя | Высокая | Низкая | Высокая |

Сравнение технологий показывает, что использование Windows Server с протоколом SMB обеспечивает максимальную совместимость с продуктами Microsoft, но требует дополнительных финансовых затрат.
Решение на базе Linux с пакетом Samba является наиболее сбалансированным вариантом для учебных заведений: оно сочетает совместимость, безопасность, стабильность и отсутствие лицензионных ограничений.

Для организации защищённого удалённого доступа рекомендуется использовать дополнительный протокол SFTP, обеспечивающий шифрование и безопасную передачу данных. Таким образом, оптимальной конфигурацией для кафедры коммерческого университета является файловый сервер на базе Linux с установленным пакетом Samba и поддержкой SFTP.

1.2 Сервер загрузки операционных систем

Сервер загрузки операционных систем представляет собой элемент сетевой инфраструктуры, предназначенный для централизованного развертывания и установки операционных систем на клиентских компьютерах. Его основная задача заключается в автоматизации процесса подготовки рабочих станций, что значительно снижает трудозатраты на установку и настройку программного обеспечения.

Для кафедры коммерческого университета наличие такого сервера имеет важное значение, так как он позволяет поддерживать единообразие программного окружения в компьютерных классах, быстро восстанавливать системы после сбоев, а также подготавливать учебные аудитории к практическим занятиям в минимальные сроки.

1.2.1 Основой работы подобных серверов является технология PXE (Preboot Execution Environment), которая встроена в большинство современных сетевых адаптеров. Данный механизм позволяет клиентскому компьютеру выполнять загрузку по сети даже при отсутствии установленной операционной системы.

Процесс сетевой загрузки начинается с запроса IP-адреса у DHCP-сервера. После этого рабочая станция получает указание на PXE-сервер и подключается к нему по протоколу TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Через этот канал на клиент загружается минимальный загрузочный образ, содержащий необходимые инструменты для последующей установки или восстановления операционной системы [3].

Для реализации сервера загрузки операционных систем существует несколько распространённых решений, отличающихся архитектурой, уровнем автоматизации и поддерживаемыми платформами. Наиболее известные из них включают Windows Deployment Services (WDS), Cobbler, FOG Project, а также корпоративные системы Foreman и MAAS.

1.2.2 Windows Deployment Services является компонентом операционной системы Windows Server и используется для централизованного развертывания операционных систем семейства Windows.
WDS функционирует на основе технологий PXE и TFTP, а также тесно интегрируется с Active Directory, что позволяет администраторам централизованно управлять установочными образами и правами доступа.

Данное решение оптимально для инфраструктуры, полностью построенной на базе продуктов Microsoft. Однако необходимость лицензирования и ориентация исключительно на Windows делают его менее гибким для смешанных учебных сетей, где используются разные операционные системы.

1.2.3 Cobbler представляет собой систему управления сетевой загрузкой и установкой операционных систем Linux. Она поддерживает PXE и TFTP, а также может взаимодействовать с инструментами управления конфигурацией, такими как Puppet или Ansible.

Благодаря гибкой архитектуре и модульной структуре Cobbler позволяет централизованно управлять установочными профилями, синхронизировать репозитории пакетов и быстро развёртывать большое количество систем. Это делает его эффективным решением для образовательных учреждений, где требуется регулярная установка Linux на лабораторные машины.

1.2.4 FOG Project [4] является открытой системой, предназначенной для клонирования и развертывания операционных систем по сети. В отличие от Cobbler, FOG предоставляет удобный веб-интерфейс, что упрощает администрирование и позволяет использовать его даже без глубоких знаний Linux.

Система поддерживает создание и хранение образов дисков, управление установками, а также базовые функции инвентаризации. FOG может использоваться как для Windows, так и для Linux, что делает его универсальным инструментом для учебных заведений, где требуется поддерживать компьютеры с различными операционными системами.

1.2.5 Foreman и MAAS относятся к решениям корпоративного уровня и предназначены для комплексного управления инфраструктурой. Помимо сетевой установки операционных систем, они обеспечивают автоматическое конфигурирование, мониторинг и обновление серверов.

Несмотря на широкие возможности, данные системы требуют более высокой квалификации персонала и значительных вычислительных ресурсов. Поэтому в условиях кафедры университета их использование представляется избыточным и экономически неоправданным.

1.2.6 Наиболее сбалансированным вариантом для кафедры коммерческого университета является использование FOG Project. Данное решение сочетает простоту внедрения, поддержку различных операционных систем и отсутствие лицензионных ограничений. Эти характеристики делают его оптимальным выбором для образовательных учреждений.

2 Структурное проектирование

В данном разделе описана структура локальной компьютерной сети. Схема структурная приведена в приложении А.

2.1 Компоненты локальной компьютерной сети

Кафедра размещается в одноэтажном здании прямоугольной формы с соотношением сторон 1:2,5 и общей площадью 400 квадратных метров. Планировка включает учебные классы, лабораторию формата open-space для самостоятельной работы, преподавательскую комнату, серверную, кабинеты администрации, туалеты и служебные помещения. Так как заказчик не определил точное количество стационарных и мобильных пользователей, в соответствии с принятыми параметрами проектирования принято следующее распределение: два учебных класса содержат по 17 стационарных компьютеров каждый (16 рабочих мест студентов и 1 рабочее место преподавателя), таким образом в двух классах размещается 34 компьютера, лаборатория формата open-space оснащена 6 стационарными компьютерами, преподавательская комната оснащена 1 стационарным компьютером, каждый из двух кабинетов администрации содержит по 2 стационарных компьютера, таким образом зона администрации содержит 4 стационарных компьютера, серверная комната содержит 1 стационарный компьютер системного администратора. Общее количество стационарных рабочих мест составляет 46. Помимо стационарных ПК студенты и преподаватели активно используют личные ноутбуки, планшеты и смартфоны, ориентировочно по 25-30 в учебных классах и лаборатории, около 10-15 в зоне администрации и преподавательской. К оконечным устройствам сети также относятся три проектора (по одному в каждом учебном классе и один в лаборатории open-space) и три сетевых многофункциональных устройства (одно в преподавательской комнате, одно в кабинете заведующего кафедрой и одно в кабинете заместителя). Примем число одновременных беспроводных подключений за 100. Таким образом, локальная компьютерная сеть кафедры проектируется как смешанная проводная и беспроводная, рассчитанная на подключение 46 стационарных рабочих мест, 6 оконечных сетевых устройств и до 100 одновременных мобильных Wi-Fi-клиентов при соблюдении бюджетных ограничений и требований базовой информационной и повышенной пожарной безопасности  [5].

Локальная сеть проектируется для поддержки двух основных прикладных сервисов: файлового сервера для централизованного хранения учебных материалов и сервера-загрузчика операционных систем, обеспечивающего централизованное развертывание и обновление программного обеспечения на рабочих станциях.

Для реализации ЛКС выделяются следующие функциональные блоки:

- блок коммутации;

- блок маршрутизации;

- блок беспроводной сети;

- персональные компьютеры;

- периферийное оборудование;

- файловый сервер;

- сервер загрузки операционных систем;

- сеть Интернет.

2.2 Блок коммутации

Блок коммутации формирует физическую и логическую основу локальной сети кафедры. Он состоит из коммутаторов, обеспечивает подключение всех стационарных рабочих мест, серверов и точек беспроводного доступа, поддерживает технологию VLAN для разделения трафика, приоритизацию QoS и базовые механизмы безопасности.

2.3 Блок маршрутизации

Маршрутизация осуществляется с помощью центрального многоуровневого коммутатора кафедры, который является граничным устройством локальной сети и соединяет её с общей сетью университета (интранетом).

2.4 Блок беспроводной сети

Блок беспроводной сети построен на базе нескольких точек доступа, размещённых таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие всех учебных и рабочих помещений. Точки доступа подключены к коммутаторам.

2.5 Мобильные устройства

Мобильные устройства включают ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые используются для работы с учебными материалами, дистанционного доступа к ресурсам и участия в интерактивных занятиях. Мобильные устройства подключаются к беспроводной сети.

2.6 Стационарные компьютеры

Стационарные компьютеры являются основными рабочими местами для студентов, преподавателей и сотрудников администрации. Распределение компьютеров по помещениям учитывает планировку и площадь классов, лаборатории и кабинетов администрации и обеспечивает равномерное покрытие сети и удобство доступа к общим ресурсам. Стационарные компьютеры подключаются к коммутаторам.

2.7 Периферийное оборудование

К периферийному оборудованию локальной сети кафедры относятся три сетевых многофункциональных устройства (МФУ), обеспечивающие функции печати, сканирования и копирования, а также три мультимедийных проектора. Все МФУ и проекторы имеют встроенные сетевые интерфейсы и подключаются непосредственно к коммутаторам доступа в соответствующих помещениях. Доступ к МФУ и проекторам осуществляется из соответствующих VLAN в соответствии с политиками безопасности и правами пользователей.

2.8 Файловый сервер

Файловый сервер служит для централизованного хранения учебных материалов, проектов и административной документации. Он обеспечивает совместный доступ пользователей к файлам, управление правами доступа и упрощает организацию информационных потоков. Файловый сервер подключен напрямую к коммутатору.

2.9 Сервер загрузки операционных систем

Сервер загрузки операционных систем предназначен для автоматизации установки и восстановления программного обеспечения на рабочих станциях. Он позволяет быстро готовить компьютеры к учебным занятиям, поддерживать единообразие программной среды и снижать затраты времени на администрирование рабочих мест. Сервер загрузки операционных систем подключен напрямую к коммутатору.

2.10 Интернет

Доступ к сети Интернет осуществляется с использованием NAT (Network Address Translation) на уровне университета. Доступ к интранету университета и, соответственно, к сети Интернет осуществляется при помощи центрального многоуровневого коммутатора.

3 Функциональное проектирование

Данный раздел посвящён разработке функциональной схемы, выбору оборудования разрабатываемой локальной компьютерной сети, её функциональному проектированию. Схема функциональная приведена в приложении Б. Значение используемых в схеме условно-графических обозначений указано в левой нижней части схемы.

3.1 Обоснование выбора пользовательских станций

В качестве пользовательских станций для обучения основам программирования в учебных классах, лаборатории open-space, преподавательской комнате и кабинетах администрации необходимо подобрать компьютеры, обеспечивающие достаточную производительность для работы с компиляторами, средами разработки и учебными материалами.

Обоснование выбора моноблоков как формы пользовательских станций основано на следующих критериях: компактность конструкции для одноэтажного здания кафедры с ограниченной площадью учебных классов, достаточная производительность для базового программирования без избыточных затрат на дискретную графику, и соответствие требованиям пожарной безопасности (встроенные элементы снижают количество кабелей и источников тепла). Критерии отбора моделей сформулированы с учетом бюджетных ограничений и отображены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Критерии выбора моноблоков

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Процессор | 6 ядер, от 2,5 ГГц | Обеспечение компиляции и отладки кода без задержек, работа с виртуальными машинами |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ DDR4 | Поддержка нескольких IDE и браузеров одновременно |
| Накопитель | SSD 512 ГБ | Быстрая загрузка ОС и проектов; HDD исключены из-за медлительности |
| Экран | 23,8 дюймов, IPS | Средний размер для комфортной работы, IPS для углов обзора |
| Графика | Встроенная | Дискретная исключена из-за бюджета |

На основе сформулированных критериев были отобраны три бюджетные модели моноблоков, соответствующие требованиям по производительности и стоимости: ТЕСЛА Z24B 2416500, Digma Pro Vision DM23P5-ADXW04 и Teclast K24 Air 1340016G512KRU. Сравнение моделей в соответствии с критериями представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнение моноблоков

| Модель | ТЕСЛА Z24B 2416500 | Digma Pro Vision DM23P5-ADXW04 | Teclast K24 Air 1340016G512KRU |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5-12400 (6 ядер, 2.5–4.4 ГГц) | Intel Core i5-1235U (10 ядер, 1.3–4.4 ГГц) | Intel Core i5-13400 (10 ядер, 2.5–4.6 ГГц) |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ DDR4 (3200 МГц) | 16 ГБ DDR4 (3200 МГц) | 16 ГБ DDR4 (3200 МГц) |
| Накопитель | SSD 500 ГБ + опция HDD 1 ТБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ |
| Экран | 23.8" IPS, 1920x1080, матовый | 23.8" IPS, 1920x1080, матовый | 23.8" IPS, 1920x1080, матовый |
| Графика | Intel UHD Graphics 730 | Intel Iris Xe (96 EU, 1200 МГц) | Intel UHD Graphics 730 |
| Цена (бел. руб.) | 1837 | 1720 | 1890 |

Анализ сравнения показывает, что все модели укладываются в бюджетные рамки, обеспечивая необходимый уровень оперативной памяти и накопителя. Экранные характеристики идентичны и соответствуют требованиям для длительной работы с текстом и диаграммами, без необходимости в сенсорных панелях. Модель Digma Pro Vision DM23P5-ADXW04 признана оптимальной для оснащения кафедры, поскольку при самой низкой цене в тройке (1720 бел. руб.) она полностью соответствует или превышает все заявленные критерии: процессор i5-1235U 10 ядер выделяется на фоне 6 ядер у остальных вариантов, встроенная графика Intel Iris Xe (96 EU) превосходит UHD 730, что даёт запас на работу с визуализацией данных (Matplotlib, Jupyter, лёгкие WebGL-симуляторы). При этом моноблок построен на энергоэффективной мобильной платформе (TDP 15–28 Вт), что снижает нагрев и шум в классах, а также даёт экономию электроэнергии около 30–40 % по сравнению с десктопными i5-12400 в ТЕСЛА и Teclast.

3.3 Обоснование выбора многофункциональных устройств

В проектируемой локальной сети кафедры предусмотрена установка трёх сетевых многофункциональных устройств: одно в преподавательской комнате, по одному в кабинетах заведующего кафедрой и заместителя заведующего. МФУ будут использоваться для печати учебно-методических материалов, раздаточных заданий, курсовых и дипломных работ, сканирования бумажных документов и их последующего архивирования на файловом сервере, а также копирования небольшими тиражами.

Выбор именно сетевых лазерных монохромных МФУ 3-в-1 (принтер, сканер, копир) обусловлен следующими факторами:

- высокий ресурс картриджей и низкая себестоимость отпечатка при большом объёме чёрно-белой учебной печати;

- отсутствие необходимости в цветной печати (цветные материалы готовятся централизованно в типографии университета);

- поддержка сетевого сканирования в общие папки и по e-mail без промежуточного ПК;

- компактные размеры и низкое тепловыделение, что важно для небольших кабинетов и соответствует повышенным требованиям пожарной безопасности.

Критерии отбора моделей МФУ отображены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Критерии выбора МФУ

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Технология печати | Лазерная монохромная | Низкая стоимость отпечатка, высокий ресурс картриджа |
| Скорость печати | Не менее 30 стр/мин (A4) | Обеспечивает быструю печать материалов |
| Рекомендуемый месячный объём | 2000–4000 страниц | Соответствует реальной нагрузке кафедры |
| Ресурс стартового картриджа | Не менее 3000 страниц | Снижает затраты в последующей эксплуатации |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (RJ-45) | Интеграция в ЛКС кафедры |
| Двусторонняя печать | Обязательна | Экономия бумаги до 40 % |

На основе сформулированных критериев из были отобраны три модели сетевых лазерных монохромных МФУ, полностью соответствующие требованиям кафедры: Deli M3100ADNW, Pantum M6700DW и Xerox B305. Сравнение моделей представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сравнение МФУ

| Модель | Deli M3100ADNW | Pantum M6700DW | Xerox B305 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технология печати | Лазерная монохромная | Лазерная монохромная | Лазерная монохромная |
| Скорость печати | 31 стр/мин | 30 стр/мин | 40 стр/мин |
| Рекомендуемый месячный объём | 2000–4000 страниц | 2000–4000 страниц | 2000–6000 страниц |
| Ресурс стартового картриджа | 3500 страниц | 3000 страниц | 3000 страниц |
| Продолжение таблицы 3.4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet + Wi-Fi | Gigabit Ethernet + Wi-Fi | Gigabit Ethernet + Wi-Fi |
| Двусторонняя печать | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Цена (бел. руб.) | 823 | 950 | 980 |

Анализ сравнения показывает, что все три модели полностью удовлетворяют заявленным критериям и укладываются в выделенный бюджет. Модель Xerox B305 выделяется наивысшей скоростью печати 40 стр/мин среди конкурентов и расширенным диапазоном рекомендуемого месячного объёма до 6000 страниц. При этом ресурс стартового картриджа и наличие Wi-Fi и автоматического дуплекса даже превосходят требования. Таким образом, Xerox B305 обеспечивает оптимальный баланс скорости, надёжности и стоимости для задач кафедры, с минимальными эксплуатационными расходами в долгосрочной перспективе [6].

3.4 Обоснование выбора мультимедийных проекторов

В проектируемой сети предусмотрена установка трёх мультимедийных проекторов, которые будут использоваться для демонстрации лекционного материала, кода, схем алгоритмов и показа результатов выполнения учебных проектов. Все помещения светлые, с естественным освещением, поэтому требуется высокая яркость и хорошая контрастность изображения.

Таблица 3.5 – Критерии выбора проекторов

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Технология | 3LCD или DLP | Отсутствие артефактов при длительной работе с текстом |
| Яркость | Не менее 4000 ANSI лм | Работа при дневном освещении классов |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) или выше | Чёткое отображение кода и мелкого текста |
| Срок службы источника света | ≥ 20 000 часов | Снижение затрат на замену ламп в течение 8–10 лет |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (RJ-45) | Управление и мониторинг через ЛКС кафедры |
| Коррекция трапеции | Вертикальная ±30°, горизонтальная | Удобство установки в условиях ограниченного пространства |

На основе указанных критериев были отобраны три актуальные модели: ViewSonic LS740HD, Epson EB-FH06, BenQ MH560. Сравнение моделей представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сравнение проекторов

| Модель | ViewSonic LS740HD | Epson EB-FH06 | BenQ MH560 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология | DLP | 3LCD | DLP |
| Яркость | 5000 ANSI лм | 4000 ANSI лм | 4800 ANSI лм |
| Разрешение | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
| Источник света | Лазер-фосфорный | Лампа UHE | Лампа |
| Срок службы света | 30 000 ч | 12 000 ч (эко) | 15 000 ч (SmartEco) |
| Сетевой интерфейс | Ethernet, RJ-45 + Wi-Fi модуль | Ethernet, RJ-45 | Ethernet, RJ-45 |
| Уровень шума (эко) | 28 дБ | 28 дБ | 29 дБ |
| Коррекция трапеции | ±30° верт./гор. | ±30° верт. | ±40° верт. авто + гор. |
| Цена (бел. руб.) | 3740 | 3190 | 3490 |

Анализ показывает, что все три модели укладываются в бюджет и обеспечивают требуемую яркость. Оптимальной признана модель BenQ MH560 по цене 3490 бел. руб.. При умеренной стоимости она сочетает высокую яркость 4800 ANSI лм, полностью достаточную для светлых аудиторий, длительный ресурс лампы 15 000 часов и автоматическую вертикальную коррекцию трапеции, что существенно упрощает установку в классах с разной высотой потолка. Наличие проводного LAN-порта позволяет централизованно управлять проекторами.

3.5 Обоснование выбора сервера загрузки ОС

В проектируемой локальной сети кафедры одним из ключевых прикладных сервисов является сервис централизованной загрузки и восстановления операционных систем. Изначально рассматривалась возможность размещения FOG Project и файлового сервера на одном физическом устройстве. Оценка пиковых нагрузок показала нецелесообразность такого совмещения.

Проведённый в разделе 1.2 анализ показал, что для условий кафедры оптимальным решением является FOG Project. Типовой образ Windows 11 с набором учебного ПО после оптимизации и очистки занимает около 13 ГБ в распакованном виде. При использовании Partclone и gzip-fast в FOG достигается сжатие до 40 – 46%, то есть размер хранимого образа составляет 5,2 – 6,0 ГБ. Реальная полезная скорость записи на клиентские NVMe SSD моноблоков Digma Pro Vision при multicast-развёртывании в гигабитной сети с включённым IGMP snooping составляет около 70 – 110 МБ/с. Благодаря технологии multicast (UDPcast) сервер передаёт только один поток независимо от количества клиентов, поэтому максимальный исходящий сетевой трафик с сервера FOG составляет около 0,9 Гбит/с, до насыщения гигабитного интерфейса. Основная нагрузка ложится на дисковую подсистему сервера: для устойчивой выдачи сжатого образа и одновременной декомпрессии требуется последовательное чтение на уровне 420 – 580 МБ/с при использовании SSD или RAID0 из HDD. Этого вполне достаточно для одновременного обслуживания до 40 рабочих станций без задержек и срывов.

В периоды максимальной учебной нагрузки файловый сервер обслуживает порядка 100 – 130 одновременных клиентских подключений. Преобладающий характер операций – работа с множеством небольших файлов (80% операций касаются файлов объёмом менее 5 МБ), при этом периодически передаются отдельные файлы и наборы данных размером 20 – 30 МБ. Пиковый суммарный сетевой трафик достигает 3,2 – 4,4 Гбит/с, а интенсивность случайного ввода-вывода на дисковую подсистему составляет 380 – 520 МБ/с.

Совмещение сервисов на одном сервере привело бы к конкуренции за дисковый канал. Полная загрузка гигабитного интерфейса вызвала бы потери пакетов UDPcast и частые срывы multicast-сессий. Поэтому принято решение использовать два независимых бюджетных сервера: один выделен исключительно под FOG Project, второй под файловое хранилище. Учитывая бюджетные ограничения проекта, критерии к выбору сервера скорректированы в сторону баланса между производительностью и стоимостью и отображены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Критерии выбора сервера для FOG Project

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | Tower или 1U/2U rack | Удобство размещения в серверной |
| Процессор | 6-8 ядер, базовая частота ≥ 3,5 ГГц | Одновременная распаковка образов |
| ОЗУ | 32 ГБ DDR4/DDR5 | Запас на ОС, кэширование образов, одновременную работу нескольких задач FOG |
| Дисковая подсистема | 2 × 960 ГБ SATA SSD или 1 × NVMe SSD 2 ТБ | Реальная нагрузка 490–770 МБ/с последовательного чтения |
| Сетевой интерфейс | 2 × 1 Гбит/с с поддержкой LACP или 1 × 2,5 Гбит/с | Пиковый исходящий трафик FOG до 1,12 Гбит/с |
| Удалённое управление | IPMI или аналог с выделенным сетевым портом | Удобство администрирования и мониторинга без физического доступа |

На основании всех критериев были отобраны три модели, их сравнение приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Сравнение физических серверов для FOG Project

| Модель | ASUS IX-T100A-DC-2186G-S1 | Supermicro IX-T100A-2388G-S2 | Supermicro T100 5039C-I-S2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon E-2186G (6 ядер/12 потоков, 3.8–4.7 ГГц) | Intel Xeon E-2388G (8 ядер/16 потоков, 3.2–5.1 ГГц) | Intel Xeon E-2236 (6 ядер/12 потоков, 3.4–4.8 ГГц) |
| ОЗУ | 32 ГБ ECC DDR4 | 64 ГБ ECC DDR4 | 64 ГБ ECC DDR4 |
| Диски в комплекте | 256 ГБ M.2 NVMe + 4 ТБ SATA HDD | 2 × 960 ГБ SATA SSD | 2 × 960 ГБ SATA SSD + 2 × 4 ТБ SATA HDD |
| Сетевые порты | 1 × 1 Гбит/с LOM | 2 × 1 Гбит/с LOM | 2 × 1 Гбит/с LOM |
| Удалённое управление | Нет IPMI | Полноценный IPMI / iKVM (Supermicro) | Полноценный IPMI / iKVM (Supermicro) |
| Гарантия | 36 мес. on-site | 36 мес. on-site | 36 мес. on-site |
| Цена (бел. руб.) | 4690 | 10069 | 10590 |

Анализ представленных моделей показывает, что все три сервера удовлетворяют минимальным и оптимальным требованиям и обеспечивают стабильную работу FOG Project при одновременном multicast-развёртывании до 40 моноблоков с большим запасом производительности.

Оптимальной признана модель Supermicro IX-T100A-2388G-S2 [7]. Она обеспечивает максимальную производительность среди рассмотренных вариантов, объём оперативной памяти 64 ГБ ECC DDR4 в комплекте полностью перекрывает все текущие и перспективные потребности кэширования. Дисковая подсистема в базовой комплектации (2 × 960 ГБ SATA SSD) при организации RAID-0 обеспечивает устойчивое последовательное чтение на уровне 950 МБ/с, что даёт почти значительный. Два сетевых порта 1 Гбит/с и полноценный IPMI с выделенным сетевым портом соответствуют критериям удалённого управления и мониторинга. Таким образом, сервер Supermicro IX-T100A-2388G-S2 выбран в качестве основного физического носителя FOG Project.

3.6 Обоснование выбора файлового сервера

В проектируемой локальной сети кафедры одним из наиболее нагруженных и критичных сервисов является централизованное файловое хранилище. Как было рассмотрено в разделе 1.1, оптимальной платформой для файлового сервера кафедры является ОС Linux с установленным пакетом Samba и дополнительной поддержкой безопасного удалённого доступа по протоколу SFTP (OpenSSH). Это обеспечивает совместимость с Windows-клиентами кафедры, высокую производительность и необходимый уровень безопасности.

Оценка пиковых нагрузок показала, что в часы максимальной учебной активности файловый сервер обслуживает 50 – 80 одновременных SMB/SFTP-подключений. Преобладают операции с множеством небольших файлов (до 5 МБ), однако регулярно происходят передача и скачивание больших файлов и архивов размером 20 – 300 МБ. Суммарный пиковый исходящий трафик достигает 1,5 – 2,5 Гбит/с, входящий – до 1 Гбит/с. Интенсивность случайного ввода-вывода составляет 150 – 300 МБ/с при чтении и до 100 – 150 МБ/с при записи. Для такой смешанной нагрузки дисковая подсистема требует не только высокой производительности, но и надёжной защиты данных: простые конфигурации на 1 – 2 дисках или RAID 0/1 не обеспечивают баланса ёмкости и отказоустойчивости, RAID 5 рискует потерей массива на больших дисках из-за неисправимых ошибок чтения, в то время как RAID 6 с двойной чётностью выдерживает отказ двух дисков с минимальным штрафом по записи, что критично для сохранности учебных материалов при возможных затруднениях с восстановлением из бэкапов. Учитывая бюджетные ограничения и критичность данных, применение RAID 5 или 6 признано необходимым, с предпочтением RAID 6 для надёжной эксплуатации.

Учитывая бюджетные ограничения коммерческого университета и необходимость обеспечить комфортную работу в течение нескольких лет без апгрейда, критерии выбора сервера для файлового хранилища скорректированы в сторону баланса цены и производительности и отображены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Критерии выбора сервера для файлового хранилища

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | Tower или 1U/2U rack | Удобство размещения в серверной комнате кафедры |
| Процессор | 4 – 6 ядер, базовая частота ≥ 2,5 ГГц | Достаточная однопоточная производительность при 50–80 подключениях |
| ОЗУ | 32 ГБ ECC DDR5 | Кэширование для работы с небольшими файлами |
| Дисковая подсистема | 4–6 × HDD 4–8 ТБ в RAID 6 + 1–2 SSD 500 ГБ–1 ТБ для кэша/ОС | Большой полезный объём (15–20 ТБ), RAID 6 для отказоустойчивости, SSD для ускорения случайно записи и чтения |
| Сетевой интерфейс | 2 × 1 Гбит/с с поддержкой LACP | Суммарная пропускная способность до 2 Гбит/с для пикового трафика 1,5–2,5 Гбит/с исходящий |
| Удалённое управление | IPMI или аналог с выделенным сетевым портом | Удобство администрирования и мониторинга без физического доступа |

На основе указанных критериев отобраны и сравнены три актуальных решения, сравнение которых представлено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Сравнение физических серверов для файлового хранилища

| Параметр | Dell PowerEdge T360 + 6×6 ТБ HDD | HPE ProLiant ML30 Gen11 + 6×6 ТБ HDD | Lenovo ThinkSystem ST50 V3 + 6×6 ТБ HDD |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсеки / полезный объём | 8 отсеков 3.5" / | 8 отсеков (LFF/SFF) | 4–8 отсеков (с расширителями) |
| Процессор | Intel Xeon E-2400 серии (8 ядер, 5 ГГц) | Intel Xeon E-2400 серии (8 ядер, 4.5 ГГц) | Intel Xeon E-2400 серии (8 ядер, 5 ГГц) |
| ОЗУ (комплект/макс.) | 32 ГБ ECC DDR5 / до 128 ГБ | 32 ГБ ECC DDR5 / до 128 ГБ | 32 ГБ ECC DDR5 / до 128 ГБ |
| Сеть | 2×1 Гбит/с onboard + LACP (опция 2.5/10 Гбит/с) | 4×1 Гбит/с onboard + LACP (опция 10 Гбит/с) | 2×1 Гбит/с onboard + LACP (опция 2.5/10 Гбит/с) |
| Гарантия | 3–5 лет | 3 года | 3 года |
| Модель HDD | Seagate IronWolf 6TB, 710 бел. руб. | Seagate IronWolf 6TB, 710 бел. руб. | Seagate IronWolf 6TB, 710 бел. руб. |
| Модель SSD для кэша и ОС | Wd blue sn580, 230 бел. руб. | Wd blue sn580, 230 бел. руб. | Wd blue sn580, 230 бел. руб. |
| Цена (бел. руб.) | 8300 | 7700 | 7450 |

Анализ представленных моделей показывает, что все три сервера удовлетворяют минимальным и оптимальным требованиям и обеспечивают стабильную работу файлового сервера на базе Samba. Оптимальной признана модель HPE ProLiant ML30 Gen11 [8]. Дисковая подсистема в предлагаемой комплектации (6 × 6 ТБ HDD модели Seagate IronWolf 6TB в RAID 6 плюс модели SSD WD Blue SN580 по 230 бел. руб. каждый для кэша и ОС) обеспечивает полезный объём около 24 ТБ с высокой надёжностью и значительным ускорением случайного ввода-вывода благодаря SSD-кэшу, что критично для смешанной нагрузки с мелкими файлами.

3.7 Обоснование выбора корневого коммутатора

После анализа рынка и бюджетных ограничений в качестве производителя активного сетевого оборудования был выбран D-Link как наиболее доступный бренд, при этом предлагающий полностью совместимую экосистему (коммутаторы, точки доступа и маршрутизаторы), управляемую единой бесплатной платформой Nuclias Connect [9].

В проектируемой локальной сети кафедры корневым (ядровым) устройством является управляемый коммутатор уровня L3, выполняющий функции маршрутизации VLAN, агрегации трафика от рабочих станций, серверов и точек доступа Wi-Fi, а также подключения к внешней сети университета.

В связи с отсутствием прямого подключения к провайдеру Интернета и прохождением всего исходящего трафика через центральный шлюз университета с NAT, отдельный маршрутизатор не требуется. Требования к безопасности (сегментация VLAN, фильтрация трафика и поддержка стандартов аутентификации пользователей Wi-Fi) реализуются средствами корневого L3-коммутатора (ACL, QoS, port security) и контроллера беспроводной сети.

Выбор именно L3-коммутатора D-Link вместо отдельного маршрутизатора или решений других производителей обусловлен единым управлением активной частью сети и соответствием требованиям производительности и безопасности. Критерии отбора моделей внутри линейки D-Link отображены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Критерии выбора корневого коммутатора

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Уровень управления | L3 или L3 lite | Централизованная маршрутизация без отдельного роутера, подключение к университетской сети |
| Количество портов | 24 гигабитных RJ-45 и 2 uplink-порта | Подключение серверов, ПК администратора, магистралей к коммутаторам доступа и резерва |
| Поддержка PoE | Да (802.3af/at), от 200 Вт | Питание 7 точек доступа Wi-Fi от корневого устройства |
| Uplink-порты | 2 SFP+ с поддержкой LACP | Высокоскоростная агрегация трафика и подключение к университету с запасом |
| Дополнительные функции | VLAN (802.1Q), LACP, QoS, ACL | Сегментация трафика, базовая безопасность |
| Производительность | Коммутационная матрица ≥100 Гбит/с | Покрытие пикового трафика кафедры (до 2 Гбит/с) |

На основе сформулированных критериев были отобраны три актуальные модели D-Link, полностью совместимые с Nuclias Connect. Сравнение представлено в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Сравнение корневых коммутаторов D-Link

| Параметр | D-Link DSR-500AC | D-Link DSR-1000AC | D-Link DSR-250N |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень управления | L3 | L3 | L3 lite |
| Количество портов | 24 × 1 GbE + 6 × 10G (RJ-45/SFP+) | 20×1 GbE + 4×2.5 GbE + 4 × 10G | 24 × 1 GbE + 4 × 10G SFP+ |
| Поддержка PoE | Да, 370 Вт (расширяемо) | Да, 370 Вт | Да, 370 Вт |
| Uplink-порты | 6 × 10G с LACP | 4 × 10G с LACP | 4 × 10G SFP+ с LACP |
| Дополнительные функции | Полная + стекирование | Полная + Multi-Gig, Zero Touch | Полная + Surveillance Mode |
| Производительность | 168 Гбит/с | 140 Гбит/с | 128 Гбит/с |
| Цена (бел. руб.) | ~4200–4800 (на границе) | ~3500–4500 | ~2000–3500 |

Анализ показал, что все три модели удовлетворяют базовым требованиям. Оптимальной признана D-Link DGS-1520-28MP [10]. По сравнению с DGS-3130-30PS, в которой более мощные uplink порты, но больше стоимость, и DGS-1250-28XMP по меньшей стоимости, но уровня L3 lite без динамической маршрутизации, выбранная модель предлагает полные L3-функции, высокоскоростные uplink порты и расширяемость. Таким образом, подключение к интранету университета будет реализовано на скорости 10 Гбит/с для обеспечения высокой пропускной способности.

3.8 Обоснование выбора распределительных коммутаторов

Распределительные коммутаторы устанавливаются в учебных классах и open-space лаборатории. К каждому подключается от 17 пользовательских моноблоков, проектор, а также одна (две в лаборатории) точки доступа Wi-Fi. Они работают на 2-м уровне, поддерживают 802.1Q VLAN, 802.1X и PoE+ (для питания точек доступа), а также управляются через Nuclias Connect. Критерии отбора моделей распределительных коммутаторов внутри линейки D-Link отображены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Критерии выбора распределительных коммутаторов D-Link

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уровень управления | L2 smart-managed с поддержкой VLAN trunk | Локальная передача тегированных VLAN к корневому коммутатору и базовая безопасность |

Продолжение таблицы 3.13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Количество портов | 24–28 гигабитных RJ-45 | Подключение до 20 ПК, проектора, 1–2 Wi-Fi AP |
| Поддержка PoE | Да (802.3af/at), 150 – 250 Вт | Питание 1–2 Wi-Fi точек доступа без отдельных блоков питания |
| Uplink-порты | 2 – 4 гигабитных RJ-45/SFP с trunk и LACP | Агрегация до 2–4 Гбит/с к корневому коммутатору для пикового трафика зоны |
| Дополнительные функции | VLAN trunk (802.1Q), LACP, QoS, port security | Сегментация трафика, приоритизация и базовая защита |
| Производительность | Коммутационная матрица ≥50–60 Гбит/с | Обработка локального трафика в классе с запасом |

На основе сформулированных критериев были отобраны три актуальные L2 smart-managed модели: D-Link DGS-1100-26MP, D-Link DGS-1210-28MP, D-Link DGS-1210-28P. Сравнение представлено в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Сравнение распределительных коммутаторов D-Link

| Параметр | D-Link DGS-1100-26MP | D-Link DGS-1210-28MP | D-Link DGS-1210-28P |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень управления | L2 smart (VLAN trunk, web-UI) | L2 smart (VLAN trunk) | L2 smart (VLAN trunk) |
| Количество портов | 24 × GbE + 2 combo SFP | 24 × GbE + 4 SFP | 24 × GbE + 4 combo SFP |
| Поддержка PoE | Да, 370 Вт (802.3af/at) | Да, ~370 Вт (802.3af/at) | Да, 193 Вт (802.3af/at) |
| Uplink-порты | 2 combo GbE/SFP с LACP | 4 SFP с LACP | 4 combo GbE/SFP с LACP |
| Дополнительные функции | Полная + Loopback Detection | Полная + IGMP Snooping, Safeguard Engine | Полная + Auto Voice VLAN |
| Производительность | 52 Гбит/с | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с |
| Цена (бел. руб.) | 1010 | 1800 | 915 |

Анализ моделей показывает, что все три удовлетворяют реальной нагрузке. Оптимальной признана D-Link DGS-1100-26MP, так как при сравнении с DGS-1210-28MP, в котором больше uplink портов и большая стоимость, и DGS-1210-28P с меньшим бюджетом PoE, выбранная модель обладает достаточным PoE-бюджетом, количеством портов для подключения всех необходимых устройств, в том числе uplink портов для подключения к центральному коммутатору и экономит бюджет.

3.9 Обоснование выбора беспроводных точек доступа

Беспроводные точки доступа в проектируемой сети кафедры обеспечивают покрытие Wi-Fi в трёх учебных аудиториях, лаборатории open-space, преподавательской комнате, кабинетах администрации и коридоре. Они должны поддерживать одновременную работу до 100 мобильных устройств (ноутбуки студентов, планшеты, смартфоны) и питаться по PoE+ от распределительных коммутаторов без дополнительных блоков питания. Для сохранения единой экосистемы активного оборудования и бесплатного централизованного управления через Nuclias Connect выбор производителя был ограничен D-Link. Критерии отбора моделей беспроводных точек внутри линейки D-Link отображены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Критерии выбора беспроводных точек доступа D-Link

| Критерий | Оптимальное значение | Обоснование критерия |
| --- | --- | --- |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Обеспечивает работу с современными ноутбуками и смартфонами студентов, лучшую эффективность в плотных средах |
| Полоса частот | Двухдиапазонная 2,4 + 5 ГГц | 5 ГГц для основной нагрузки, 2,4 ГГц для большего покрытия |
| Максимальная скорость | 1200 Мбит/с | Достаточно для потокового видео, облачных IDE и видеоконференций |
| PoE | 802.3at (PoE+) | Питание от распределительных коммутаторов DGS-1100-26MP без отдельных адаптеров |
| Количество одновременно клиентов | 30 – 40 на точку | Покрывает пиковую заполняемость аудиторий и лаборатории в период наибольшей посещаемости |
| Управление | Nuclias Connect | Единая платформа с коммутаторами |
| Монтаж | Потолочный и настенный | Стандартное размещение в учебных помещениях |

На основе указанных критериев были отобраны три актуальные модели D-Link Wi-Fi 6, полностью совместимые с Nuclias Connect: DAP-X2810, DAP-X3060, DAP-X2850. Сравнение представлено в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Сравнение беспроводных точек доступа D-Link

| Параметр | DAP-X2810 | DAP-X3060 | DAP-X2850 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт и класс | Wi-Fi 6 (AX1800) | Wi-Fi 6 (AX3000/3600) | Wi-Fi 6 (AX3600) |
| Суммарная скорость | ≥1800 Мбит/с | ≥3000–3600 Мбит/с | ≥3600 Мбит/с |
| MIMO | 2x2 MU-MIMO | 4x4 MU-MIMO | 4x4 MU-MIMO |
| Uplink порт | 1 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 2.5 Гбит/с |
| PoE | 802.3at (PoE+) | 802.3at (PoE+) | 802.3at (PoE+) |
| Рекомендуемая нагрузка на ТД | 30–40 клиентов | 40+ клиентов | 50+ клиентов |
| Монтаж | Потолочный и настенный | Потолочный и настенный | Потолочный и настенный |
| Управление | Nuclias Connect | Nuclias Connect | Nuclias Connect |
| Цена (бел. руб.) | 530 | 550 | 980 |

Оптимальной моделью признана точка доступа D-Link DAP-X2810 (Wi-Fi 6 AX1800). По сравнению с более старыми моделями DAP-X2810 даёт лучшую производительность и плотность подключений без необходимости увеличивать количество точек доступа. Учитывая бюджетные ограничения, эта модель предлагает оптимальный баланс цены и характеристик (экономия по сравнению с DAP-X2850 при достаточной реальной скорости в учебных помещениях).

3.10 Виртуальные локальные компьютерные сети

Для разграничения пользователей по их функциональным ролям, обеспечения информационной безопасности, предотвращения несанкционированного доступа и эффективного управления трафиком вся сеть кафедры разбита на шесть отдельных подсетей, каждой из которых соответствует свой VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q [11]. Такое разделение гарантирует, что трафик поступает только тем устройствам и пользователям, которым он предназначен, а межсегментное взаимодействие строго контролируется на уровне центрального коммутатора.

К подсети управления относится вся инфраструктура, предназначенная для администрирования и мониторинга сети. В неё входят интерфейсы управления корневого и всех промежуточных коммутаторов, интерфейсы управления семи точек беспроводного доступа, ПК администратора. Для данной подсети выделен VLAN под номером 10. Доступ к сегменту строго ограничен только для сетевого администратора, подсеть имеет минимальный размер и полностью изолирована от всех остальных сегментов, кроме контролируемых портов управления.

К серверной подсети относятся сервер загрузки ОС кафедры и файловое хранилище. Для данного сегмента выделен VLAN под номером 20. Подсеть полностью изолирована от клиентских сегментов, и для обеспечения безопасности открыты только необходимые сервисные порты. Подсеть полностью изолирована от всех клиентских сегментов: доступ к сервисам открывается только необходимыми портами через ACL по ролям пользователей, прямой доступ к серверам запрещён.

К подсети сотрудников относятся все стационарные рабочие станции преподавателей и административного персонала, а также общие периферийные устройства. В неё входят 4 преподавательских ПК (2 в классах, 1 в лаборатории, 1 в преподавательской комнате), 4 ПК в кабинетах администрации, три сетевых МФУ и три мультимедийных проектора (всего 14 устройств). Для данной подсети выделен VLAN под номером 30. Пользователи этого сегмента имеют полный доступ ко всем ресурсам кафедры и возможность управления студенческими машинами.

К студенческой подсети относятся все проводные рабочие места студентов. В неё входят 37 студенческих ПК (32 в двух учебных классах и 5 в лаборатории open-space). Для данной подсети выделен VLAN под номером 40. Доступ строго контролируемый: разрешены только необходимые сервисы – подключение к серверу загрузки ОС, общие папки файлового хранилища, печать на МФУ, ограниченное управление проекторами, интернет; прямой доступ к устройствам сотрудников и административным ресурсам запрещён.

К беспроводной подсети относятся все точки доступа Wi-Fi и подключаемые к ним мобильные устройства пользователей. В неё входят семь точек доступа, а также все беспроводные клиенты (ноутбуки, планшеты, смартфоны). Для данной подсети выделен VLAN под номером 50. Трафик беспроводных клиентов полностью отделен от проводных сегментов за счет разметки VLAN на trunk-портах и отсутствия прямой меж-VLAN маршрутизации без контроля, что повышает безопасность и позволяет применять специализированные политики Wi-Fi через Nuclias Connect. Доступ к ресурсам (файловый сервер с Samba и SFTP, МФУ, проекторы, интранет университета и Интернет) контролируется в зависимости от аутентификации пользователя через отдельные SSID: Staff (VLAN 30 для сотрудников с WPA3-Enterprise и 802.1X) и Students (VLAN 50 для студентов с WPA2/3-Personal), с дополнительным гостевым SSID при необходимости и строгой фильтрацией трафика ACL на уровне L3-коммутатора.

Отдельно выделена подсеть под номером 100, используемая в качестве Native VLAN на всех транковых линиях. Она назначается для портов с отсутствующей или некорректной разметкой 802.1Q тегов. Устройства, попадающие в этот сегмент, получают адресацию от DHCP в изолированной подсети и не имеют доступа к ресурсам кафедры, что предотвращает несанкционированное подключение.

3.11 Внешняя адресация

Согласно требованиям заказчика, непосредственное подключение кафедры к внешнему провайдеру отсутствует, поскольку кафедра является частью крупного интранета коммерческого университета. Связь с вешними сетями осуществляется через общую магистраль университетской сети, которая имеет выход в Интернет через систему NAT университета. Подсеть интранета, используемая для взаимодействия между подразделениями университета, предположительно рассчитана на не более чем 200 хостов. В рамках этой схемы кафедре выделен один адрес из адресного пространства университета.

Согласно условию курсового проекта необходимо выбрать подходящую подсеть. Предлагаемые по варианту подсети, их маски и доступные диапазоны адресов приведены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Предлагаемые по варианту подсети

| Адрес подсети | Маска подсети | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
| 10.167.214.0 | 255.255.255.192 | 10.167.214.0 – 10.167.214.63 |
| 48.232.44.0 | 255.255.255.0 | 48.232.44.0 – 48.232.44.255 |
| 66.215.160.0 | 255.255.224.0 | 66.215.160.0 – 66.215.223.255 |
| 101.34.252.64 | 255.255.255.224 | 101.34.252.64 – 101.34.252.95 |
| 131.218.60.160 | 255.255.255.224 | 131.218.60.160 – 131.218.60.191 |
| 148.55.104.0 | 255.255.252.0 | 148.55.104.0 – 148.55.107.255 |
| 173.103.201.232 | 255.255.255.248 | 173.103.201.232 – 173.103.201.239 |
| 187.160.214.0 | 255.255.254.0 | 187.160.214.0 – 187.160.215.255 |
| 198.68.240.8 | 255.255.255.248 | - – 198.68.240.15 |

Из предложенных в варианте подсетей для университета была выбрана 48.232.44.0/24, поскольку эта подсеть имеет 254 используемых адреса, что достаточно для адресации подразделений внутри организации. Из диапазона 48.232.44.0 – 48.232.44.255 кафедре коммерческого университета был выделен один статический IPv4-адрес 48.232.44.150. Данный адрес используется как внешний адрес L3-коммутатора кафедры при выходе в университетскую магистраль и как адрес для обратного проброса портов (при необходимости доступа к внутренним серверам кафедры из других подразделений университета).

Весь остальной трафик кафедры выходит в университетскую сеть и далее в Интернет через центральный NAT вуза, где источником выступает именно 48.232.44.150.

3.12 Внутренняя IPv4 адресация

Для организации локальной компьютерной сети кафедры коммерческого университета, в состав которой входят 46 стационарных рабочих мест, до 100 одновременных мобильных подключений по беспроводной сети, серверное оборудование, периферийное оборудование, а также необходимый резерв для масштабируемости, необходимо выбрать подсеть из числа предложенных в таблице 3.15 с достаточным количеством адресов. По условию для внутренней маршрутизации должны быть использованы адреса из публичного диапазона. Из оставшихся вариантов выбрана подсеть 187.160.214.0/23. Данная подсеть содержит 510 используемых адресов (187.160.214.0 – 187.160.215.255).

Выбор именно этой подсети обусловлен тем, что она обеспечивает достаточный запас адресов относительно текущей максимальной нагрузки (около 160 одновременных устройств), позволяет без затруднений разделить адресное пространство на логические сегменты требуемого размера и соответствует условию задания о публичной IPv4-подсети при отсутствии прямого подключения к внешнему провайдеру.

Требуется разделение сети на подсети для каждого из VLAN, при этом должно быть учтено предполагаемое количество устройств в каждой виртуальной сети. Схема IPv4-адресации приведена в таблице 3.18.

Таблица 3.18 – Схема внутренней IPv4-адресации

| Название подсети | VLAN | Адрес подсети | Длина маски | Кол-во хостов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управления | 10 | 187.160.214.0 | /28 | 14 |
| Серверная | 20 | 187.160.214.16 | /28 | 14 |
| Преподавательская | 30 | 187.160.214.32 | /27 | 30 |
| Студенческая | 40 | 187.160.214.64 | /26 | 62 |
| Беспроводная | 50 | 187.160.214.128 | /25 | 126 |
| Native | 100 | 187.160.215.240 | /28 | 14 |

Серверная подсеть (VLAN 20) имеет маску /28 (14 адресов), что полностью покрывает два физических сервера, а также необходимый резерв для расширения. Проводная подсеть преподавателей и администрации (VLAN 30) использует маску /27 (30 хостов), что покрывает 8 стационарных ПК преподавателей и административного персонала, 3 сетевых МФУ, 3 мультимедийных проектора, а также резерв. Студенческая подсеть стационарных устройств (VLAN 40) имеет маску /26 (62 хоста), чего достаточно для размещения 37 студенческих ПК (32 в двух учебных классах и 5 в лаборатории open-space) с резервом. Беспроводная подсеть (VLAN 50) получила маску /25 (126 хостов), что обеспечивает комфортный резерв при одновременном подключении до 100 мобильных устройств пользователей. Изолированная подсеть Native VLAN 100 использует маску /28 (14 хостов) без шлюза по умолчанию. Устройства, попавшие сюда из-за отсутствия или ошибки тегирования 802.1Q, получают адрес по DHCP, но не имеют доступа никуда, кроме самого DHCP-сервера, что эффективно предотвращает несанкционированное подключение и атаки типа VLAN hopping.

К подсети управления относится вся инфраструктура, предназначенная для администрирования и мониторинга сети. В неё входят интерфейсы управления активного оборудования, виртуальный интерфейс управления центрального L3-коммутатора, а также ПК сетевого администратора. Для данной подсети выделен VLAN под номером 10. Подсеть имеет маску 255.255.255.240 (/28) и содержит 14 используемых хостов. Всем устройствам в этой подсети назначаются статические адреса из диапазона 187.160.214.1 – 187.160.214.15. Шлюзом по умолчанию для устройств управления является внутренний интерфейс многоуровневого коммутатора 187.160.214.1. Схема адресации VLAN 10 приведена в таблице 3.19.

Таблица 3.19 – Схема IPv4 адресации административного (10) VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес IPv4 |
| --- | --- | --- |
| Центральный L3-коммутатор (SVI VLAN 10 – шлюз по умолчанию) | S0-SVI-V10 | 187.160.214.1 |
| Центральный L3-коммутатор (интерфейс управления) | S0-Mgmt | 187.160.214.2 |
| Коммутатор доступа – учебный класс №1 | S1 | 187.160.214.3 |
| Коммутатор доступа – учебный класс №2 | S2 | 187.160.214.4 |
| Коммутатор доступа – open-space | S3 | 187.160.214.5 |
| Точка доступа Wi-Fi – учебный класс №1 | AP1 | 187.160.214.6 |
| Точка доступа Wi-Fi – учебный класс №2 | AP2 | 187.160.214.7 |
| Точка доступа Wi-Fi – open-space №1 | AP3-1 | 187.160.214.8 |
| Точка доступа Wi-Fi – open-space №2 | AP3-2 | 187.160.214.9 |
| Точка доступа Wi-Fi – администрация | AP4 | 187.160.214.10 |
| Точка доступа Wi-Fi – преподавательская | AP5 | 187.160.214.11 |
| Точка доступа Wi-Fi – коридор | AP6 | 187.160.214.12 |
| Рабочая станция сетевого администратора | Admin-PC | 187.160.214.13 |

Первым адресом подсети 187.160.214.1 является виртуальный интерфейс на L3-коммутаторе, который выполняет роль шлюза по умолчанию для всех устройств в VLAN 10. Вторым адресом является логический интерфейс этого коммутатора для его администрирования. Адреса 2 – 13 последовательно закреплены за интерфейсами управления коммутаторов, точек доступа и ПК администратора.

В серверной подсети (VLAN 20, адрес подсети 187.160.214.16/28) все адреса назначаются статически ввиду высокого уровня безопасности и критичности сервисов. Шлюзом по умолчанию для устройств этой подсети является SVI-интерфейс VLAN 20 на центральном L3-коммутаторе – 187.160.214.17. Схема адресации приведена в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Схема IPv4-адресации серверной подсети (VLAN 20)

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес IPv4 |
| --- | --- | --- |
| Центральный L3-коммутатор (шлюз по умолчанию) | S0-SVI-V20 | 187.160.214.17 |
| Сервер загрузки ОС | Server-Boot | 187.160.214.18 |
| Файловый сервер | Server-File | 187.160.214.19 |
| Резерв (будущие сервисы) | – | 187.160.214.20–187.160.214.30 |

В преподавательской подсети (VLAN 30, адрес подсети 187.160.214.32/27) стационарные ПК преподавателей и административного персонала получают адреса динамически через DHCP. Периферийные устройства (МФУ и проекторы) имеют статические адреса для обеспечения стабильного доступа к печати и управлению проекторами. Шлюз по умолчанию – SVI VLAN 30 на центральном L3-коммутаторе (187.160.214.33). Схема статической адресации периферии приведена в таблице 3.21.

Таблица 3.21 – Статическая IPv4-адресация устройств в VLAN 30

| Устройство | Позиционное обозначение | Адрес IPv4 |
| --- | --- | --- |
| Центральный L3-коммутатор (SVI VLAN 30 – шлюз) | S0-SVI-V30 | 187.160.214.33 |
| Сетевое МФУ (администрация) | MFP-Staff1 | 187.160.214.34 |
| Сетевое МФУ (администрация) | MFP-Staff2 | 187.160.214.35 |
| Сетевое МФУ (преподавательская) | MFP-Teach1 | 187.160.214.36 |
| Мультимедийный проектор – класс №1 | Proj-Class1 | 187.160.214.37 |
| Мультимедийный проектор – класс №2 | Proj-Class2 | 187.160.214.38 |
| Мультимедийный проектор – лаборатория | Proj-Lab | 187.160.214.39 |
| Резерв (дополнительные устройства) | — | 187.160.214.40–187.160.214.62 |

В студенческой подсети (VLAN 40, адрес подсети 187.160.214.64/26) все стационарные студенческие ПК получают адреса динамически через DHCP. Шлюз по умолчанию – SVI VLAN 40 на центральном L3-коммутаторе (187.160.214.65). Статические адреса в этом сегменте не используются, за исключением резерва под возможные фиксированные устройства в будущем.

В беспроводной подсети (VLAN 50, адрес подсети 187.160.214.128/25) все мобильные клиентские устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны) получают адреса динамически через DHCP. Management-интерфейсы точек доступа Wi-Fi размещены в подсети управления (VLAN 10). Шлюз по умолчанию – SVI VLAN 50 на центральном L3-коммутаторе (187.160.214.129). Статические адреса в этом сегменте не назначаются, чтобы упростить управление большим количеством мобильных устройств.

В Native VLAN 100 (адрес подсети 187.160.215.240/28) DHCP-пул выдаёт адреса из диапазона 187.160.215.241–187.160.215.254 без указания шлюза по умолчанию и с минимальными опциями (только IP и маска). Доступ за пределы подсети блокируется ACL на центральном коммутаторе.

3.13 Внутренняя IPv6 адресация

Для внутренней IPv6-адресации сети кафедры используются адреса типа Unique Local Unicast (ULA), определённые в RFC 4193 []. Такой выбор обусловлен отсутствием прямого подключения к внешнему провайдеру IPv6, а также необходимостью обеспечить уникальную внутреннюю адресацию, независимую от глобальных префиксов, с возможностью простой маршрутизации внутри сети.

Выбранный префикс fd12:3456:789a::/48 указывает на ULA-адреса. Часть 12:3456:789a случайно выбранный Global ID, обеспечивающий высокую вероятность уникальности. Длина /48 позволяет выделить до 65 536 подсетей.

Каждой VLAN соответствует отдельная подсеть с префиксом /64. Subnet ID формируется непосредственно из номера VLAN в шестнадцатеричном виде с дополнением ведущими нулями до четырёх символов. Это делает связь между номером VLAN и IPv6-подсетью наглядной. Схема внутренней IPv6 адресации приведена в таблице 3.21.

Таблица 3.22 – Схема внутренней IPv6 адресации

| Назначение | Номер VLAN | Адрес подсети |
| --- | --- | --- |
| Управления | 10 | fd12:3456:789a:000a::/64 |
| Серверная | 20 | fd12:3456:789a:0014::/64 |
| Преподавательская | 30 | fd12:3456:789a:001e::/64 |
| Студенческая | 40 | fd12:3456:789a:0028::/64 |
| Беспроводная | 50 | fd12:3456:789a:0032::/64 |
| Native | 100 | fd12:3456:789a:0064::/64 |

В клиентских подсетях (VLAN 30, 40, 50) устройства получают IPv6-адреса преимущественно через SLAAC на основе Router Advertisement от центрального L3-коммутатора. Дополнительно используется Stateful DHCPv6 для выдачи параметров DNS и других настроек.

Критичные устройства (серверы в VLAN 20, периферийные устройства в VLAN 30, инфраструктура управления в VLAN 10) получают статические адреса вида fd12:3456:789a:xxxx::yy, где xxxx – Subnet ID VLAN, а yy – последовательный номер устройства (по аналогии с IPv4).

Шлюзом по умолчанию для каждой подсети (кроме Native VLAN 100) служит адрес fd12:3456:789a:xxxx::1 на соответствующем SVI центрального L3-коммутатора, а также его Link-Local адрес (fe80::…).

В Native VLAN 100 Router Advertisement не отправляются, DHCPv6 не настроен – подсеть полностью изолирована.

3.14 Конфигурация сетевого оборудования

Конфигурация активного сетевого оборудования обеспечивает сегментацию трафика по VLAN, меж-VLAN маршрутизацию на центральном коммутаторе, строгую политику контроля доступа к файловому серверу с поддержкой SMB и SFTP, поддержку multicast для FOG Project, внешний адрес 48.232.44.150 для выхода в университетскую сеть, аутентификацию Wi-Fi для сотрудников и студентов с использованием WPA3-Personal и распределение адресов в соответствии с таблицами 3.16–3.19 и требованиями безопасности.

3.14.1 Базовая настройка управления и паролей выполняется на всех коммутаторах D-Link. Пароли для привилегированного режима и учетных записей должны быть уникальными на каждом устройстве. Включается локальная аутентификация для консольного и удаленного доступа (VTY), а также активируются защищенные протоколы SSH и HTTPS для удаленного управления.

Пример для корневого коммутатора DGS-1520-28MP (S0):

S0> enable

S0# configure terminal

S0(config)# enable password level 15 encrypted StrongPassEnable152025

S0(config)# username admin password StrongAdminPass2025

S0(config)# line console

S0(config-line)# login local

S0(config-line)# exit

S0(config)# line vty

S0(config-line)# login local

S0(config-line)# transport input ssh

S0(config-line)# exit

S0(config)# ip ssh server

S0(config)# ip http secure-server

S0(config)# save

Аналогичная настройка применяется на всех распределительных коммутаторах DGS-1100-26MP (S1, S2, S3) с другими паролями.

3.14.2 Создание виртуальных локальных сетей выполняется исключительно на корневом коммутаторе S0, поскольку коммутаторы доступа функционируют преимущественно на втором уровне и передают тегированные кадры по trunk-соединениям. Каждому VLAN присваивается описательное имя для удобства администрирования и мониторинга.

Пример для VLAN 20 (Server):

S0(config)# vlan 20

S0(config-vlan)# name Server

S0(config-vlan)# exit

Аналогично создаются VLAN 10 (Management), 30 (Staff), 40 (Students), 50 (Wireless), 100 (Native).

3.14.3 Конфигурация виртуальных интерфейсов (SVI) выполняется только на центральном коммутаторе S0 для каждого VLAN, назначаются IPv4- и IPv6-адреса шлюзов по умолчанию. Это обеспечивает меж-VLAN маршрутизацию на третьем уровне.

Для внешнего подключения к университетской сети назначается статический адрес на физическом uplink-порте. Пример для VLAN 20:

S0(config)# interface vlan 20

S0(config-if-vlan)# ip address 187.160.214.17 255.255.255.240

S0(config-if-vlan)# ipv6 address fd12:3456:789a:0014::1/64

S0(config-if-vlan)# no shutdown

S0(config-if-vlan)# exit

Аналогично для VLAN 10, 30, 40, 50, 100. Статические адреса серверов (файловый сервер 187.160.214.19/28, сервер FOG 187.160.214.18/28) и Admin-PC исключаются из DHCP-пулов.

Настройка внешнего порта uplink 10G к университету:

S0(config)# interface ethernet 1/0/25

S0(config-if)# ip address 48.232.44.150 255.255.255.0

S0(config-if)# no shutdown

3.14.4 Ограничение доступа к файловому серверу с использованием ACL выполняется на центральном коммутаторе S0 с учётом протоколов SMB (порт 445) и SFTP (порт 22). Доступ к серверу (187.160.214.19) разрешается только из определённых VLAN и только на необходимые порты. Для пропуска ответного трафика добавляется правило для established-соединений. Создание профиля доступа:

S0(config)# create access_profile FS_ACCESS  1 ip

Разрешение SMB и SFTP из VLAN 40 (Students):

S0(config)# config access_profile FS_ACCESS 1 add access_id 10 ip source_ip_mask 187.160.214.64/26 destination_ip_mask 187.160.214.19/32 tcp dst_port 445 permit

S0(config)# config access_profile FS_ACCESS 1 add access_id 11 ip source_ip_mask 187.160.214.64/26 destination_ip_mask 187.160.214.19/32 tcp dst_port 22 permit

Аналогично для VLAN 50 Wireless с access_id 20 и 21, VLAN 30 Staff с access_id 30 и 31. Разрешение SSH (порт 22) только из VLAN 10 (Management):

S0(config)# config access_profile FS_ACCESS 1 add access_id 40 ip source_ip_mask 187.160.214.0/28 destination_ip_mask 187.160.214.19/32 tcp dst_port 22 permit

Разрешение ответного (established) трафика от сервера ко всем клиентам (необходимо, так как ACL не stateful):

S0(config)# config access_profile FS_ACCESS 1 add access_id 50 ip source_ip_mask 187.160.214.19/32 destination_ip_mask any any tcp flag ESTABLISHED permit

Запрет остального трафика:

S0(config)# config access_profile FS_ACCESS 1 add access_id 100 ip any any deny

Применение профиля на VLAN 20 ingress:

S0(config)# interface vlan 20

S0(config-if-vlan)# access_profile FS_ACCESS mode add

3.14.5 Включение IP-маршрутизации позволяет центральному коммутатору S0 обрабатывать трафик между VLAN. Включение IGMP snooping оптимизирует multicast-трафик для FOG Project, предотвращая его широковещательную рассылку по всей сети. Для клиентских VLAN активируются Router Advertisement для автоматической конфигурации IPv6.

S0(config)# ip routing

S0(config)# ipv6 unicast-routing

S0(config)# ip igmp snooping

S0(config)# ip igmp snooping vlan 20

Для клиентских VLAN 30, 40, 50 включается Router Advertisement:

S0(config)# interface vlan 30

S0(config-if-vlan)# ipv6 nd ra suppress all false

S0(config-if-vlan)# exit

Аналогично для VLAN 40 и 50.

3.14.6 Настройка DHCP-сервера выполняется на центральном коммутаторе S0. Пример пула для VLAN 40:

S0(config)# ip dhcp pool Students

S0(dhcp-config)# network 187.160.214.64 255.255.255.192

S0(dhcp-config)# default-router 187.160.214.65

S0(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

S0(dhcp-config)# exit

Аналогично для VLAN 30 и 50. Для VLAN 100 пул без default-router и с минимальными опциями для изоляции.

3.14.7 Настройка портов доступа и trunk-соединений на коммутаторах доступа S1, S2, S3 выполняется в соответствии с планом этажа. Пример настройки портов доступа для студенческих моноблоков для S1 (учебный класс №1):

S1(config)# interface ethernet 1/0/1-1/0/17

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 40

S1(config-if-range)# spanning-tree portfast

S1(config-if-range)# exit

Настройка порта доступа для преподавательского ПК:

S1(config)# interface ethernet 1/0/18

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 30

S1(config-if)# exit

Настройка агрегированного канала LACP (uplink к S0):

S1(config)#interface port-channel 1

S1(config-if-po)#switchport mode trunk

S1(config-if-po)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100

S1(config-if-po)#switchport trunk native vlan 100

S1(config-if-po)#exit

S1(config)#interface ethernet 1/0/25-1/0/26

S1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

S1(config-if-range)#spanning-tree portfast trunk

S1(config-if-range)#exit

Аналогично настраиваются S2 (учебный класс №2) и S3 (лаборатория open-space). Порты доступа адаптируются под планировку помещения.

3.14.8 Конфигурация агрегации каналов LACP для серверов выполняется на центральном коммутаторе S0. Пример для портов к файловому серверу:

S0(config)# interface port-channel 1

S0(config-if-po)# switchport mode trunk

S0(config-if-po)# switchport trunk allowed vlan 20

S0(config-if-po)# exit

S0(config)# interface ethernet 1/0/1-1/0/2

S0(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Аналогично для сервера FOG.

Помимо этого, на корневом коммутаторе S0 создаются соответствующие port-channel для каждого коммутатора доступа. Режим passive (принимающая сторона LACP) для core-устройства:

S0(config)# interface port-channel 10

S0(config-if-po)# description Uplink to S1 (Access Switch Class 1)

S0(config-if-po)# switchport mode trunk

S0(config-if-po)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100

S0(config-if-po)# switchport trunk native vlan 100

S0(config-if-po)# exit

S0(config)# interface ethernet 1/0/6-1/0/7

S0(config-if-range)# channel-group 10 mode passive

S0(config-if-range)# exit

Аналогичным образом настраиваются port-channel для коммутаторов S2 и S3 с номерами port-channel 11 и 12 соответственно. Нумерация выбрана таким образом для избежания пересечения с уже агрегированными портами.

3.14.9 Централизованная настройка точек доступа AP1, AP2, AP3-1, AP3-2, AP4, AP5, AP6 осуществляется с помощью бесплатной платформы Nuclias Connect, которая обеспечивает удобное удалённое управление сетью без необходимости в дополнительном аппаратном контроллере. В интерфейсе Nuclias Connect создаётся отдельный сайт для сети кафедры, куда добавляются все точки доступа по их уникальным MAC-адресам. Далее настраиваются профили Wi-Fi с двумя основными SSID: «Staff», привязанным к VLAN 30 для сотрудников с использованием аутентификации WPA3-Personal и предварительным общим ключом, известным только преподавателям и администрации, а также «Students», привязанным к VLAN 50 для студентов с отдельным ключом WPA3-Personal, выдаваемым через внутренние каналы кафедры; такое разделение обеспечивает строгую сегментацию трафика и контроль доступа к ресурсам.

Для оптимизации производительности в активируются функции, автоматически перенаправляющие совместимые клиенты на диапазон 5 ГГц для снижения нагрузки на 2,4 ГГц, автоматическое распределение каналов с координацией между точками во избежание интерференции, а также балансировку нагрузки и эфирного времени между пользователями.

3.14.10 Конфигурация сервера развертывания ОС FOG Project на Supermicro IX-T100A-2388G-S2 под Ubuntu Server или Debian 12 со статическим адресом 187.160.214.18/28 в VLAN 20 с поддержкой multicast и различных ОС. Установка и настройка:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install git mariadb-server php apache2 nfs-kernel-server vsftpd tftpd-hpa -y

git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git /opt/fogproject

cd /opt/fogproject/bin

sudo ./installfog.sh

В процессе установки выбирается Normal Server установка, указывается IP-адрес сервера, активируются сервисы DHCP, TFTP, PXE, multicast для эффективной передачи образов (сжатие Partclone gzip-fast). После установки в веб-интерфейсе FOG https://187.160.214.18/fog/management настраиваются хранилище образов Windows 11 и Linux, группы хостов, задачи развертывания, инвентаризация и мониторинг.

3.14.11 Конфигурация файлового сервера на HPE ProLiant ML30 Gen11 под Debian 12 обеспечивает статический адрес 187.160.214.19/28. Установка компонентов:

sudo apt update

sudo apt install samba openssh-server acl

Создание групп пользователей:

sudo groupadd students

sudo groupadd teachers

sudo groupadd admins

Создание директорий и прав:

sudo mkdir -p

/srv/university_share/lectures /srv/university_share/labs /srv/university_share/teachers /srv/university_share/students

sudo chown :students

/srv/university_share/lectures /srv/university_share/labs /srv/university_share/students

sudo chown :teachers

/srv/university_share/teachers

sudo chown root:admins /srv/university_share

sudo chmod 2770

/srv/university_share/*

Настройка защищенного SFTP только для группы admins в /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no

AllowGroups admins

Subsystem sftp internal-sftp

sudo systemctl restart ssh

Редактирование /etc/samba/smb.conf с глобальными параметрами и шарами:

[global]

workgroup = UNIVERSITY

security = user

map to guest = never

[lectures]

path = /srv/university_share/lectures

browsable = yes

writable = yes

valid users = @students, @teachers, @admins

force group = students

create mask = 0660

directory mask = 2770

Аналогично создаются шары для [labs], [teachers], [students] с соответствующими valid users и force group. Добавление пользователей Samba:

sudo smbpasswd -a student1

sudo smbpasswd -e student1

Аналогично для других пользователей.

Перезапуск сервисов:

sudo systemctl restart smbd nmbd

sudo systemctl enable smbd nmbd

3.14.12 Финальная верификация выполняется на всех устройствах с сохранением конфигураций:

S0# copy running-config startup-config

Аналогично на S1, S2, S3. Тестируется доступ к Samba из разрешенных VLAN, блокировка из других, multicast-сессии FOG Project и покрытие Wi-Fi от AP1 до AP6. Все изменения и пароли документируются.

4 Проектирование структурированной кабельной системы

В данном разделе находится описание выбора кабелей, монтаж и размещение оборудования, расчёт качества связи беспроводной сети для выстраиваемой ЛКС. План этажа с монтажом оборудования представлен в приложении В. Используемые условно-графические обозначения описаны в левой части схемы. Перечень оборудования, изделий и материалов представлен в приложении Г.

4.1 Расположение пользовательских устройств

Все помещения кафедры расположены на одном этаже. В двух учебных классах (по 70 м² каждый) размещено по 17 стационарных компьютеров: 16 студенческих и 1 преподавательский. Рабочие станции расположены рядами, преподавательский ПК расположен у доски. В каждом классе установлен один мультимедийный проектор, подключённый к сети. В лаборатории формата open-space (90 м²) размещено шесть стационарных компьютеров: пять вдоль стены для самостоятельной работы студентов и одна станция возле доски для удобства проведения митапов и чтения докладов, а также мультимедийный проектор, подключённый к сети. В преподавательской комнате (24 м²) размещён 1 стационарный компьютер преподавателя, один сетевой МФУ. В двух кабинетах администрации (по 12 м²) размещено по 2 стационарных компьютера в каждом и по сетевому МФУ. В серверной комнате (12 м²) размещены сервер файлового хранилища и сервер загрузки ОС по сети, а также один стационарный компьютер администратора. Сервера и ПК администратора подключены к корневому коммутатору. Служебное помещение (10 м²) и санузлы (по 12 м²) не содержат стационарных устройств.

4.2 Расположение точек доступа

Для обеспечения устойчивого беспроводного покрытия по всей площади кафедры и поддержки до 100 одновременных мобильных устройств с учётом реальных строительных материалов (внешние и несущие стены – монолитный железобетон 200 – 250 мм, внутренние перегородки – газосиликат 100 – 120 мм) принято решение установить семь точек доступа.

Все точки доступа управляются через бесплатный облачный контроллер Nuclias Connect, что избавляет от необходимости приобретать физический контроллер, а также получают питание по технологии PoE, что исключает необходимость прокладки отдельных силовых линий.

Расположение точек доступа определено на основе расчетов с учётом реальной геометрии помещений, материалов стен, наличия мебели и требований к минимальному уровню сигнала в любой точке рабочих мест. Расчёт выполнен по упрощённой формуле затухания радиоволн в беспрепятственной воздушной среде с последующим учётом реальных препятствий:

| L=32.44+20*lgF+20*lgD, | (4.1) |
| --- | --- |

где	F	– частота сигнала (ГГц);

D	– расстояние (м).

Максимально допустимая мощность излучения точки доступа составляет 20 дБм. Целевой минимальный уровень принимаемого сигнала (RSSI) во всех рабочих зонах принят не хуже –65 дБм. Дополнительные поправки приняты следующие: одна газосиликатная стена дает затухание 6 дБ, железобетонная стена 200 – 250 мм дает затухание 20 дБ, мебель, люди и прочие мелкие потери возьмем за 5 дБ.

В каждом из двух учебных классов площадью по 70 м² точка доступа размещена по геометрическому центру потолка на высоте 3,2 м. Максимальное расстояние до углового рабочего места составляет около 6 м без дополнительных стен. Затухание в свободном пространстве составляет:

| L=32.44+20*lg5+20*lg6 ≈ 62 дБ, | (4.2) |
| --- | --- |

следовательно уровень сигнала в дальней точке помещения с учетом дополнительных затуханий в 5 дБ достигает примерно –47 дБм, что даёт запас относительно целевого значения.

В лаборатории open-space площадью около 90 м² из-за железобетонных несущих стен и высокой возможной плотности клиентов (до 50–60 устройств одновременно) установлены две точки доступа. Первая размещена на расстоянии примерно одной трети длины помещения от одной короткой стены, вторая – на расстоянии двух третей от той же стены. Максимальное расстояние до рабочих мест не превышает 5 м:

| L=32.44+20*lg5+20*lg5 ≈ 57,3 дБ, | (4.3) |
| --- | --- |

следовательно, итоговый уровень сигнала на крайних рабочих местах с учётом мебели и людей составляет –45 дБм, что удовлетворяет требованиям.

В преподавательской комнате площадью 24 м² точка доступа установлена по центру потолка со смещением от серверной, в которой не столь важно покрытие беспроводной сети, и ближе к коридору, чтобы покрыть и его часть. Максимальное расстояние до рабочего места и МФУ не превышает 3,5 м, что дает затухание около 57 дБ и значительный запас сигнала внутри помещения. До дальней точки коридора от точки доступа в преподавательской расстояние составляет около 5,5 м и значительное затухание появляется из-за несущей стены:

| L=32.44+20*lg5+20*lg5,5 ≈ 61 дБ, | (4.4) |
| --- | --- |

следовательно, затухание в пустом пространстве составит 61 дБ, а с учетом железобетонной стены 81 дБ. Следовательно, уровень сигнала в дальней точке коридора составит -61 дБм, что все еще удовлетворяет требованиям. Покрытие всей площади серверного помещения не является обязательным.

В зоне двух административных кабинетов общей площадью 24 м² с газосиликатной перегородкой между ними точка доступа размещена на общей стене на высоте 2,5 м с небольшим наклоном вниз. Максимальное расстояние до самого удалённого стола составляет около 4 м, уровень затухания без препятствий:

| L=32.44+20*lg5+20*lg4 ≈ 58,5 дБ, | (4.5) |
| --- | --- |

и в сумме с одной газосиликатной перегородкой и иными помехами затухание сигнала составляет около 70 дБ, уровень сигнала соответственно –50 дБм, что соответствует нормальному уровню.

Коридор представляет собой самый сложный для покрытия участок кафедры: суммарная длина 23–25 м, ширина 2,5 м в части около кабинетов и 4 м в зоне входа в здание и open-space, высота 3,2 м, стены – монолитный железобетон. Часть коридора является длинным волноводом с сильными отражениями, где сигнал может как усиливаться, так и ослабляться при неудачном расположении точки. Точка доступа размещена в широкой части коридора возле входа в здание для покрытия в том числе и этой зоны. Часть антенн направлена вдоль длинной части коридора, высота 3,2 м от пола. Расстояние до самой удаленной точки коридора примерно 13 м:

| L=32.44+20*lg5+20*lg13 ≈ 68,7 дБ, | (4.6) |
| --- | --- |

следовательно, уровень сигнала в дальней части коридора соответствует нормальному уровню сигнала. Расстояние до зоны входа в здание значительно меньше и в расчетах не нуждается – сигнал будет на достаточном уровне. Оставшаяся площадь относится к санузлам и санитарному помещению и в покрытии беспроводной сетью не нуждается.

При использовании семи точек доступа на общей площади около 400 м² неизбежно возникают зоны взаимного перекрытия покрытия, особенно в коридоре, на стыке лаборатории и классов, а также в административной зоне. В диапазоне 5 ГГц на территории Республики Беларусь доступны 8 полностью непересекающихся каналов шириной 20 МГц (36, 40, 44, 48, 52, 149, 153, 157) или 4 канала шириной 40 МГц. Nuclias Connect при первоначальной настройке и далее автоматически распределяет каналы так, чтобы соседние точки никогда не работали на одном и том же или смежном канале.

4.3 Расположение коммутаторов

Коммутационная инфраструктура построена по иерархической модели с разделением на уровень ядра и уровень доступа. В качестве центрального элемента используется управляемый коммутатор третьего уровня D-Link с поддержкой не менее двадцати четырех гигабитных портов PoE и дополнительных uplink портов. Данный коммутатор установлен в серверной комнате на настенном креплении или в небольшой телекоммуникационной стойке и выполняет функции ядра сети, меж-VLAN маршрутизации, а также коммутатора доступа для серверного сегмента.

К центральному коммутатору непосредственно подключены два сервера с агрегацией каналов по протоколу LACP (при наличии нескольких интерфейсов), персональный компьютер администратора сети, а также магистральные каналы ко всем коммутаторам доступа и выделенный uplink-порт к университетской сети. На уровне доступа применены управляемые или неуправляемые PoE коммутаторы D-Link на двадцать четыре или двадцать восемь портов. В каждом учебном классе и лаборатории установлен отдельный коммутатор в телекоммуникационном боксе. Все коммутаторы доступа соединены с центральным коммутатором агрегированными магистральными каналами по протоколу LACP (два гигабитных порта в port-channel), настроенными в режиме trunk с передачей всех необходимых VLAN. Это обеспечивает пропускную способность до 2 Гбит/с и автоматическое резервирование. Магистральные соединения между коммутаторами доступа и корневым коммутатором выполняются двумя кабелями U/UTP Cat.5e LSZH каждый, объединёнными в LACP port-channel.

4.4 Расположение серверного оборудования

Телекоммуникационные боксы в учебных классах и лаборатории open-space крепятся на стену нижним краем на высоте 1800 – 2000 мм от пола. Такое размещение обеспечивает защиту оборудования от случайных механических повреждений и дальнейшей удобной прокладки коробов. В серверной комнате оборудование размещается в напольной телекоммуникационной стойке высотой 12U. Беспроводные точки доступа монтируются преимущественно на фальш-потолке по центру помещений с ориентацией антенн для оптимального покрытия. В административных кабинетах допускается крепление точек доступа на стену на высоте 2,5–3,2 м. Питание всех точек доступа осуществляется по технологии PoE от ближайших коммутаторов.

Для размещения серверного и активного сетевого оборудования кафедры используется отдельное серверное помещение площадью 12 м², что позволяет обеспечить стабильные температурные условия, снизить уровень шума в рабочих зонах и упростить администрирование инфраструктуры.

Центральным элементом размещения оборудования является напольный телекоммуникационный шкаф высотой 12U, установленный с обеспечением свободного пространства спереди и сзади для обслуживания и вентиляции. Шкаф выполнен в закрытом исполнении, оснащён перфорированными передней и задней дверями для обеспечения естественной циркуляции воздуха, съёмными боковыми панелями и кабельными вводами сверху и снизу. Конструкция шкафа позволяет установить как 19-дюймовое серверное оборудование, так и стандартные телекоммуникационные компоненты, включая патч-панели и коммутаторы. В верхней части шкафа размещается 48-портовая патч-панель горизонтальной подсистемы, к которой сходятся все кабельные линии от рабочих мест, точек доступа и коммутаторов доступа. Непосредственно под патч-панелью установлен управляемый коммутатор уровня ядра. Два физических сервера размещаются в средней и нижней части шкафа с учётом распределения массы и требований к охлаждению. Сервер Supermicro IX-T100A-2388G-S2 подключён к корневому коммутатору по агрегированному каналу LACP для повышения надёжности сервиса развёртывания ОС. Файловый сервер HPE ProLiant ML30 Gen11 размещается в нижней части шкафа, так как данная модель с установленными шестью жёсткими дисками и двумя твердотельными накопителями обладает наибольшей массой и тепловыделением, подключение выполнено так же с использованием агрегированного канала LACP. Компьютер администратора подключён непосредственно к корневому коммутатору и имеет доступ ко всем VLAN и сервисам управления.

Патч-панели выбраны 24-портовые модульные неэкранированные, категория 5e, тип Keystone, высотой 1U для телекоммуникационных боксов учебных помещений и лаборатории, а также 48-портовая аналогичной категории в серверной комнате. Такие панели обеспечивают точку консолидации для фиксированных кабельных линий от рабочих мест, проекторов и точек доступа, позволяя подключать их к коммутаторам короткими патч-кордами. Это соответствует стандартам СКС, упрощает монтаж, диагностику и дальнейшее обслуживание сети без лишних затрат.

4.5 Прокладка кабельной системы

Структурированная кабельная система кафедры университета проектируется и монтируется в соответствии с требованиями действующих стандартов на структурированные кабельные системы и правилами устройства электроустановок. Особое внимание уделяется повышенной пожарной опасности помещений с большим количеством электронного оборудования, поэтому все решения направлены на минимизацию рисков возгорания и распространения пламени при сохранении необходимой надёжности и функциональности сети.

Для горизонтальной и магистральной подсистем выбран неэкранированный кабель U/UTP категории 5e в оболочке LSZH с пониженной дымообразующей способностью и отсутствием галогенов. Такая категория кабеля полностью обеспечивает требуемую пропускную способность 1 Гбит/с на всех участках сети, где максимальная длина линий в одноэтажном здании кафедры не превышает 50 метров, а активное оборудование оснащено исключительно гигабитными портами. Кабель имеет диаметр жил 0,51 мм и поставляется от проверенных производителей, обладающих необходимыми сертификатами соответствия.

Для высокоскоростного магистрального подключения корневого коммутатора к интранету университета (uplink на скорости 10 Гбит/с) применяется неэкранированный кабель U/UTP категории 6A в оболочке LSZH. Категория 6A соответствует стандартам TIA/EIA-568 и обеспечивает полную поддержку 10GBASE-T (10 Гбит/с) на расстояниях до 100 метров с минимальными потерями сигнала. Кабель Cat.6A имеет диаметр жил 0,56–0,57 мм, повышенную плотность скрутки пар и улучшенный экран от внешних помех, сохраняя совместимость с RJ45-коннекторами.

Магистральные соединения между коммутаторами доступа и корневым коммутатором выполняются двумя кабелями U/UTP Cat.5e LSZH каждый (для LACP агрегации). Информационные розетки применяются RJ45 Cat.5e неэкранированные типа Keystone и монтируются на высоте 300–500 мм от пола в зависимости от расположения рабочего места (под столами 500 мм для предотвращения повреждения патч-кордов, у стен 300–400 мм). Патч-панели выбраны 24-портовые модульные в помещениях с коммутаторами доступа в телекоммуникационных боксах и 48-портовая в серверной комнате. Патч-корды заводского изготовления Cat.5e различной длины маркируются цветом для визуального различия пользовательских и магистральных соединений. Для uplink-соединения используются патч-корды Cat.6A LSZH с маркировкой красным цветом для выделения высокоскоростного тракта.

Прокладка кабельных трасс осуществляется открытым способом в защитных элементах с учётом эстетических требований и удобства дальнейшего обслуживания. В коридоре магистральные трассы прокладываются в перфорированных металлических лотках шириной 100 мм на высоте не менее 2,5 м от пола. Проходы через стены выполняются в стальных гильзах с последующей противопожарной заделкой. К потолочным устройствам (проекторы, точки доступа) кабель подводится в гофрированной трубе ПВХ диаметром 20 мм, что дополнительно повышает пожарную безопасность в пространствах подвесных потолков. К настенным телекоммуникационным боксам кабели поднимаются вертикально в гофрированной трубе ПВХ диаметром 20 мм параллельно стене, затем горизонтально выходят из трубы сверху бокса и входят через верхний кабельный ввод. В учебных классах и лаборатории open-space кабели укладываются в перфорированные пластиковые кабельные каналы размерами 40×20 мм или 60×40 мм вдоль стен на высоте 300–400 мм от пола и под столами. В серверной комнате кабели вводятся организованно на патч-панель с маркировкой термоусадочными бирками по номерам портов и помещениям.

Для обеспечения надёжности и пожарной безопасности соблюдается радиус изгиба кабеля не менее четырёх диаметров, параллельная прокладка с силовыми линиями исключается на расстоянии ближе 200 мм, трассы проектируются с свободным доступом для технического обслуживания, запас кабеля составляет 1–1,5 метра у розеток и 3 метра у патч-панелей.

Заключение

В результате выполнения данного курсового проекта была успешно разработана локальная компьютерная сеть для кафедры коммерческого университета, специализирующаяся на обучении основам программирования.

Были получены теоретические и практические навыки по комплексному проектированию локальных компьютерных сетей образовательных учреждений, включая выбор технологий, оборудования, обеспечение производительности, информационной безопасности, отказоустойчивости и соответствия бюджетным ограничениям. Был проведён детальный анализ технологий файловых серверов и серверов сетевой загрузки операционных систем, изучена актуальная линейка сетевого оборудования D-Link, а также получены навыки конфигурирования управляемых коммутаторов, беспроводных точек доступа и серверных платформ на базе Linux (Samba, FOG Project, OpenSSH).

Процесс проектирования локальной сети был осуществлён в несколько этапов:

– выполнен обзор литературы и обоснован выбор оптимальных технологий для файлового сервера и для сервера развёртывания ОС;

– разработана структурная модель сети с разделением на функциональные блоки;

– подобрано оборудование, составлены схемы IP-адресации, выполнена детальная конфигурация активного оборудования, серверов и контроллера Nuclias Connect, на основе чего создана функциональная схема сети;

– спроектирована структурированная кабельная система с учётом стандартов СКС, повышенных требований пожарной безопасности, рассчитано покрытие беспроводной сети Wi-Fi 6, определено размещение оборудования и проложены кабельные трассы, составлен план этажа с монтажной схемой.

Сеть построена как смешанная проводная и беспроводная, с поддержкой до 46 стационарных рабочих мест, 6 периферийных устройств и до 100 одновременных мобильных Wi-Fi-клиентов. Обеспечена сегментация трафика по шести VLAN с контролем доступа, поддержка multicast для эффективного развёртывания ОС, централизованное управление через Nuclias Connect и высокая степень отказоустойчивости серверных сервисов.

В процессе проектирования все исходные требования заказчика были удовлетворены в полном объёме.

Список использованных источников

[1] Samba Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.samba.org/samba/docs/. – Дата доступа: 16.12.2025.

[2] Samba man pages: smb.conf [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html. – Дата доступа: 16.12.2025.

[3] Preboot Execution Environment (PXE) Specification, Version 2.1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment (ссылка на спецификацию Intel). – Дата доступа: 16.12.2025.

[4] FOG Project Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.fogproject.org/. – Дата доступа: 16.12.2025.

[5] Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2023. – 960 с.

[6] Xerox B305 Multifunction Printer Specifications [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.xerox.com/en-us/office/multifunction-printers/xerox-b305-multifunction-printer/specifications. – Дата доступа: 16.12.2025.

[7] Supermicro Server Products Overview [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.supermicro.com/en/products/motherboards. – Дата доступа: 16.12.2025.

[8] HPE ProLiant ML30 Gen11 Server QuickSpecs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hpe.com/psnow/doc/a50007008enw. – Дата доступа: 16.12.2025.

[9] D-Link Nuclias Connect User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://support.dlink.com/resource/PRODUCTS/DNC-100/REVA/DNC-100_REVA_NUCLIAS_CONNECT_MANUAL_v1.10_WW.pdf. – Дата доступа: 16.12.2025.

[10] D-Link DGS-1520 Series Datasheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dlink.com/en/products/dgs-1520-series-layer-3-stackable-smart-managed-switch (datasheet PDF). – Дата доступа: 16.12.2025.

[11] IEEE Std 802.1Q-2018: Bridges and Bridged Networks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/6844/. – Дата доступа: 16.12.2025.

[12] RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193. – Дата доступа: 16.12.2025.

[13] IEEE Std 802.11ax-2021: Wi-Fi 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://standards.ieee.org/ieee/802.11ax/7028/. – Дата доступа: 16.12.2025.

Приложение А

(обязательное)

Схема СКС структурная

Приложение Б

(обязательное)

Схема СКС функциональная

Приложение В

(обязательное)

План этажа

Приложение Г

(обязательное)

Перечень оборудования

Приложение Д

(обязательное)

Ведомость документов