3.14 Конфигурация сетевого оборудования

Конфигурация активного сетевого оборудования обеспечивает сегментацию трафика по VLAN, меж-VLAN маршрутизацию, строгую политику контроля доступа с учетом ограничений к файловому серверу, поддержку multicast для FOG Project, централизованное управление беспроводной сетью и распределение адресов в соответствии с таблицами 3.16–3.19 и требованиями безопасности.

3.14.1 Базовая настройка управления и паролей выполняется на всех коммутаторах D-Link. Пароли для привилегированного режима и учетных записей должны быть уникальными на каждом устройстве. Пример для корневого коммутатора DGS-1520-28MP (S0):

S0> enable

S0# configure terminal

S0(config)# enable password level 15 encrypted StrongPassEnable152025

S0(config)# username admin password StrongAdminPass2025

S0(config)# line console

S0(config-line)# login local

S0(config-line)# exit

S0(config)# line vty

S0(config-line)# login local

S0(config-line)# exit

Аналогично настраивается на всех распределительных коммутаторах DGS-1100-26MP (S1, S2, S3).

3.14.2 Создание VLAN и назначение имен выполняется только на центральном коммутаторе S0. Пример для VLAN 20 (Server):

S0(config)# create vlan tag 20

S0(config)# config vlan vlanid 20 name Server

Аналогично создаются VLAN 10 (Management), 30 (Staff), 40 (Students), 50 (Wireless), 100 (Native).

3.14.3 Конфигурация SVI-интерфейсов с IPv4- и IPv6-адресами выполняется только на центральном коммутаторе S0. Пример для VLAN 20:

S0(config)# interface vlan 20

S0(config-if-vlan)# ip address 187.160.214.17 255.255.255.240

S0(config-if-vlan)# ipv6 address fd12:3456:789a:0014::1/64

S0(config-if-vlan)# no shutdown

S0(config-if-vlan)# exit

Аналогично для VLAN 10, 30, 40, 50, 100. Статические адреса серверов (файловый сервер 187.160.214.19/28, сервер FOG 187.160.214.18/28) и Admin-PC исключаются из DHCP-пулов.

3.14.4 Ограничение доступа к файловому серверу с использованием ACL выполняется на центральном коммутаторе S0. Создание профиля доступа:

S0(config)# create access_profile profile_name FS_ACCESS profile_id 1

Разрешение SMB (порт 445) из VLAN 40 (Students):

S0(config)# config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip source_ip_mask 187.160.214.64/26 destination_ip_mask 187.160.214.19/32 tcp dst_port 445 permit

Аналогично для VLAN 50 (Wireless) с access_id 20 и VLAN 30 (Staff) с access_id 30.

Разрешение SSH (порт 22) только из VLAN 10 (Management):

S0(config)# config access_profile profile_id 1 add access_id 40 ip source_ip_mask 187.160.214.0/28 destination_ip_mask 187.160.214.19/32 tcp dst_port 22 permit

Запрет остального трафика:

S0(config)# config access_profile profile_id 1 add access_id 100 ip any any deny

Применение профиля на VLAN 20 ingress:

S0(config)# interface vlan 20

S0(config-if-vlan)# access_profile FS_ACCESS mode add

3.14.5 Включение IP-маршрутизации, IGMP snooping и Router Advertisement выполняется на центральном коммутаторе S0:

S0(config)# ip routing

S0(config)# ipv6 unicast-routing

S0(config)# ip igmp snooping

S0(config)# ip igmp snooping vlan 20

Для клиентских VLAN 30, 40, 50 включается Router Advertisement:

S0(config)# interface vlan 30

S0(config-if-vlan)# ipv6 nd ra suppress all false

S0(config-if-vlan)# exit

Аналогично для VLAN 40 и 50.

3.14.6 Настройка DHCP-сервера выполняется на центральном коммутаторе S0. Пример пула для VLAN 40:

S0(config)# ip dhcp pool Students S0(dhcp-config)# network 187.160.214.64 255.255.255.192 S0(dhcp-config)# default-router 187.160.214.65 S0(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 S0(dhcp-config)# exit

Аналогично для VLAN 30 и 50. Для VLAN 100 пул без default-router.

3.14.7 Настройка портов доступа и trunk-соединений на коммутаторах доступа S1, S2, S3 выполняется в соответствии с планом этажа. Пример для S1 (учебный класс №1):

S1(config)# interface ethernet 1/0/1-1/0/17

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 40

S1(config-if-range)# spanning-tree portfast

S1(config-if-range)# exit

S1(config)# interface ethernet 1/0/18

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 30

S1(config-if)# exit

S1(config)# interface ethernet 1/0/25-1/0/26

S1(config-if-range)# switchport mode trunk

S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100

S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 100 S1(config-if-range)# exit

Аналогично для S2 и S3.

3.14.8 Конфигурация агрегации каналов LACP для серверов выполняется на центральном коммутаторе S0. Пример для портов к файловому серверу:

S0(config)# interface port-channel 1

S0(config-if-po)# switchport mode trunk

S0(config-if-po)# switchport trunk allowed vlan 20

S0(config-if-po)# exit

S0(config)# interface ethernet 1/0/1-1/0/2

S0(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Аналогично для сервера FOG.

3.14.9 Централизованная настройка точек доступа AP1, AP2, AP3-1, AP3-2, AP4, AP5, AP6 выполняется через Nuclias Connect. В Nuclias Connect создается сайт сети кафедры, добавляются все точки доступа по MAC-адресам. Создаются профили Wi-Fi: SSID Staff привязывается к VLAN 30 с WPA3-Enterprise, SSID Students к VLAN 50 с WPA2/3-Personal, включается band steering на 5 ГГц, автоматическое распределение каналов, load balancing и airtime fairness. Management-интерфейсы точек остаются в VLAN 10.

3.14.10 Конфигурация файлового сервера на HPE ProLiant ML30 Gen11 под Debian 12 обеспечивает статический адрес 187.160.214.19/28. Установка компонентов:

sudo apt update

sudo apt install samba openssh-server acl

Создание групп:

sudo groupadd students

sudo groupadd teachers

sudo groupadd admins

Создание директорий и прав:

sudo mkdir -p

/srv/university_share/lectures /srv/university_share/labs /srv/university_share/teachers /srv/university_share/students

sudo chown :students

/srv/university_share/lectures /srv/university_share/labs /srv/university_share/students

sudo chown :teachers

/srv/university_share/teachers

sudo chmod 2770

/srv/university_share/*

Настройка SSH только для группы admins в /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no AllowGroups admins

sudo systemctl restart ssh

Редактирование /etc/samba/smb.conf с глобальными параметрами и шарами:

[global]

workgroup = UNIVERSITY

security = user

map to guest = never

[lectures]

path = /srv/university_share/lectures

browsable = yes

writable = yes

valid users = @students, @teachers, @admins

force group = students

create mask = 0660

directory mask = 2770

Аналогично для [labs], [teachers], [students] с соответствующими valid users и force group.

Добавление пользователей Samba:

sudo smbpasswd -a student1

sudo smbpasswd -e student1

Аналогично для других пользователей.

Перезапуск сервисов:

sudo systemctl restart smbd nmbd

sudo systemctl enable smbd nmbd

3.14.11 Финальная верификация выполняется на всех устройствах с сохранением конфигураций:

S0# copy running-config startup-config

Аналогично на S1, S2, S3. Тестируется доступ к Samba из разрешенных VLAN, блокировка из других, multicast-сессии FOG Project и покрытие Wi-Fi от AP1 до AP6. Все изменения и пароли документируются.