ВВЕДЕНИЕ

Локальные компьютерные сети являются важной частью любой организации, обеспечивая эффективное взаимодействие между стационарными пользователями и обеспечивая доступ к информационным ресурсам. В рамках данного курсового проекта выполняется задача проектирования локальной компьютерной сети для компании по трудоустройству.

На самом первом этапе требования к проектируемой сети обсуждаются с заказчиком. Из названных им требований выясняются условия проектирования сети: особенности архитектуры здания, площадь помещения, предполагаемое количество пользователей, используемые сервисы, прочие виды оконечного оборудования, технологии для подключения к Internet, требования к надежности и безопасности.

После получения всех требований разрабатывается структурная модель сети. На ней выделяются основные структурные блоки проектируемой сети, а также выделяются связи между этими блоками.

Следующим этапом после синтеза структурной схемы является проектирование разводки кабелей в помещениях, расположений сетевого и оконечного оборудования, электрических и информационных розеток. При использовании беспроводных маршрутизаторов необходимо учесть зону покрытия, мощность, потенциальные препятствия и помехи.

После теоретического проектирования локальной компьютерной сети производится подбор оборудования с учетом озвученных заказчиком требований и выделенных на проектирование сети бюджетных средств.

В дальнейшем курсовой проект будет более подробно рассматривать каждый аспект сетевой инфраструктуры для компании по трудоустройству, включая выбор оборудования, настройку сетей, обеспечение безопасности и управление бюджетом для реализации данного проекта.

Цель проекта: разработка локальной компьютерной сети для компании по трудоустройству.

Задачи проекта:

1. Изучение материала по заданию на проект до начала выполнения проекта, как и дальнейшее изучение технологий по ходу выполнения проекта;

2. Разработка общей структуры сети, структурной схемы;

3. Выбор конкретных устройств, обоснование сделанного выбора, описание настройки выбранных устройств, составление функциональной схемы;

4. Разработка структурированной кабельной системы, составление ее схемы.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

  - Web-сервер

Веб-сервер (Web Server) – система, осуществляющая доставку данных конечному пользователю через Интернет при помощи веб-браузера. Основная задача веб-сервера хранить, обрабатывать и доставлять запрашиваемые веб-страницы или данные клиенту. Для этого используются:

1. Физическое хранилище. Все данные хранятся на физическом веб-сервере для обеспечения их сохранности. Когда пользователь вводит Uniform Resource Locator (URL) необходимого ресурса или осуществляет поиск по ключевому слову в браузере, генерируется запрос, который затем отправляется на веб-сервер для обработки данных.

2. Веб-браузер. Задача таких веб-браузеров, как Chrome, Internet Explorer, Firefox, заключается в поиске того веб-сервера, на котором находятся запрашиваемые клиентом данные.

Для взаимодействия между сервером и клиентом используется Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Сервер принимает HTTP-запрос, инициируемый клиентом через веб-браузер, а затем выдает HTTP-ответ вместе с запрашиваемыми клиентом данными.

Термин веб-сервер может применяться как в отношении программного обеспечения, которое выполняет функции веб-сервера, так и в отношении аппаратной составляющей, на которой функционирует данное программное обеспечение.

Программное обеспечение может состоять из нескольких компонентов, но как минимум должно включать в себя HTTP-сервер, который отвечает за обработку входящих запросов, ответ на них и способен работать с URL и протоколом HTTP.

Под аппаратной составляющей веб-сервера подразумевается компьютер, на котором находится программное обеспечение веб-сервера и прочие ресурсы (HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-данные).

Веб-сервер может быть либо статическим, либо динамическим:

1. Статический веб-сервер. Статический веб-сервер включает в себя аппаратное оборудование или компьютер с размещенным там HTTP-сервером. Такой сервер называется статическим по той причине, что он посылает размещенные у себя файлы в том же виде, в котором они хранятся. Ярким примером статического веб-сервера является NGINX.

2. Динамический веб-сервер. Динамический веб-сервер помимо статического веб-сервера включает в себя дополнительные компоненты: сервер приложения и базу данных. Такой сервер называется динамическим по той причине, что перед отправкой файлов клиенту по HTTP, он при помощи сервера приложения способен редактировать размещенные файлы. Хорошим примером динамического веб-сервера является Apache.

  - 10 Gigabit Ethernet: оптоволокно

10 Gigabit Ethernet (10GbE) — это стандарт сетевой технологии, который обеспечивает передачу данных на скорости 10 гигабит в секунду. Он широко используется в корпоративных сетях, дата-центрах и для высокопроизводительных вычислений. Основной целью 10GbE является обеспечение высокой скорости передачи данных, что особенно важно для приложений с большим объемом информации, таких как обработка видео, облачные вычисления и базы данных.

Основные характеристики:

1. Скорость передачи: 10GbE обеспечивает скорость передачи данных 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем предыдущие стандарты, такие как Gigabit Ethernet.

2. Типы среды передачи (оптоволокно):

- Multimode Fiber (MMF): Подходит для коротких расстояний (до 300 метров) и используется в локальных сетях.

- Singlemode Fiber (SMF): Подходит для длинных расстояний (до 40 км и более) и используется в магистральных сетях.

3. Стандарты и протоколы:

- стандарт 802.3ae определяет спецификации для 10GbE.

- поддерживает различные протоколы, включая Ethernet, IP и другие сетевые технологии.

Преимущества:

1. Высокая пропускная способность: подходит для приложений, требующих большой скорости передачи данных.

2. Минимальная задержка: обеспечивает быструю передачу данных, что критично для реального времени.

3. Долговечность и надежность: Оптоволоконные кабели менее подвержены электромагнитным помехам и могут работать в сложных условиях.

10 Gigabit Ethernet на основе оптоволокна представляет собой мощное решение для современных сетевых инфраструктур. Его высокая скорость передачи данных и надежность делают его идеальным выбором для бизнеса и технологий, требующих быстрого доступа к данным. С увеличением объема данных и требований к скорости, 10GbE продолжает оставаться важным игроком в мире компьютерных сетей.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе будет рассмотрена структура локальной сети. Разрабатываемая локальная сеть состоит из семи структурных блоков: интернет, блок маршрутизации, блок коммутации, серверный блок, блок мобильных устройств и блок стационарных оконечных устройств.

Структурная схема локальной компьютерной сети представлена в приложении «А».

2.2 Блок Интернет

Блок интернет обеспечивает контроль трафика и подключение к глобальной сети интернет через оборудование вышестоящей организации. Блок интернета связан с блоком маршрутизатора. Данная связь обеспечивает двунаправленное перемещение пакетов, обеспечивая связь между локальной и глобальной сетью.

2.3 Блок маршрутизатора

Блок маршрутизации состоит из одного маршрутизатора. Основная функция блока — это определение оптимального маршрута для передачи сетевого трафика между устройствами внутренней сети и внешней сетью. Маршрутизатор принимает решения о том, куда направить пакеты данных на основе их IP-адресов и информации о сетях.

Данный блок связан с блоком Интернет и блоком коммутатора. Связь с блоком коммутатора обеспечивает обмен данными между устройствами локальной сети. Когда устройство в локальной сети хочет связаться с устройством в другой сети, оно отправляет трафик на маршрутизатор. Маршрутизатор, имея информацию о сетях и маршрутах, определяет, какой из интерфейсов ведет к необходимой сети и пересылает трафик на этот интерфейс.

2.4 Блок коммутатора

Блок коммутатора обеспечивает взаимодействие между различными устройствами разрабатываемой локальной сети. Внутри локальной сети коммутаторы обеспечивают локальную коммутацию трафика между устройствами без необходимости обращения к маршрутизатору. Это уменьшает нагрузку на маршрутизатор и ускоряет передачу данных внутри сети. Помимо маршрутизатора блок коммутатора также соединен с web-сервером, блоком беспроводных точек доступа, блоком оконечных стационарных устройств. Данные соединения обеспечивают соединение устройств локальной сети между собой при помощи коммутаторов, а также их соединение с глобальной сетью.

2.5 Блок стационарных оконечных устройств

Блок стационарных оконечных устройств включает в себя интерактивные доски, персональные компьютеры, а также подключенные к ним принтеры.

Интерактивные доски представляют собой многофункциональные устройства, которые позволяют пользователям взаимодействовать с цифровым контентом. Они используются для презентаций и совместной работы, что делает их полезными в корпоративных средах.

Персональные компьютеры служат основными рабочими станциями для пользователей. Они обеспечивают доступ к программному обеспечению, интернет-ресурсам и различным приложениям, необходимым для выполнения задач.

Персональные компьютеры соединены внутри сети посредством коммутаторов.

Принтеры, также как и интерактивные доски, подключены к персональным компьютерам, но без использования дополнительного сетевого оборудования. Это упрощает процесс печати документов, так как пользователи могут быстро и удобно отправлять файлы на печать непосредственно с их рабочих станций.

Данный блок обеспечивает пользователям доступ к сети.

2.6 Блок мобильных устройств

Блок мобильных оконечных устройств представляет собой группу мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые подключаются к беспроводным точкам доступа в сети.

Данный блок связан с блоком беспроводных точек доступа.

2.6 Блок беспроводных точек доступа

Блок точек доступа включает в себя устройства, предназначенные для обеспечения беспроводной связи в пределах локальной сети. Точки доступа обеспечивают беспроводное соединение для мобильных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты, позволяя им подключаться к сети без использования проводов.

Для сотрудников компании блок мобильных подключений предлагает гибкость и удобство в доступе к корпоративной сети с мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Благодаря беспроводным точкам доступа, размещенным на каждом этаже, сотрудники могут подключаться к сети в любой точке офиса, сохраняя при этом непрерывный доступ к корпоративным ресурсам.

Благодаря точкам доступа сеть становится более гибкой и удобной для пользователей, обеспечивая им мобильность и свободу передвижения в пределах локальной сети.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе описывается функционирование программной и аппаратной составляющей разрабатываемой локальной компьютерной сети.

Структурная схема локальной компьютерной сети представлена в приложении «Б».

3.1 Обоснование выбора оборудования

3.1.1 Обоснование выбора пользовательских станций

Для компании по трудоустройству нет необходимости в высоко производительных компьютерах, так как работа сотрудников в большинстве своем сводится к работе с текстовыми файлами и презентациями. В связи с этим даже несмотря на то, что у организации нет ограничения по бюджету, нет смысла в выборе самого производительного и дорогого оборудования, необходим баланс между стоимостью и необходимыми возможностями оборудования.

При выборе пользовательских станций были учтены следующие требования:

1. Процессор: минимум Intel Core i3 или аналогичный.

2. Оперативная память: не менее 8 ГБ.

3. Жесткий диск: SSD объемом не менее 256 ГБ для быстрой загрузки и работы приложений.

В таблице 3.1 приведена сравнительная характеристика трех моделей компьютеров: Jet Office 5i10400D8SD24VGALW50, MultiOffice 3R32D16H05S48IM24, Chuwi LarkBox S i3-1220P.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика компьютеров

| Название модели | Jet Office 5i10400D8SD24VGALW50 | MultiOffice 3R32D16H05S48IM24 | Chuwi LarkBox S i3-1220P |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 | AMD Ryzen 3 | Intel Core i3 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Конфигурация накопителя | SSD 240 ГБ | HDD 500 ГБ + SSD 480 ГБ | SSD 512 ГБ |
| Видеокарта | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
| Интерфейсы | LAN, USB 2.0, USB 3.2 | LAN, USB 2.0, USB 3.2, PS/2 | LAN, USB 2.0, USB 3.2, PS/2 |
| Комплектация | Кабель питания, документация | Монитор 24", клавиатура, мышь, кабели питания, видео кабель, документация, гарантийный талон | Кабель питания, документация |

Для компании по трудоустройству был выбран компьютер MultiOffice 3R32D16H05S48IM24. Выбор был отдан ему по причине полной комплектации, хорошей конфигурации накопителя и большего размера оперативной памяти.

Для получения информации о компьютерах использовались источники [1, 2, 3].

3.1.2 Обоснование выбора принтеров

Требования к рассматриваемым принтерам:

– тип печати: чёрно-белая;

– технология печати: лазерная;

– скорость печати: от 30 страниц в минуту;

– интерфейс подключения: USB;

– разрешение печати: не ниже 600 х 600 dpi.

Данные требования определены с учётом особенностей деятельности организации: работа с документацией.

В таблице 3.2 приведена сравнительная характеристика трех моделей принтеров, соответствующих вышеуказанным требованиям.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика принтеров

| Параметры сравнения | HP LaserJet Pro 3103fdw | Canon i-SENSYS MF453dw 5161C007 | HP LaserJet Enterprise M406dn |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип печати | Черно-белая | Черно-белая | Черно-белая |
| Технология печати | Лазерная | Лазерная | Лазерная |
| Скорость ч/б печати (стр/мин) | 33 | 38 | 40 |
| Интерфейсы | USB, Ethernet, Wi-Fi (802.11n, 802.11g, 802.11b) | USB, Ethernet, Wi-Fi (802.11n) | USB, Ethernet |
| Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 600 x 600 |
| Рекомендуемая месячная нагрузка (стр/мес) | 350 – 2500 | 750 – 4000 | 900 – 4800 |
| Максимальная месячная нагрузка (стр/мес) | 50000 | 80000 | 70000 |
| Сканер | есть | есть | отсутствует |
| Цена (белорусские рубли) | 1840 | 1850 | 1280 |

В результате сравнения был выбран принтер Canon i-SENSYS MF453dw, так как он выигрывает у конкурентов за счет наличия сканера, высокой скорости печати и высоком разрешении печати.

Для получения информации о принтерах использовались источники [4, 5].

3.1.3 Обоснование выбора интерактивных досок

Модель интерактивной доски была сделала в соответствие со следующими требованиями: высокая частота обновления экрана, высокая контрастность, оптимальная диагональ экрана.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика интерактивных досок

| Параметры сравнения | ViewSonic IFP8632 | Hikvision DS-D5C65RB/B | Philips 43BDL3651T/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрица | VA | VA | IPS |
| Диагональ экрана (дюймы) | 86 | 65 | 43 |
| Разрешение экрана (пиксели) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 | 60 | 30 |
| Яркость (кд/м2) | 350 | 400 | 400 |
| Контрастность | 4000 : 1 | 5000 : 1 | 1200 : 1 |
| Интерфейсы | HDMI, VGA, USB, RS-232 | HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) | HDMI, VGA, USB, RS-232, |
| Цена (белорусские рубли) | 11466 | 8625 | 7046 |

В результате сравнения выбор был остановлен на модели Hikvision DS-D5C65RB/B. Она выигрывает у конкурентов в таких параметрах, как частота обновления экрана, яркость, контрастность.

Для получения информации об интерактивных досках использовались источники [6, 7].

3.1.4 Обоснование выбора маршрутизатора

Требования к рассматриваемым маршрутизаторам:

– IP адреса: IPv4 и IPv6;

– поддержка NAT: есть;

– интерфейсы: Gigabit Ethernet;

В таблице 3.4 приведена сравнительная характеристика трех моделей маршрутизаторов, соответствующих вышеуказанным требованиям.

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика маршрутизаторов

| Параметры сравнения | DSA-2308X | DSA-2208X | DSA-2108S |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержка IPv4/ IPv6 | Да | Да | Да |
| Интерфейсы | 6x10/100/1000BaseT 2x10GBase-X | 6x10/100/1000BaseT 2x10GBase-X | 6x10/100/1000BaseT 2x1000Base-X |
| VPN | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE | IPsec, GRE/IPIP, PPTP, L2TP, EoGRE |
| Количество VPN туннелей | До 250 | До 200 | До 150 |
| Пропускная способность VPN-соединений | IPsec - 250 Мбит/c | IPsec - 250 Мбит/c | IPsec - 250 Мбит/c |
| NAT | DNAT, SNAT | DNAT, SNAT | DNAT, SNAT |
| D-Link Green Ethernet | Да | Да | Да |
| Цена (белорусские рубли) | 5100 | 3550 | 2100 |

Для получения информации об маршрутизаторах компании D-Link использовались источники [8, 9, 10].

Оптимальным выбором является маршрутизатор DSA-2208X. Поддержка до 200 VPN-туннелей и пропускная способность до 250 Мбит/с делают его подходящим для подключения удаленных пользователей.

3.1.5 Обоснование выбора коммутатора

Требования к рассматриваемым коммутаторам:

– количество портов: от 16;

– поддержка VLAN: есть;

– интерфейсы: Gigabit Ethernet;

– размер таблицы MAC-адресов: от 8000 записей;

В таблице 3.5 приведена сравнительная характеристика трех моделей коммутаторов, соответствующих вышеуказанным требованиям.

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика коммутаторов

| Параметры сравнения | DGS-1250-28XMP | DGS-1520-28MP | DGS-3000-28LP |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы | 24x10/100/1000BaseT 4x10GBase-X 1xConsole (RJ-45) | 20x10/100/1000Base-T 4x100/1000/2.5GBase-T 2x10GBase-T 2x10GBase-X 1xConsole (RJ-45) | 24x10/100/1000Base-T 4x100/1000Base-X 1xConsole (RJ-45) |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16000 записей | 8000 записей | 16000 записей |
| VLAN | Да | Да | Да |
| Поддержка PoE | Да (24 порта) | Да (24 порта) | Да (24 порта) |
| Мощность PoE | 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) | 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Уровень | L2 | L3 | L2 |
| Цена (белорусские рубли) | 1950 | 3950 | 1900 |

Для получения информации об коммутаторах компании D-Link использовались источники [11, 12, 13].

Учитывая размер требование заказчика по работоспособности беспроводной сети при большом скоплении людей для того, чтобы снизить нагрузку с маршрутизатора оптимальным выбором является связка из L3 и L2 коммутаторов.

L3-коммутатор (DGS-1520-28MP) обеспечивает маршрутизацию между VLAN на уровне коммутатора, что упрощает структуру сети и уменьшает задержки. L2-коммутатор (DGS-1250-28XMP) используется для подключения устройств внутри VLAN. Такая комбинация позволяет эффективно сегментировать трафик, обеспечивая как гибкость, так и масштабируемость сети.

3.1.6 Обоснование выбора беспроводной точки доступа

Требования к рассматриваемым беспроводным точкам доступа:

– стандарт беспроводной связи: 802.11ac или выше;

– интерфейсы: Gigabit Ethernet;

В таблице 3.6 приведена сравнительная характеристика трех моделей коммутаторов, соответствующих вышеуказанным требованиям.

Таблица 3.6 – Сравнительная характеристика беспроводных точек доступа

| Параметры сравнения | DWL-8720AP | DWL-6720AP |
| --- | --- | --- |
| Скорость передачи данных при 2,4 ГГц | 400 Мбит/c | 400 Мбит/c |
| Скорость передачи данных при 5 ГГц | 867 Мбит/c | 867 Мбит/c |
| Поддержка PoE | Да | Да |
| Максимальная потребляемая мощность | До 13 Вт | До 13 Вт |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Количество клиентов | 32 | 32 |
| Степень защиты | IP67 | IP55 |
| Антенны | 2 внешние антенны (5дБи) | 2 внутренние антенны (3,5 дБи для 2,4 ГГц; 5 дБи для 5 ГГц |
| Интерфейсы | 1xLAN 10/100/1000Base-T | 1xLAN 10/100/1000Base-T |
| Цена (белорусские рубли) | 2370 | 1160 |

Для получения информации об беспроводных точках доступа компании D-Link использовались источники [14, 15].

Учитывая, что по большинству параметров обе модели сопоставимы, DWL-6720AP представляет собой экономически оправданный выбор, так как его стоимость значительно ниже, а функциональность отвечает требованиям. DWL-8720AP будет оправдан лишь в случае необходимости размещения в более суровых условиях эксплуатации.

3.1.7 Выбор контроллера беспроводных точек доступа

Точка доступа DWL-6720AP поддерживает централизованное управление при совместной работе с унифицированными контроллерами
D-Link, что позволяет легко и эффективно осуществлять настройку и управление большим количеством точек доступа.

Копания D-Link предоставляет 2 варианта контроллеров беспроводных точек доступа: DWC-1000 и DWC-2000. В таблице 3.7 представлены их характеристики.

Таблица 3.7 – Сравнительная характеристика контроллеров беспроводных точек доступа

| Параметры сравнения | DWC-1000 | DWC-2000 |
| --- | --- | --- |
| Количество управляемых точек доступа | По умолчанию: 6; с лицензией: до 24 | По умолчанию: 64; с лицензией: до 256 |
| Количество пользователей | До 512 одновременно аутентифицированных пользователей | До 2048 одновременно аутентифицированных пользователей |
| Порты | 4x10/100/1000Base-T, 2xUSB 2.0, console RJ-45 | 4 комбо-порта 100/1000BaseT/SFP, 2xUSB 2.0, console RJ-45 |
| Безопасность | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификация по MAC-адресам | WEP, WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификация по MAC-адресам |
| Цена (белорусские рубли) | 1800 | 3700 |

Для получения информации об контроллере точек доступа компании
D-Link использовались источники [16, 17].

Так как беспроводных точек всего 6 и количество беспроводных пользователей всего 30, то лучше выбрать DWC-2000, так как он поддерживает большее количество пользователей.

3.1.8 Обоснование выбора web-сервера

Основным критерием выбора сервера является число клиентов, которые будут использовать его ресурсы. В техническом задании заказчика указано, что в организации имеется и 10 стационарных и 20 беспроводных пользователей, что означает теоретическую пиковую нагрузку на сервер до 30 клиентов. Для решения этой задачи не требуется высокопроизводительный и дорогой сервер.

Для сравнения были рассмотрены три модели: Xeon E-2236, Dell PowerEdge T40 и HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus. В таблице 3.8 представлены их характеристики.

Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика web-серверов

| Параметры сравнения | Xeon E-2236 | Dell PowerEdge T40 | HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon E-2224G | Intel Xeon E-2224G | Intel Pentium G5420 |
| Оперативная память | 2 x 8GB DDR4 | 1 х 8GB DDR4 | 2 x 8GB DDR4 |
| Жёсткие диски | 2 x 480GB SSD | 1 x 1TB HDD | 2 x 1TB HDD |
| Сетевой адаптер | 2 x Intel I210AT 1 x Mgmt LAN | 1 x Gigabit Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 210 x 230 x 275 мм | 150 x 355 x 370 мм | 220 х 250 х 250 мм |
| Цена (белорусские рубли) | 7750 | 5000 | 7200 |

В результате сравнения был выбран HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, так как он обладает оперативной памятью размером 16 ГБ, двумя сетевыми адаптерами Gigabit Ethernet и большим объемом жестких дисков.

Для получения информации о серверах использовались источники [18, 19].

3.1.9 Обоснование выбора пассивного оборудования

Для начала необходимо выбрать категорию витой пары. Максимальная длина кабеля не превышает 50 метров. Практически всё активное сетевое оборудование имеет порты Gigabit Ethernet (скорость 1 Гбит/с).

После анализа рынка была найдена модель – F/UTP cat.5e LSZH/LSOH (источник [24]). Данная модель имеет экранирование. По предварительными расчетам необходимо около 2500 метров данного кабеля.

Для локальной компьютерной сети выбраны информационные розетки AtlasDesign RJ45 кат.5E из источника [22]. Эти розетки оснащены разъемам типа RJ-45 и соответствуют категории 5e.

В телекоммуникационном шкафу будет находиться максимум 4 единицы активного сетевого оборудования. Для того, чтобы шкаф не занимал полезную площадь помещения и для уменьшения вероятности несанкционированного доступа, было принято решение приобрести настенный шкаф. Исходя из этого был выбран настенный шкаф Lanmaster TWT 10 TWT-CBW10-9U-3x3 из источника [23].

Выбранная витая пара имеет категорию 5е, поэтому коннекторы также должны быть данной категории. Для покрытия всех нужд и уменьшения итоговой стоимости за один коннектор было принято решение закупить коннекторы оптом. Модель – PROconnect RJ45 8P8C 5E UTP / 05-1021-3. Размер партии – 100 штук.

Для монтажа кабелей используются кабельные коробы. Перед их выбором, необходимо рассчитать площадь сечения короба. Номинальный диаметр кабеля UTP cat. 5e равен 6,1 мм. В коробе может находиться от 1 до 8 проводов. Таким образом были выбраны два короба: 15x10 и 40x25.

3.2 Схема адресации

3.2.1 Внешняя адресация

По требованию заказчика внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер. Так как IPv4-адрес будет назначаться автоматически, то есть с помощью DHCP, то на маршрутизаторе потребуется установить соответствующую настройку.

Router(config)#interface gi0/1

Router(config-if)#ip address dhcp

3.2.2 Внутренняя IPv4 адресация

Для внутренней сети используется приватная подсеть. Это соответствует стандарту RFC 1918 [20], который регламентирует использование приватных адресов для локальных сетей. RFC 1918 определяет три диапазона для частных сетей:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8);

- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12);

- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16);

Для разработанной локальной компьютерной сети был выбран адрес 192.168.0.0/16, так как у него наименьшее количество хостов среди всех предложенных. При этом возможным количеством хостов в этом диапазоне можно полностью покрыть разрабатываемую сеть и оставить запас для потенциального расширения сети.

Чтобы обеспечить выход в интернет приватной сети с диапазоном адресов 192.168.0.0/16, можно использовать Network Address Translation (NAT) на уровне маршрутизатора.

К административной подсети относятся: рабочая станция системного администратора, и все сетевые устройства: коммутаторы, маршрутизатор, контроллер беспроводных точек доступа и беспроводные точки доступа. Для обеспечения возможности удаленного контроля за оборудованием и его настройки был выделен VLAN под номером 10.

В подсеть стационарных пользователей входят 7 стационарных компьютеров. Для них был выделен VLAN c номером 20.

В подсеть мобильных пользователей входят 20 беспроводных устройств сотрудников. Для них был выделен VLAN с номером 30.

Также отдельно был выделен VLAN с номером 40 для веб-сервера.

В таблице 3.13 показана организации сети с указанием VLAN и подсетей.

Таблица 3.13 – организация сети IPv4

| Номер VLAN | Адрес подсети | Количество хостов |
| --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/28 | 14 |
| 20 | 192.168.20.0/28 | 14 |
| 30 | 192.168.30.0/27 | 30 |
| 40 | 192.168.40.0/30 | 2 |

Статические адреса IPv4 для административного VLAN представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Статические адреса IPv4 для административного VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv4 адрес |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор | RT1 | 192.168.10.1/28 |
| Станция администратора | PC00 | 192.168.10.2/28 |
| Коммутатор | SW1 | 192.168.10.3/28 |
| Коммутатор | SW2 | 192.168.10.4/28 |
| Коммутатор | SW3 | 192.168.10.5/28 |
| Контроллер точек доступа | WL1 | 192.168.10.6/28 |
| Точка доступа | AP1 | 192.168.10.7/28 |
| Точка доступа | AP2 | 192.168.10.8/28 |
| Точка доступа | AP3 | 192.168.10.9/28 |
| Точка доступа | AP4 | 192.168.10.10/28 |
| Точка доступа | AP5 | 192.168.10.11/28 |
| Точка доступа | AP6 | 192.168.10.12/28 |

Статическим адресом IPv4 для сервера является 192.168.40.2/30. Для остальных устройств будет настроен DHCP.

3.2.3 Внутренняя IPv6 адресация

В локальной компьютерной сети кафедры требуется организовать IPv6-адресацию исключительно для внутреннего взаимодействия, без выхода в интернет. Для этих целей используются Unique Local Address (ULA) – частные IPv6-адреса, которые, согласно RFC 4193, предназначены для локальных сетей и не маршрутизируются в глобальной сети.

Адреса ULA имеют префикс fd00::/8 и содержат 40 случайных бит для предотвращения конфликтов адресов при объединении сетей. Для данной сети выбран уникальный префикс fd00::/64, так как это будет удобно для конфигурирования. Схема адресации IPv6 представлена в таблице ТАКОЙ-ТО ТАМ.

Таблица 3.13 – Схема адресации IPv6

| Номер VLAN | IPv6 адрес |
| --- | --- |
| 10 | fd00:0:0:10::/64 |
| 20 | fd00:0:0:20::/64 |
| 30 | fd00:0:0:30::/64 |
| 40 | fd00:0:0:40::/64 |

Статические адреса IPv6 для административного VLAN представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Статические адреса IPv6 для административного VLAN

| Устройство | Позиционное обозначение | IPv6 адрес |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор | RT1 | fd00:0:0:10::1/64 |
| Станция администратора | PC1 | fd00:0:0:10::2/64 |
| Коммутатор | SW1 | fd00:0:0:10::3/64 |
| Коммутатор | SW2 | fd00:0:0:10::4/64 |
| Коммутатор | SW3 | fd00:0:0:10::5/64 |
| Контроллер точек доступа | WC1 | fd00:0:0:10::6/64 |
| Точка доступа | AP1 | fd00:0:0:10::7/64 |
| Точка доступа | AP2 | fd00:0:0:10::8/64 |
| Точка доступа | AP3 | fd00:0:0:10::9/64 |
| Точка доступа | AP4 | fd00:0:0:10::10/64 |
| Точка доступа | AP5 | fd00:0:0:10::11/64 |
| Точка доступа | AP6 | fd00:0:0:10::12/64 |

Статическим адресом IPv6 для сервера является fd00:0:0:30::2/64. Для остальных устройств будет настроен DHCP

3.3 Конфигурирование оборудования

3.3.1 Конфигурирование маршрутизатора

Для начала необходимо подключить компьютер к консольному порту маршрутизатора с помощью консольного кабеля.

Настройка интерфейса Gig0/0:

Router(config)#interface gi0/1

Router(config-if)#ip address dhcp

Настройка интерфейса Gig0/1:

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.240

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Настройка NAT для выхода в Интернет:

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-subif)# ip nat inside

Router(config-subif)# no shutdown

Router(config-subif)# exit

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload

Настройка маршрутов:

Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.224 192.168.10.2

Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.240 192.168.10.2

Router(config)#ip route 10.189.40.0 255.255.255.250 192.168.10.2

Router(config)#ip route 10.189.160.160 255.255.255.240 192.168.10.2

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gi0/0

Настройка SSH:

Router(config)# username admin privilege 15 password Ghb9sb5L!c#

Router(config)# line vty 0 15

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# transport input ssh

После окончания конфигурирование необходимо сохранить конфигурацию:

Router (config)# end

Router # write memory

3.2.2 Конфигурирование L3 коммутатора

Настройка VLAN на L3 коммутаторе:

Switch# configure terminal

Switch(config)# ip routing

Switch(config)# ipv6 unicast-routing

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.240

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:0:0:10::3/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20

Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.240

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:0:0:20::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30

Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.224

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:0:0:30::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 50

Switch(config-if)# ip address 10.189.160.161 255.255.255.250

Switch(config-if)# ipv6 address fd00:0:0:40::1/64

Switch(config-if)# no shutdown

Защита административного VLAN:

Switch(config)# ip access-list extended BLOCK_VLANS_TO_ADMIN

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.20.0 0.0.0.15 192.168.10.0 0.0.0.14

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.30.0 0.0.0.31 192.168.10.0 0.0.0.14

Switch(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.5 192.168.10.0 0.0.0.14

Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any

Switch(config-ext-nacl)# exit

Switch(config)# interface vlan 10

Switch(config-if)# ip access-group BLOCK_VLANS_TO_ADMIN in

Switch(config-if)# exit

Настройка DHCP сервера:

Switch(config)# ip dhcp-server enable

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_20_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.240

Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1

Switch(dhcp-config)# range 192.168.20.2 192.168.20.14

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_20_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:0:0:20::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:0:0:20::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ip dhcp pool VLAN_30_IPV4

Switch(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.224

Switch(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1

Switch(dhcp-config)# range 192.168.30.2 192.168.20.30

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ipv6 dhcp pool VLAN_30_IPV6

Switch(dhcp-config)# address prefix fd00:0:0:30::/64

Switch(dhcp-config)# default-router fd00:0:0:30::1/64

Switch(dhcp-config)# exit

Агрегация каналов:

console(config)# interface range gigabitEthernet0/0-1

console(config-if-Gig-0/0-1)# channel-group 1 mode active

Маршрут по умолчанию, выход в интернет:

Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1

После окончания конфигурирование необходимо сохранить конфигурацию:

Switch(config)# end

Switch# write memory

3.2.3 Конфигурирование L2 коммутаторов

Так как оборудование компании D-Link не поддерживает VTP необходимо на каждом коммутаторе создать VLAN:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name Admin_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name PC_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name Wireless_VLAN

Switch(config-vlan)# vlan 40

Switch(config-vlan)# name Server_VLAN

Switch(config-vlan)# exit

Далее необходимо назначить IPv4 адрес из администраторского VLAN и настроить SSH. Пример конфигурирования SW2:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-if)# ip address 192.168.10.4 255.255.255.240

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# username admin privilege 15 password G6b9Kb5L!c#

Switch(config)# line vty 0 15

Switch(config-line)# login local

Switch(config-line)# transport input ssh

Для интерфейса, который подключен к административному ПК:

Switch (config-if)# switchport mode access

Switch (config-if)# switchport access vlan 10

Switch (config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые подключены к персональным компьютерам работников (PC2 - PC7):

Switch (config-if)# switchport mode access

Switch (config-if)# switchport access vlan 20

Switch (config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые подключены к другим коммутаторам
(SW1 – SW2):

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

Switch(config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые подключены к точкам доступа и контроллеру беспроводных точек доступа (AP1 – AP6, WC1):

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10

Switch(config-if)# no shutdown

Для интерфейсов, которые не задействованы:

Switch(config-if)# shutdown

После окончания конфигурирования необходимо сохранить конфигурацию:

Switch(config)# end

Switch# write memory

3.2.4 Конфигурирование беспроводной сети

Настройка беспроводных точек доступа будет производиться с помощью контроллер беспроводных точек доступа DWC-1000.

Сначала нужно подключить компьютер к сети контроллера и убедитесь, что компьютер имеет IP-адрес в пределах подсети 192.168.10.0/24. Открыть веб-браузер и ввести IP-адрес контроллера (по умолчанию - 192.168.10.1). Далее нужно войти в систему, используя имя пользователя и пароль администратора (по умолчанию логин admin, пароль admin). Задать новый пароль администратора для защиты.

После входа в веб-интерфейс контроллера, нужно перейти в «Network» > «LAN» > «LAN Settings» и установить IP-адрес контроллера в VLAN 10 (192.168.10.6/28) и шлюз по умолчанию 192.168.10.3/28.

Далее нужно перейти в раздел «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profiles» и добавить новый профиль «Add New AP Profile». Нужно задать «Profile Name»: WirelessController и в «Hardware Type» выбрать модель точки доступа: «DWL-6720AP».

В разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profile SSID» можно включить нужное количество SSID (правой кнопкой мыши enable/disable). В окне настройки SSID нужно указать следующие параметры:

1. В поле «SSID» задать имя сети: Wireless_NET.

2. Выключить параметр Hide SSID.

3. Установить VLAN 30.

4. Выключить MAC Authentication.

5. В поле «Maximum Clients» установить значение 30.

В разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP List» > «Not Managed» появятся все доступные точки доступа (контроллер и точки доступа должны быть в одной подсети). Для каждой точки доступа нужно выбрать пункт «Manege» и выбрать Profile, который был создан в «Wireless» >

«Access Point» > «AP Profile» > «AP Profiles». Спустя несколько минут все точки появятся в управляемых «Wireless» > «Access Point» > «AP List» > «Managed».

Имеется несколько опций для улучшения роуминга клиентов: Radio Resource Management (алгоритмы для минимизации помех) и Fast BSS Transition (для ускорения процесса переключения между точками доступа). Для этого в разделе «Wireless» > «Access Point» > «AP Profile» > «AP Profile Radio» нужно выбрать ранее созданный AP Profile. Для каждого диапазона нужно включить опции «Radio Resource Management» и «Fast BSS Transition».

Для настройки точек доступа и контроллера точек доступа использовалось официальное руководство компании D-Link: «Базовая настройка DWC-1000/2000» [20].

3.2.5 Конфигурирование пользовательских станций

Стационарным пользовательским станциям (PC1-PC47) необходимо присвоить динамические IPv4 и IPv6 адреса и шлюзы по умолчанию. Данная настройка осуществляется в «Центре управления сетями и общим доступом». Далее необходимо нажать «Изменение параметров адаптера» и в появившемся окне выбрать Ethernet. После этого нужно выбрать IP версии 4 (TCP/IP) и нажать кнопку свойства. В появившемся окне следует выбрать «Получить IP-адрес автоматически». Настройка IPv6 осуществляется аналогичным образом после выбора IP версии 6 (TCP/IP).

Станции системного администратора (PC1) необходимо присвоить статические IPv4 и IPv6 адреса, а также назначить шлюзы по умолчанию. Данная настройка осуществляется в «Центре управления сетями и общим доступом», путь до которого имеет вид «Пуск» > «Параметры» > «Сеть и Интернет». Далее необходимо нажать «Изменение параметров адаптера» и в появившемся окне выбрать Ethernet. После этого нужно выбрать IP версии 4 (TCP/IP) и нажать кнопку свойства. В появившемся окне следует выбрать «Использовать следующий IP-адрес» и ввести адрес 192.168.10.2/28 и шлюз по-умолчанию. Настройка IPv6 осуществляется аналогичным образом после выбора IP версии 6 (TCP/IP).

Для настройки повышенной безопасности в отношении учетных записей необходимо открыть «Параметры»> «Варианты входа» > «Пароль». В появившемся окне необходимо задать пароль для входа в учетную запись Windows.

Далее нужно настроить политику паролей [21]. Нажмите сочетание кнопок на клавиатуре Win+R и введите gpedit.msc,чтобы открыть редактор групповых политик. Далее перейдите "Конфигурация компьютера" > "Конфигурация Windows" > "Параметры безопасности" > "Политики учетных записей" > "Политика паролей" (см. рисунок 3.1). Далее сможем настроить политики:

1. Минимальный срок действия пароля.

2 Минимальная длинна пароля.

3. Пароль должен отвечать требованиям сложности - Позволит задать правила для создания сложного пароля, заставляя создать пароль с латиницей, цифрами, символами, верхним и нижним регистрами.

4. Требовать историю паролей - Эта административная политика позволяет нам указать количество новых уникальных паролей, которые должны использоваться в учетной записи, прежде чем мы сможем повторно использовать старый пароль.

Рисунок 3.1– Окно задания политики паролей

Далее нужно перейти во вкладку «Политика блокировки учетной записи» (см. рисунок 3.2).

Политика блокировки учетной записи позволит нам:

1. Пороговое значение блокировки - Если зададим 3, то учетная запись будет заблокирована при 3 неудачных попытках входа. Разблокировать сможет только администратор, или, если настроена ниже политика "продолжительность блокировки", то через определенное время можно повторить попытку входа.

2. Продолжительность блокировки учетной записи - Позволит указать, как долго аккаунт будет заблокирован в случае, если пароль введен неверно, как описано выше.

3. Время до сброса счетчика блокировки - Этот параметр безопасности определяет количество минут, которые должны пройти после неудачной попытки входа в систему до того, как счетчик неудачных попыток входа будет сброшен до 0.

Рисунок 3.2– Окно задания политики блокировки учетных записей

3.2.6 Конфигурирование веб-сервера

Для работы web-сервера необходимо установить операционную систему Linux, а затем Apache HTTP Server.

Установка web-сервера и настройка сетевых интерфейсов производится следующим образом:

sudo apt update

apt install apache2

sudo ip addr add 192.168.25.34/30 dev eth1

sudo ip -6 addr add fd00:0:0:30::5011/64 dev eth1

Далее необходимо запустить сервер и настроить автоматический запуск apache при запуске системы:

sudo systemctl start apache2

sudo systemctl enable apache2

Создание конфигурационного файла:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/getajob.com.conf

Далее вставляем в файл следующую конфигурацию:

<VirtualHost *:80>

ServerName getajob.com

ServerAlias www.getajob.com

DocumentRoot /var/www/getajob.com/public_html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Работа с директорией сайта:

sudo mkdir -p /var/www/getajob.com/public_html

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/getajob.com/public_html

Активация виртуального хоста:

sudo a2ensite getajob.com.conf

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1 План размещения оборудования

Кафедра размещается на трех этажах многоэтажного здания. Здание построено из железобетона и является пятиэтажным. Перегородки выполняются из газосиликатных блоков.

Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка. Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 50 см от уровня пола. Кабель опускается вертикально вниз в таких местах. Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола. Точки доступа монтируются к потолку, они подключаются к коммутатору с использованием технологии PoE.

На каждом из этажей находится 8 помещений: два санузла, лестница, пять кабинетов сотрудников. На первом этаже находится 8 помещений: два санузла, лестница, пять кабинетов сотрудников.

В помещениях с активным сетевым оборудованием будут размещены телекоммуникационные шкафы. Данные шкафы будут подвесными на расстоянии 150 сантиметров от пола

С планом этажа можно ознакомиться в приложении Г.

4.2 Расчет качества сигнала беспроводной сети

Беспроводная сеть должна обеспечивать подключение 20 устройств. Для самого удаленного и загражденного стеной от точки доступа места нужно сделать расчет качества сигнала.

Затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде рассчитывается по упрощенной формуле:

L=32,44+20∙lgF+20∙lgD, дБ,                        (4.6)

где F – частота сигнала (ГГц);

D – расстояние (м).

Внутренние несущие стены являются газосиликатными и имеют затухание сигнала Lжелезобет.  ст.= 10 дБ. Также необходимо учесть возможное затухание за счёт взаимного размещения оборудования Lобор.=5 дБ.

Расстояние от точки доступа до места 7,6 метров. Мощность сигнала точки доступа для 2,4 ГГц и 5 ГГц равно Sт.д.2.4=20 дБ и Sт.д.5=23 дБ.

Lмакс.  уд.2.4=32,44+20∙lg2,4+20∙lg5,5=57,11 дБ          (4.7)

Lмакс.  уд.5=32,44+20∙lg5+20∙lg5,5=63,48 дБ           (4.8)

Максимальное затухание сигнала точки доступа в коридоре составляет:

Lмакс. 2.4= Lмакс.  уд.+Lжелезобет.  ст.+ Lобор.=57,11+ 10+5=72,11 дБ.   (4.9)

Lмакс. 5= Lмакс.  уд.+Lжелезобет.  ст.+ Lобор.=63,48+10+5=78,48 дБ.  (4.10)

С учётом мощности излучения точки доступа:

Sмин.2.4= Sт.д.2.4-Lмакс=20 дБ-79,84 дБ=-52.11 дБ.        (4.11)

Sмин.5= Sт.д.5-Lмакс=23 дБ-86,24 дБ=-58,48 дБ.         (4.12)

По результатам расчетов для 2,4 ГГц и 5 ГГц минимальная мощность Wi Fi сигнала на коридоре будет находиться в диапазоне от -50 дБ до -60 дБ, что обеспечивает комфортный сигнал для большинства задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для компании по трудоустройству.

В процессе работы были получены как практические, так и теоретические знания и навыки в области проектирования локальных компьютерных сетей.

Был проведен анализ рынка сетевого оборудования, изучены стандарты и требования, которым должна соответствовать создаваемая система, проведено сравнение множества различных вариантов сетевого и оконечного оборудования различных категорий.

В результате проектирования были разработаны структурная схема сети, функциональная схема сети, а также план этажей здания компании.

Был составлен перечень необходимого оборудования и материалов, включающий маршрутизатор, коммутаторы, рабочие станции, принтеры, сервер и пассивное сетевое оборудование. Вся выбранная в работе техника соответствует высоким стандартам качества и надежности.

Была реализована безопасность в отношении учетных записей пользователей и работоспособности беспроводной сети при скоплении людей.

Для разграничения трафика использовалась технология VLAN. Разграничение производилось по типу и характеру подключений.

Полученная компьютерная сеть будет легко обслуживаться, а также ее можно будет расширять и масштабировать при необходимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]. D-Link [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/ru/products/ – Дата доступа: 21.09.2024

[2]. Ingress Protection [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.extesting.com.au/ingress-protection/ – Дата доступа: 21.09.2024

[3]. DWL-8720AP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.ru/ru/products/2/2484.html – Дата доступа: 21.09.2024

[4]. DSA-2308X [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2696.html – Дата доступа: 15.10.2024

[5]. DSA-2208X [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2695.html – Дата доступа: 15.10.2024

[6]. DSA-2108S [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/5/2694.html – Дата доступа: 15.10.2024

[7]. DGS-1250-28XMP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2423.html – Дата доступа: 15.10.2024

[8]. DGS-1520-28MP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2620.html – Дата доступа: 15.10.2024

[9]. DGS-3000-28LP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/1/2315.html – Дата доступа: 15.10.2024

[10]. DAP-2680 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/2403.html – Дата доступа: 15.10.2024

[11]. DAP-400P [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/2446.html – Дата доступа: 15.10.2024

[12]. DAP-3410 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.by/by/products/2/1847.html – Дата доступа: 15.10.2024

[13]. Моноблок Dell OptiPlex 7410-3821 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.dell.com/en-us/shop/desktop-computers/optiplex-all-in-one-65w-partially-configurable/spd/optiplex-7420-65w-aio#features_section – Дата доступа: 15.10.2024

[14]. Моноблок Acer Aspire C27-195ES [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/monoblock/acer/dqbmfcd002 – Дата доступа: 15.10.2024

[15]. Моноблок ASUS AiO A5 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/monoblock/asus/e5702wvabpe0050 – Дата доступа: 15.10.2024

[16]. Информация о выпуске Windows 10 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/release-health/release-information – Дата доступа: 15.10.2024

[27]. Принтер Canon i-SENSYS LBP246DW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/canon/lbp246dw – Дата доступа: 15.10.2024

[28]. Принтер HP Laser 107a [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/hp/4zb77a – Дата доступа: 15.10.2024

[29]. Принтер Pantum P3010DW [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://catalog.onliner.by/printers/pantum/p3010dw Дата доступа: 15.10.2024

[30]. Кабель Cat5e F/UTP Premium PVCLS [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://synology-store.ru/product/kabel_cat5e_f_utp_premium_pvcls_ng_a_frlsltx_ne_goryuchaya_ekranirovannaya_mednaya_kategorii_5e_zele/ – Дата доступа: 15.10.2024

[31]. Розетка компьютерная Legrand Plexo Розетка RJ 45 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://elevel.ru/shop/rozetki-vyklyuchateli/kompyuternye-rozetki/legrand-plexo-rj-45-5-utp-ip55-ik-07-lcs2/?ysclid=m4hiteeync35766146 – Дата доступа: 15.10.2024

[32]. 1918Address Allocation for Private Internets [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918 – Дата доступа: 26.10.2024

[33]. Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193 – Дата доступа: 26.10.2024

[34]. Шкаф настенный климатический TLK Lite 19" [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://nttelecom.ru/catalog/shkafy_1/pylevlagozashchishchennye/wallbox_ip_55/1452/ – Дата доступа: 26.10.2024

[35]. DWL-6720AP [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://dlink.ru/ru/products/2/2707.html – Дата доступа: 10.11.2024