Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Аппаратное обеспечение компьютерных сетей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

БГУИР КП 1-40 02 01 015 ПЗ

Студент: группы 950501, 
Кукла Д. И.

Руководитель: старший преподаватель каф. ЭВМ 
Глецевич И. И.

Минск 2022

| Вариант | 15 |
| --- | --- |
| Объект | загородный коттедж |
| Форма здания, этажи, суммарная площадь помещений в квадратных метрах | квадратная, 1-2, 72 |
| Количество стационарных пользователей (ПК), количество стационарных подключений, количество мобильных подключений | 5,5,? |
| Сервисы (дополнительные подключения) | нет |
| Прочее оконечное оборудование (дополнительные подключения) | принтеры, сканеры |
| Подключение к Internet | VDSL2 |
| Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6 | непосредственного подключения к провайдеру нет, приватная подсеть -- использовать одну из подходящих подсетей из своего варианта лабораторных работ (если возможно), доступ в Internet, использовать подсеть из блока адресов для Беларуси |
| Безопасность | IPsec-VPN для удаленного подразделения |
| Надежность | надежность хранения данных |
| Финансы | бюджетная сеть |
| Производитель сетевого оборудования | Zyxel |
| Дополнительное требование заказчика | сетевое оборудование должно быть максимально тихим |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	5

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	7

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	8

3.1 Обоснование выбора пользовательского оборудования	8

3.2 Обоснование выбора активного сетевого оборудования	9

3.3 Обоснование выбора NAS-сервера	11

3.4 Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования	12

3.5 Информационная безопасноть локальной компьютерной сети	13

3.6 Адресация	12

3.7 Расчет покрытия беспроводной сетью	13

3.8 Настройка маршрутизатора	15

3.9 Настройка VPN-шлюза	15

3.10 Настройка коммутатора	19

3.11 Настройка точек доступа	20

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ПРИЛОЖЕНИЕ А	27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	28

ПРИЛОЖЕНИЕ В	29

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	30

- ВВЕДЕНИЕ

Компьютер уже давно стал неотъемлемой часть жизни людей. Уже невозможно представить дом без компьютера. Компьютеры используются практически в любой отрасли деятельности человека: офисная работа, промышленные процессы, образовательные программы, медицинское обслуживание, развлечения.

При использовании компьютера теперь нельзя обойтись без использования компьютерных сетей. Домашние сети и сети предприятий используются для отправки почты, обмена документами, программами, сообщениями, хранения данных.

На современном этапе развития человечества крайне важную роль играет глобальный доступ к большим объемам информации. От эффективности получения и работы с ней зависит корректная работа многих сфер деятельности человека. Все это привело к созданию и широкому распространению компьютерных сетей, которые предоставляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией на больших расстояниях, но и получения доступа к огромному количеству вычислительных ресурсов.

Компьютерные сети стали использоваться не только для предприятий, но и в жилых домах. Теперь различные умные домашние устройства объединены одной сетью. Помимо всевозможной компьютерной техники и мобильных устройств, теперь полноправными участниками сети стали телевизоры, DVD/Blu-Ray проигрыватели, мультимедиа плееры и даже всевозможная бытовая техника, начиная от холодильников и заканчивая кофеварками.

С развитием удаленной работы сотрудников из дома возросла потребность обеспечения защищенного соединения для доступа к удаленным корпоративным сетям. Для обеспечения безопасности используют виртуальные частные сети (Virtual Private Network, VPN), протокол удаленного рабочего стола и облачные технологии. Также необходимость в VPN возникает при объединении нескольких удаленных друг от друга локальных сетей офисов компании по незащищенному каналу связи.

Целью данного курсового проектирования является построение локальной компьютерной сети в загородном коттедже с возможностью выхода в сеть Интернет и использования IPsec-VPN.

В процессе выполнения проектирования происходит изучение необходимой литературы, подбор сетевого и клиентского оборудования, настройка активного сетевого оборудования, проектирование структурированной кабельной системы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для выполнения курсовой работы использовались знания, полученные в ходе дисциплин «Теоретические основы компьютерных сетей», «Администрирование компьютерных систем и сетей» и «Аппаратное обеспечение компьютерных сетей». А также использовалась учебная и научная литература и различные электронные ресурсы: статьи, документы и материалы производителей сетевого оборудования.

Семейство технологий xDSL (Digital Subscriber Line – цифровая абонентская линия) [1, 2] широко используется для подключения к интернет-провайдеру. Наиболее распространенными примерами являются технологии ADSL и VDSL.

ADSL (Assymetric DSL – ассиметричная DLS) [1, 2] возникла на базе существующих телефонных линий, что позволило интернет-провайдером значительно экономить на кабельной инфраструктуре. Для передачи сетевых данных используется частоты выше 3400 Гц, не занятые голосовым трафиком. Доступный спектр частот разбивается на независимые каналы шириной 4 кГц каждый, где каждый канал используется для передачи сигнала [1].

ADSL получила свое название из-за разной скорости передачи и приема данных (передача данных пользователю со скоростью до 8192 Мбит/c, а обратно – до 768 Кбит/c). Ассиметричность возникает за счет использование меньшего количества каналов и каналов с более низкой частотой для передачи трафика от пользователей.

Основным недостатком является увеличением емкости линий и соответственно ухудшение сигнала с увеличением расстояния.

VDSL (Very-High DSL – сверхвысокоскоростная DSL) [3] отличается от ADSL более высокими скоростями (скорость скачивания – до 52 Мбит/c, а скорость загрузки – до 16 Мбит/c), но более короткой максимальной протяженностью линий передачи данных. VDSL может работать в симметричном режиме с максимальными скоростями 26 Мбит/c в обоих направлениях. Из-за короткого расстояния интернет-провайдеры часто используются VDSL вместе с оптоволоконными технологиями. Существует стратегия FTTB (Fiber To The Curb) – доведение оптического кабеля микрорайона, квартала или группы домов. После чего используются медные телефонные линии и VDSL.

При использовании технологии xDSL со стороны провайдера и пользователя устанавливается разветвитель, которые разделяет сетевой и голосовой трафик. У пользователя устанавливается xDSL-модем, выполняющий обработку всех каналов частот и передающий трафик пользователю, например по Ethernet. Со стороны провайдера используется мультиплексор доступа к DSL, выполняющие примерно такие же функции, как и xDSL-модем, но только в большем масштабе.

VPN – обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько виртуальных сетевых соединений поверх другой сети [4]. Так как соединения строятся на базе общедоступной сети, то их часто связывают с безопасными соединениями. Но бывают реализации, которые напрямую не концентрируются на безопасности, например c использованием протокола MPLS (Multi-protocol label switching).

IPsec (IP security) [1, 5] – набор стандартов для обеспечения безопасности, реализованный на сетевом уровне модели OSI. Поддерживается работа с IPv4 и IPv6.

IPsec ориентирован на зашифрованное соединение, которое создается с помощью определенного ключа. Для установления сессионного ключа используется протокол IKE (Internet Key Exchange). В контексте IPsec соединение называется защищающей связью (Security Aconnection – SA).

IPsec использует два типа заголовков: AH (Authentication Header) и ESP (Encapsulating Security Payload). AH предоставляет аутентификацию и контроль целостности пакета, а ESP – шифрование и/или контроль целостности. Контроль целостности заголовка AH, в отличие от ESP, охватывает поля заголовка IP, которые не изменяются при прохождении пакета от маршрутизатора к маршрутизатору.

IPsec работает в двух режимах: транспортном и туннельном. В транспортном режиме заголовки IPsec вставляются между заголовком IP и полезной нагрузкой. В туннельном режиме оригинальный IP-пакет не изменяется, а вкладывается в новый IP-пакет с заголовками IPsec и новым заголовком IP. Один и тот же пакет может быть обернут несколькими слоями IPsec и многократно зашифрован.

NAT не может корректно работать при наличии IPsec. В туннельном режиме нельзя изменить оригинальный заголовок, и даже в транспортном режиме IP-адреса используются для вычисления контрольные суммы TCP и UDP. А NAT не может изменить контрольные суммы, потому что данные зашифрованы. Также брандмауэры не могут просмотреть содержимое пакетов для выполнения своих задач.

С помощью книги «Структурированные кабельные системы» [6] были изучены принципы проектирования и монтажа структурированной кабельной системы (СКС).

Для конфигурирования сетевого оборудования использовалась материалы, предоставленные компанией Zyxel [7] и их официальный форум [8].

СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В соответствии с заданием необходимо разработать локальную сеть для загородного коттеджа. Локальная компьютерная сеть проектируется для домашнего использования, которое может включать обмен файлами, доступ к общему принтеру и сканеру. Данная сеть не предполагает какого-либо разделения пользовательских станций и устройств.

По требованиям заказчика необходимо обеспечить 5 стационарных подключений для пяти пользовательских станций, а также дополнительные подключения для принтера, сканера. Насчет мобильных подключений заказчик не уверен. Но из-за домашнего назначения сети и популярного и повсеместного использования мобильных станций, принято решение обеспечить возможность мобильного подключения в будущем. Для этого добавляется точка доступа.

Согласно требованию заказчика необходимо добавить возможность использования IPsec-VPN. Для этого в проектируемую сеть добавляется VPN-шлюз для установки VPN-соединений. На этапе структурного проектирования не решено будет ли данные функции выполнять маршрутизатор или отдельное сетевое оборудование.

Также для обеспечения надежности хранения данных решено использовать Network Attached Storage (NAS) – сервер для хранения данных, представляющий специализированное устройство с RAID-массивом дисков и имеющий возможность подключения к сети. Данное устройство легко конфигурируется и отлично подходит для неболиших локальные сетей.

Для подключения к сети Интернет и выполнения маршрутизации используется маршрутизатор.

В итоге локальная сеть состоит из маршрутизатора, VPN-шлюза, коммутатора, точки доступа, персональных компьютеров, принтера, сканера и NAS. Структурная схема представлена в приложении А.

Персональные компьютеры, принтер, сканер, NAS и точка доступа подключены к коммутатору. Коммутатор подключен к VPN-шлюзу, а VPN-шлюз, в свою очередь подключен к маршрутизатору.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Обоснование выбора пользовательского оборудования

3.1.1 Обоснование выбора пользовательских станций

Необходимо подобрать пользовательские станции для домашнего использования. Данные компьютеры не предназначены для каких-либо специфических задач, требующих высокпроизводительного оборудования. Домашние станции предназначены для работы с офисными приложениями, серфинга в интернете и просмотра видео.

Для упрощения выбора станций рассматриваются моноблоки, так как в комплект входит вся аппаратная составляющая (материнская плата, процессор, жесткий диск), монитор, клавиатура и мышка.

Из огромного выбора станций отдается предпочтение модели Z-Tech Standart-i3101-8-0-240-N-H410-012. Данных моноблок является бюджетным вариантом со следующими характеристиками:

1) Процессор Intel Core i3 10100 полностью обеспечит вычислительные нужды приложений.

2) Встроенная в процессора графика Intel UHD Graphics 630 избавляет от необходимости наличия дискретной видеокарты. Ее достаточно для отображения информации на экране монитора в приемлемом качестве.

3) Экран 23,8 дюйма с разрешением FULL HD.

4) Оперативная память объемом 8 ГБ. Ее вполне хватит для стабильной работы приложений.

5) Накопитель SSD объемом 256 ГБ обеспечит быстрый запуск приложений. Данного объема памяти достаточно для хранения программ, а другие данные можно надежно хранить на NAS-сервере.

6) Сетевой интерфейс GigabitEthernet является довольно распространным и используется в большинстве оборудования.

7) Операционная система Windows 10 Pro является достаточно распространненой и знакомой большинству пользователей.

3.1.2 Обоснование выбора мобильных устройств

Покупка мобильных устройств не производится, так как большинство людей сейчас обладает собственными смартфонами, которые будут использоваться для подключения к WiFi.

3.1.3 Обоснование выбора принтера, сканера

Рассматриваются многофункциональные устройства (МФУ) так, как покупка отдельного принтера и сканера будет дороже покупки одного МФУ.

В качестве используемого МФУ выбрана бюджетная модель Pantum M6507. При выборе рассматривались устройства с небольшой ценой и необходимым функционалом.

Данная модель обладает лазерной технологией черно-белой печати страниц формата А4. Ресурс картриджа рассчитан на 1600 страниц, что должно хватить надолго при неактивном использовании. Разрешение печати и сканера составляет 1200x1200 dpi, что достаточно для домашнего использования.

Обоснование выбора активного сетевого оборудования

3.2.1 Обоснование выбора VDSL-модема

Главным требованием к модему является поддержка технологии VDSL2. У компании Zyxel данную технологию поддерживают устройства линеек VMG, DX. Рассмотрим сравнение по интересующим параметрам трех наиболее дешевых устройств в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Сравнение xDSL-модемов

| Модем | VMG1312-T20B | DX3300-TO | VMG3625-T50B |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 49,90 € | 79,90 € | 99,90 € |
| Поддержка профилей VDSL2 | 8a/b/c/d, 12/b, 17a | 8a/b/c/d, 12/b, 17a, 35b | 8a/b/c/d, 12/b, 17a, 35b |
| Порты WAN | xDSL | xDSL, GbE | xDSL, GbE |
| Порты LAN | 4 x GbE | 4 x GbE | 4 x GbE |
| Поддержка IEEE 802.1D прозрачного моста | Да | Да | Да |
| Наличие вентиляторов | Нет | Нет | Нет |

В таблице 3.1 не рассматриваются основые функциональные возможности данных устройств, потому что будет использоваться режим моста. По причине того, что к модему подключен более функциональный межсетевой экран (так его позиционирует компания Zyxel), который будет выполнять необходимые функции маршрутизации.

Все модели не имеют встроенных вентиляторов, которые являются основным источником шума у сетевого оборудования.

Модель VMG1312-T20B не поддерживает профиль VDSL 35b. Но в нем нет необходимости, потому что интернет-провайдер не предоставляет тарифы со такой скорость трафика, для которого необходим профиль 35b.

При работе в режиме моста будет использоваться xDSL порт и 1 LAN порт. В наличии Ethernet WAN порта нет необходимости.

По всем этим причинам был выбран VMG1312-T20B, как наиболее дешевый.

3.4.2 Обоснование выбора маршрутизатора

Одним из требованием к маршрутизатору, помимо функции маршрутизации, является возможность создания IPsec VPN-соединения. Такую возможность предоставляют межсетевые экраны компании Zyxel трех серий: USG FLEX, APT, ADVANCED VPN. Рассмотрим два устройства из самой бюджетной серии USG FLEX (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2 – Сравнение межсетевых экранов

| Межсетевой экран | USG FLEX50 | USG FLEX100 |
| --- | --- | --- |
| Цена | 269,00 € | 549,00 € |
| 1Gb порты | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP |
| Наличие вентиляторов | Нет | Нет |
| Пропускная способность Statefull Firewall | 350 Mb/s | 900 Mb/s |
| Пропускная способность VPN | 90 Mb/s | 270 Mb/s |
| Поддержка IPSec VPN | Да | Да |
| Максимальное одновременное количество IPSec VPN-тунелей | 10 | 40 |
| Поддержка IPv6 | Да* | Да* |
| Поддержка PPPoE | Да | Да |
| Поддержка маршрутизации | Да | Да |
| Количество VLAN интерфейсов | 8 | 8 |
| *Только в режиме On-Premise |  |  |

На основании поддержки IPSec VPN и максимальном количестве IPSec VPN-туннелей достаточно использовать USG FLEX50. Также пропускная способность VPN в 90 Мб/c достаточна для использования, так как большее ограничение накладывает тариф интернет-провайдера и технология VDSL2. Также можно выделить поддержку IPv6, PPPoE, маршрутизации и виланов.

Но если использовать USG FLEX 50, то пропускная способность брандмауэра может стать узким местом при маршрутизации между виланами, поэтому решено использовать USG FLEX 100, так как максимальная загрузка в 900 Мб/c может возникнуть очень редко при домашнем использовании.

3.4.3 Обоснование выбора коммутаторов

Наибольший интерес представляют управляемые коммутаторы c поддержкой vlan. Наиболее распространенное количество портов у устройств Zyxel равно 8 или 24. Рассмотрим несколько наиболее бюджетных моделей (см. таблицу 3.3). Отличие модели GS1900-8 от GS1200-8 в более широком функционале. В модели GS1200-8HPV2 присутствует 4 PoE порта с суммарной мощностью 60 Вт.

Таблица 3.3 – Сравнение коммутаторов

| Коммутатор | GS1200-8 | GS1900-8 | GS1200-8HPV2 | GS1900-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена | 28,00 € | 59,00 € | 83,90 € | 119,00 € |
| Количество портов | 8 x GbE | 8 x GbE | 8 x GbE | 24 x GbE |
| Пропускная способность | 16 Гб/с | 16 Гб/с | 16 Гб/с | 52 Гб/с |
| Скорость пересылки пакетов | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 39 Mpps |
| Поддержка 802.1Q | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка PoE | Нет | Нет | Да | Нет |

C точки зрения функциональных возможностей все рассматриваемые коммутаторы подходят для использования. С точки зрения цены выгоднее приобрести 2 8-портовых коммутатора вместо одного 24-портового.

Для питания двух точек доступа необходимо использовать PoE. Для этого можно использовать два коммутатора GS1200-8HPV2. Одного недостаточно из-за простанственного разнесения точек доступа по разным этажам. Либо можно использовать 2 PoE-инжектора вместе с коммутаторами GS1200-8. Данный вариант является наиболее экономически выгодным.

С учетов всех факторов в качестве коммутаторов выбраны устройства GS1200-8.

3.4.4 Обоснование выбора точек доступа

Рассматриваются точки доступа, предназначенные для помещений. В таблице 3.4 представлены три бюджетные точки доступа компании Zyxel.

Таблица 3.4 – Сравнение точек доступа

| Точка доступа | NWA1123ACV3 | NWA50AX | NWA90AX |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 81,90 € | 84,90 € | 139,90 € |
| Частота, Гц | 2,4, 5 | 2,4, 5 | 2,4, 5 |
| Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11 | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac/ax |
| Потребляемая можность от PoE, Вт | 9 | 16 | 16 |
| Безопасность | WEP/WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2/WPA3 Personal | WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Поддержка IPv6 | Да | Да | Да |
| Поддержка VLANs | Да | Да | Да |
| Мощность передатчика для 2,4 Ггц, 5 ГГц, дБм | 20, 26 | 20, 25 | 20, 25 |

Все рассматриваемые точки доступа поддерживают два диапазона частот. Точки доступа NWA50AX и NWA90AX поддерживают стандарты 802.11ax и WPA3 в отличие от NWA1123ACV3. Для использовании в локальной сети выбран NWA50AX, так как отличие в цене между NWA1123ACV3 и NWA50AX небольшое и NWA50AX предлагает большие требуемые возможности.

Обоснование выбора NAS-сервера

Рассматриваются две модели, производимые компанией Zyxel. В таблице 3.5 приведено сравнение рассматриваемых параметров. Для обеспечения высокого уровня надежности достаточно использования двух дисков, объединенных в RAID 0. Поэтому в качестве NAS-сервера выбрана модель NAS326.

NAS326 поставляется без жестких дисков, поэтому необходимо приобрести дополнительно два диска. Выбраны два диска WD Blue 4TB WD40EZAZ. Суммарной емкости 4 TБ должно быть достаточно для хранения большого числа фильмов, изображений и документов.

Таблица 3.5 – Сравнение NAS-серверов

| NAS-сервер | NAS326 | NAS542 |
| --- | --- | --- |
| Цена, € | 138,9 | 249,9 |
| Количество дисков | 2 | 4 |
| Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+ Hot Spare |
| Интерфейс подключения жестких дисков | 2.5" или 3.5" SATA II | 2.5" или 3.5" SATA II |

Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования

Для разделения голосового канала и частот, используемые для VDSL необходимо использовать VDSL-сплиттер. Главным условием является совместимость с VDSL2. В итоге, в качестве сплиттера используется NetComm Wireless ADSL2+/VDSL2 In-Line Filter/Splitter - EM1690B

Так как коммутатор не обладает поддержкой PoE, необходимо использоваие PoE-инжектора. Компания Zyxel выпускает две модели с мощность 30 и 60 Вт. Для выбранных точек доступа достаточно 30 Вт, поэтому используется Zyxel PoE12-30W.

Адресация

Для обеспечения различных правил безопасности брандмауэра выделим несколько виланов:

1) VLAN10 – административный вилан, в котором присваиваются адреса активному сетевому оборудованию. В данном виланом не назначается IPv6-адрес, так как это дополнительно обезопасит оборудование.

2) VLAN20 – вилан для стационарных компьютеров.

3) VLAN30 – вилан для беспроводных устройств.

4) VLAN40 – вилан для NAS-сервера и прочего оборудования.

Для IPv4 адресации используется подсеть 192.168.10.0/24.

Для IPv6 адресации провайдер делегировал подсеть 2a04:2e80:5200::/56.

Подсети для выделенных виланов приведены в таблице 3.6.

Для обеспечения резервных адресов размер подсетей IPv4 берется примерно в два раза больше необходимого.

Таблица 3.6 – Адресация виланов

| Вилан | IPv4-подсеть | IPv6-подсеть |
| --- | --- | --- |
| VLAN10 | 192.168.10.0/28 | – |
| VLAN20 | 192.168.10.16/28 | 2a04:2e80:5200:2::/64 |
| VLAN30 | 192.168.10.32/28 | 2a04:2e80:5200:3::/64 |
| VLAN40 | 192.168.10.48/29 | 2a04:2e80:5200:4::/64 |

Адресом VPN-шлюза для обеспечения подключения IPsec-VPN является 2a04:2e80:5200::1/64.

С целью администрирования модема используется подсеть 192.168.10.56/30. Интерфейсу модема назначется адрес 192.168.10.58/30, а интерфейсу маршрутизатора – 192.168.10.57/30.

Активному сетевому оборудования назначены следующие статические адреса в VLAN10 (см. приложение Б):

- маршрутизатор R1 – 192.168.10.1;

- коммутатор SW1 – 192.168.10.2;

- коммутатор SW2 – 192.168.10.3;

- точка доступа AP1 – 192.168.10.4;

- точка доступа AP2 – 192.168.10.5.

Все стационарные устройства и мобильные устройства выступают как DHCPv4 клиенты, а IPv6 адреса назначаются с помощью SLAAC.

NAS-серверу назначаются статические адреса: 192.168.10.50/29, 2a04:2e80:5200:4::2/64. NAS-серверу назначается IPv6-адрес для возможности взаимодействием по IPsec VPN-соединению.

Информационная безопасность локальной компьютерной сети

При начальном конфигурирования активного сетевого оборудования необходимо сменить стандартный пароль. Новые пароли должны быть надежными, то есть содержать 10-12 символов или больше, содержать цифры, буквы в разном регистре и специальные символы, например: D3k6Vjl!aS(0.

Для обеспечения безопасности хранимых данных на NAS-сервере ему запрещается доступ в сеть Интернет.

На маршрутизаторе настроены правила безопасности

Расчет качества связи беспроводной сети

Необходимо рассчитать покрытие беспроводной сетью всех помещений и определить достаточно ли выбранных точек доступа.

Предпологается, что количество мобильных устройств не будет превышать десяти.

Так как расстояние до соседних коттеджей достаточно большое, можно считать, что влияние WLAN поблизости отсутствует.

Для расчёта затухания радиоволн в беспрепятственной воздушной среде используется упрощённая формула:

где F – частота сигнала в GHz; D – расстояние в метрах от точки доступа. Чувствительность устройств обычно находится в пределах от -65 до -75 dB.

Так как форма здания квадратная, предположим размещение точки доступа в центре на потолке. Высота потолка – 2,5 м, длина и ширина от центра до внешних стен – 3 м. Рассчитаем расстояние до наиболее удалённых точек помещений (углов этажа):

где l – длина; w – ширина; h – высота.

Рассчитаем затухание радиоволн  для частоты 2,4 ГГц и  для частоты 5 ГГц по формуле (3.1):

Необходимо учесть затухание на конструкционных элементах здания. Так внутренние стены состоят из газобетона и максимальное количество препятствующих стен равно одному. Поэтому затухание радиоволн при прохождение стен .

Также стоит учесть возможное затухание за счёт взаимного размещения оборудования .

C учетом мощности передатчика 2,4 ГГц  и 5 ГГц  для точки доступа NWA50AX (см. таблицу 3.4) рассчитаем уровень сигнала для частот 2,4 ГГц  и 5 ГГц в наиболее удаленных точках этажа:

Такой уровень сигнала является отличным, что позволяет воспользоваться одной точкой доступа для всего этажа. Воспользоваться одной точкой доступа для двух этажей нельзя, потому что при прохождении через железобетонные плиты перекрытия сигнала WiFi значительно затухает.

Настройка модема

Модем настраивается с помощью web-интерфейса. Для подключения к web-интерфейсу необходимо воспользоваться кратким руководством.

На странице «Connection Status» необходимо переместить ползунки в окне «Wi Fi Settings» влево, что означает отключить.

Для включения режима моста необходимо выполнить следующие действия:

1) В меню навигации перейти во вкладку «Networking Settings > Broadband».

2) На открывшейся странице нажать кнопку «Edit» для поля с именем «VDSL».

3) В открывшемся окне в качестве «Mode» выбрать «Bridge», в качестве «IPv4/IPv6 Mode» выбрать «IPv6 Only».

4) Нажать кнопку «Apply».

Также для корректной работы режима моста необходимо отключить брандмауэр. Для этого необдоимо выполните следующее:

1) В меню навигации перейти во вкладку «Security > Firewall».

2) Для полей «IPv4 Firewall» и «IPv6 Firewall» сдвинуть ползунки влево.

3) Нажать «Apply».

После выполнения всех действий необходимо перазагрузить устройство. Для этого необходимо в меню навигации перейти во вкладку «Maintenance > Reboot». На открывшейся странице нажать «Reboot».

После выполнения настройки необходимо произвести резервное копирование конфигурации. Для этого надо перейти во вкладку «Maintenance > Backup Restore» и нажать кнопку «Backup». На компьютер должен скачаться файл конфигурации.

Настройка маршрутизатора

VPN-шлюз настраивается с помощью web-интерфейса или CLI. В документации рекомендуется использовать web-интерфейс. Для подключения к web-интерфейсу необходимо воспользоваться кратким руководством.

3.9.1 Начальная конфигурация

При первом подключении откроется страница начальной конфигурации. Необходимо выполнить следующие действия:

1) Необходимо выбрать режим работы устройства «On Premises Mode». Далее нажать кнопку «Next».

2) Открывается окно приветствия. Необходимо нажать «Next».

3) Далее открываются окна конфигурирования доступа в интернет и настройки времени. В них нужно нажимать «Next».

4) Далее открывается окно регистрации устройства. Необходимо зарегистрироваться на сайте http://portal.myZyxel.com, нажав кнопку «Register». На данном портале необходимо зарегистрировать устройство с помощью серийного номера и LAN MAC-адреса.

5) После регистрации необходимо нажать «Refresh». Должен отобразиться статус «Registered».

6) Далее открывается окно активации сервисов. Необходимо нажать «Skip».

7) Далее откроется окно «Wireless Settings». Необходимо выбрать «No». Нажать «Next».

8) Открывается окно «Remote Management». Необходимо нажать «Finish».

Начальная конфигурация завершена. Откроется окно панели инструментов.

3.9.2 Настройка интерфейсов

Необходимо сконфигурированть WAN-интерфес в качестве DHCPv6 клиента и настроить PPPoE. Для необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти в «Configuration > System > IPv6». Выбрать «Enable IPv6». Нажать «Apply».

2) Перейти в «Configuration > Object > ISP Account». В окне «configuration» выбрать «WAN1_PPPoE_ACCOUNT» и нажать «edit».

3) В поле «User name» и  «Password» ввести логин и пароль соответственно, указанные в договере с интернет-пройвайдером. В поле «Retype to Confirm» повторно ввести пароль.

4) Перейти в «Configuration > Network > Interface > PPP». В окне «System Default» выделить «wan_ppp» и нажать «Edit».

5) В левом верхнем углу переключиться на «IPv6 View». Поставить флаг для «Enable interface» и «Enable IPv6».

6) В поле «Account Profile» выбрать «WAN1_PPPoE_ACCOUNT».

Отметить флажок для «Enable Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)».

7) В поле «DHCPv6» выбрать «Client».

8) Нажать вверху «Create New Object > DHCPv6 Request». В открывшемся окне в поле «Name» ввести «DNS_Server», в «Request Type» выбрать «DNS».

9) Повторить, только теперь ввести «PD» и выбрать «Prefix Delegation».

10 Отметить флажок «Request Address».

11) В поле «Address from DHCPv6 Prefix Delegation» нажать «Add». Для «Delegated Prefix» выбрать «PD», в поле «Suffix Address» ввести «::1/64».

Необходимо сконфигурировать интерфейсы виланов. Приведем последовательность действий на примере VLAN20:

1) Перейти «Configuration > Network > Interface > VLAN». В поле «Configuration» нажать «Add». В открывшемся окне сверху выбрать «IPv4/IPv6 View».

2) В поле «Interface type» выбрать «Internal».

3) В поле «Interface Name» ввести «VLAN20».

4) В качестве «Zone» выбрать «LAN1».

5) В поле «Base Port» выбрать «lan1».

6) В поле «VLAN ID» ввести «20».

7) В «IP Address Assignment» поставить флажок «Use Fixed IP Address». В поле «IP Address» ввести «192.168.10.17». В поле «Subnet Mask» ввести «255.255.255.240».

8) В «DHCP Settings». Для «DHCP» выбрать «DHCP Server».

9) Поставить флаг для «Enable IPv6».

10) Отметить флажок для «Enable Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)».

11) Поставить флажки «Enable Router Advertisement» и «Advertised Hosts Get Other Configuration From DHCPv6»

12) В поле «Advertised Prefix from DHCPv6 Prefix Delegation» нажать «Add». Для «Delegated Prefix» выбрать «PD», в поле «Suffix Address» ввести «::2/64».

Повторить шаги для VLAN30 с адресом «192.168.10.33/28» и «PD::3/64»

Повторить шаги для VLAN40 с адресом «192.168.10.49/29» и «PD::4/64»

При конфигурировании VLAN10 необходимо сделать следущие действия:

1)  В поле «Interface type» выбрать «Internal».

2) В поле «Interface Name» ввести «VLAN10».

3) В качестве «Zone» выбрать «LAN1».

4) В поле «Base Port» выбрать «lan1».

5) В поле «VLAN ID» ввести «10».

6) В «IP Address Assignment» поставить флажок «Use Fixed IP Address». В поле «IP Address» ввести «192.168.1.1». В поле «Subnet Mask» ввести «255.255.255.240».

Также необходимо административно выключить неиспользуемые интерфейсы. Для этого необходимо  перейти «Configuration > Network > Interface > Ethernet» и для полей «sfp», «wan», «lan2», «dmz», «opt» нажать «Inactivate».

3.9.3 Настройка IPsec PVN

1) Перейти «Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Gateway ».

2) В окне IPv6 Configuration нажать «Add».

3) В поле General Settings выбрать флажок «Enable».

4) В поле «VPN Gateway Name» ввести имя «VPN_S2S_GW».

5) Выбрать для «IKE Version» «IKEv2».

6) Для «My Address» выбрать переключатель «Interface». В соседнее полем выбрать «wan».

7) Для «Peer Gateway Address» выбрать переключатель «Static». В поле Primary ввести «2a04:2e80:5200:100::1».

8) В поле «Pre-Shared Key»  ввести «taS7%vK_1h!M».

9) В окне  «Proposal» выбрать строку с номером 1 и нажать «Edit». Для поля «Encryption» выбрать «AES256», для поля «Authentication» выбрать «SHA256».

10) Для поля «Key Group» выбрать «DH14».

11) Нажать «OK».

12) Перейти «Configuration > VPN > IPSec VPN > VPN Сonnection».

13) В окне «IPv6 Configuration» нажать «Add».

14) Под надписью «General Settings» поставить флажок «Enable».

15)  В поле «Connection Name» ввести «IPSec_VPN».

16) Для «Application Scenario» выбрать вариант «Site-to-site».

17) В поле «VPN Gateway» выбрать созданный ранее «VPN_S2S_GW».

18) Нажать «Create New Object > IPv6 Address».

19) В поле «Name» ввести «LOCAL_VPN_SUBNET». В поле «Address Type» выбрать «SUBNET».

20) В поле «IPv6 Address Prefix» ввести «2a04:2e80:5200::/56»

21) Нажать «OK»

22) Снова нажать «Create New Object > IPv6 Address».

23) В поле «Name» ввести «REMOTE_VPN_SUBNET». В поле «Address Type» выбрать «SUBNET».

24) В поле «IPv6 Address Prefix» ввести «2a04:2e80:5200:100::/56»

25) Нажать «OK»

26) Выбрать в поле «Local Policy» «LOCAL_VPN_SUBNET».

27) Выбрать в поле «Remote Policy» «REMOTE_VPN_SUBNET».

28) В окне  «Proposal» выбрать строку с номером 1 и нажать «Edit». Для поля «Encryption» выбрать «AES256», для поля «Authentication» выбрать «SHA256».

29) Нажать «OK».

Перейти в «Configuration>Security Policy>Policy Control». В окне «IPv6 Configuration» нажать «Add».

В открывшемся окне в поле «Name» ввести «VLAN30_to_WAN_Block». В поле «From» выбрать «VLAN30», в поле «To» – «WAN». В поле «Action» выбрать «Deny». Нажать «OK».

Настройка коммутатора

Коммутаторы настраиваются с помощью web-интерфейса. Для подключения к web-интерфейсу необходимо воспользоваться кратким руководством.

В первую очередь необходимо отключить неиспользуемые порты. Для этого неоходимо перейти во вкладку «Port» и для портов 6,7,8 поле «State» изменить на «Disable» и нажать «Apply».

Также необходимо настроить виланы. Для этого необходимо: перейти во вкладку «VLAN» и создать необходимые виланы. Для создания нужно нажать на кнопку «Create New VLAN». При создании необходимо ввести номер вилана и выбрать порты, не входящие в данный вилан, входящие тегируемые и входящие нетегируемые.

В таблицах 3.7 и 3.8 преведены необходимые конфигурации.

Таблица 3.7 – Конфигурация виланов для коммутатора SW1

| Номер порта | Номер вилана |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | Unteg Egress Member | Tag Egress Member | Tag Egress Member | Tag Egress Member | Tag Egress Member |
| 2 | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member | Tag Egress Member | Non-Member |
| 3 | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member | Non-Member |
| 4 | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member | Non-Member |
| 5 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member |
| 6 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |
| 7 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |
| 8 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |

Таблица 3.8 – Конфигурация виланов для коммутатора SW2

| Номер порта | Номер вилана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | Unteg Egress Member | Tag Egress Member | Tag Egress Member | Tag Egress Member |
| 2 | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member | Tag Egress Member |
| 3 | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member |
| 4 | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member |
| 5 | Non-Member | Non-Member | Untag Egress Member | Non-Member |
| 6 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |
| 7 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |
| 8 | Non-Member | Non-Member | Non-Member | Non-Member |

И в окне «PVID» необходимо для каждого из портов ввести следующие значения (в данном случае для коммутатора SW1) :

- порт 1 – 1;

- порт 2 – 10;

- порт 3 – 20;

- порт 4 – 20;

- порт 5 – 40.

И после этого нажать «Apply».

Для коммутатора SW2 значения аналогичны, за исключение порта 5, которому необходимо выбрать вилан 20.

Для установки нового адреса необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти во вкладку «Management»

2) В поле «IP Address» ввести «192.168.10.2» для коммутатора SW1 или «192.168.10.3» – для коммутатора SW2.

3) В поле «Subnet Mask» ввести «255.255.255.240».

4) В поле «Gateway» ввести «192.168.10.1».

5) Нажать «Apply»

6) В поле «Management VID» ввести «10».

7) Нажать «Apply»

Настройка точек доступа

Точки доступа настраиваются с помощью web-интерфейса. Для подключения к web-интерфейсу необходимо воспользоваться кратким руководством.

Сначала необходимо настроить метод аутентификации. Для этого необходимо:

1) Перейти в «Configuration > Object > AP Profile > SSID > Security List». В окне «Security Summary» нажать «Add».

2) В поле «Profile Name» ввести «Home_Network_Security».

3) В «Security Mode» ввыбрать «WPA3». Выбрать опцию «Personal».

4) В поле «Pre-Shared Key» ввести «jk12*$1jzw_».

5) Поставить флажок «Transition Mode».

6) В окне «Advance» поставить флажок для «Management Frame Protection». Выбрать опцию «Optional».

7) Нажать «OK».

Далее необходимо настроить SSID. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти в «Configuration > Object > AP Profile > SSID > SSID List». Нажать кнопку «Add».

2) В поле «SSID» ввести «Home Network». В «Profile Name» ввести «Home».

3) Для «Security Profile» выбрать «Home_Network_Security».

4) В поле VLAN ID ввести «30».

5) Поставить флажок для поля «802.11k/v Assisted Roaming».

6) Нажать «OK».

Далее необходимо настроить профили частотных диапазонов. Для этго необходимо:

1) Перейти в «Configuration > Object > AP Profile > Radio». Нажать кнопку «Add».

2) В поле «Profile Name» ввести «Radio_24GHz».

3) Для «802.11 Band» выбрать опцию «2.4G», для «802.11 mode» – «11ax».

4) Для поля «Channel Width» выбрать «20MHz».

5) Для опции «Channel Selection» выбрать «Manual» и выбрать «1» для точки доступа AP1 или «6» для точки доступа AP2.

6) Снова нажать «Add».

7) В поле «Profile Name» ввести «Radio_5GHz».

8) Для «802.11 Band» выбрать опцию «5G», для «802.11 mode» – «11ax».

9) Для поля «Channel Width» выбрать «40MHz».

10) Для опции «Channel Selection» выбрать «Manual» и выбрать «34» для точки доступа AP1 или «46» для точки доступа AP2.

Далее нобходимо сопоставить созданные SSID и профили частотных диапазонов с беспроводными интерфейсами. Для этого необходимо:

1) Перейти в «Configuration > Wireless >App Management». Нажать кнопку «Add».

2) Для поля «Radio 1 Profile» выбрать «Radio_24GHz».

3) Для поля «Radio 2 Profile» выбрать «Radio_5GHz». В окнах «Radio 1 Setting» и «Radio 2 Settings» заменить «default» SSID-профиль на «Home».

Для установки нового адреса необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти в «Configuration > Network > IP Settings»

2) Выбрать опцию «Use Fixed IP Address»

3) В поле «IP Address» ввести «192.168.10.4» для точки доступа AP1 или «192.168.10.5» – для AP2.

4) В поле «Subnet Mask» ввести «255.255.255.240».

5) В поле «Gateway» ввести «192.168.10.1».

6) Нажать «Apply»

7) Перейти в «Configuration > Network > VLAN»

8) В поле «Management VLAN ID» ввести «10».

9) Поставить флажок «As Native VLAN»

10) Нажать «Apply»

Настройка NAS-сервера

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Общая организация СКС

Из-за небольшой площади этажей и малого количества подключений выделяется один распределительный пункт, расположенные на первом этаже в подсобном помещении номер (см. приложение В). Данный распределительный пункт обслуживает два этажа, что допускается стандартом[]. С точки зрения администрирования данная СКС классифицируется как одноточечная (централизованная).

Кабельная подсистема

Так как в помещениях отсутстутствуют сильные электромагнитные помехи, то используется кабель вида UTP.

С учетом выбранного активного сетевого оборудования достаточно было бы использовать витую категории 5e, но так как срок службы телекоммуникационной инфрастуктуры должен обеспечиваться до 10 лет и более[] используется витая пара категории 6. Данный тип кабеля может быть использован для 10GBASE-T при длине кабеля до 55 метров. Максимальная длина прокладываемого кабеля равна около 12,5 метров, что намного меньше 90 метров, указанных в стандарте ISO/IEC 11801[].

Так как кабель прокладывается между первым и втором этажом в вертикальной кабельной шахте(стояке), то в этом случае необходимо использовать кабель сертифицированный как riser согласно американским стандартам NEC.

Для первого этажа достаточно использовать кабель общего назначения (не riser и plenum).

Расчет необхдоимой длины кабеля.

Используется информационная розетка наружного монтажа неэкранированная категории 6 с одним портом. Использование розетки наружного монтажа обуславливается открытой прокладкой кабеля в кабель-канале.

Для прокладки кабеля от телефенной розетки до VDSL-модема используется кабель UTP категории 5E, который обжимается коннекторами RJ11. Не используется кабель категории 3, потому что его полоса частот 16 МГц, а полоса частот профился 17a – 17,664 МГц и профиля 30 – 35,324 МГц.

Распределительные пункты

Используется телекоммуникационный настенный шкаф 9U шириной 600 мм и глубиной 300 мм производства компании ЦМО. Данная компания выбрана, потому что ее оборудование является распространненым на территории Беларуси. Размеры выбираются исходя из возможности размещения всего оборудования в телекоммуникационной шкафу.

Так как используемое активное сетевое оборудование не содержит крепления, то необходимо использовать полки. Для размещения оборудования достаточно трех полок. Производитель ЦМО также предлагает перфорированную консольную полку 2U глубиной 200 мм, которая используется для размещения оборудования. Данный тип полки выдерживается нагрузку до 15 кг[], что намного больше массы оборудования.

Для питания сетевого оборудования используется блок розеток с фильтром и индикатором Rem-10, который предлагает производитель телекоммуникационного шкафа. Блок розеток размещается снизу на 1U.

Poe 140 x 45.5 x 30

Модем 14.5 x 60.6 x 120.7 mm(высота 3 unita)

Nas 207 x 164 x 123 mm(высота 3 unita)

Usg flex 216 x 147.3 x 33(1 unita)

Switch (121 x 75 x 26) (1 unit)

Патч панель (1 unit)

Питание (1 unit)

Изделия и материалы

Монтаж

Организация рабочих мест

Подключения к силовым сетям

Надежность и защита от внешних воздействий

Эргономичность и безопасность

Защита от несанкционированного доступа

Стандартизация и унификация

Тестирование

Эксплуатация

Дополнительные требования

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е издание – СПб.: Питер, 2012. – 960 с.

[2] Технология DSL [электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.xdsl.ru/faq-php/#26 – Дата доступа:9.10.2022

[3] How VDSL Works [электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://computer.howstuffworks.com/vdsl.htm – Дата доступа:9.10.2022

[4] VPN  [электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN – Дата доступа:9.10.2022

[5] Network Security: Private Communication in a Public World, Second Edition / Kaufman, Charlie; Perlman, Radia; Speciner, Mike. – Pearson Education, Inc, 2002.

[6] Семенов, А. Б. Структурированные кабельные системы / Семенов А. Б., Стрижаков С. К., Сунчелей И. Р. – 5-е изд. - М. : Компания АйТи ; ДМК Пресс. - 640+16 с.: ил.

[7] Zyxel Download Library [электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.zyxel.com/global/en/support/download – Дата доступа:9.10.2022

[8] Форум Zyxel [электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://community.zyxel.com/en – Дата доступа:9.10.2022

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема структурная

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема СКС функциональная

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

План этажа

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Ведомость документов