СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	4

1.1	4G	4

1.2	Надежность беспроводной сети	4

1.3	NTFS/SMB разрешения	4

1.4	Безопасность	5

2	СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	6

2.1	Прочее оконечное оборудование	6

2.2	Файловый NTFS/SMB сервер	6

2.3	Беспроводные точки доступа	7

2.4	Коммутатор	7

2.5	Подключение к интернету	7

2.6	Маршрутизатор	8

3	РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	9

3.1	Расположение стационарных и оконечных устройств	9

3.2	Обоснование выбора пользовательского оборудования	9

3.2.1	Обоснование выбора пользовательских станций	9

3.2.2	Обоснование выбора мобильных устройств	10

3.3	Обоснование выбора оконечного оборудования	10

3.3.1	Обоснование выбора принтера	10

3.3.2	Обоснование выбора интерактивной доски	11

3.4	Обоснование выбора файлового сервера	11

3.5	Обоснование выбора антенны 4G	11

3.6	Обоснование выбора активного сетевого оборудования	11

3.6.1	Обоснование выбора маршрутизатора	11

3.6.2	Обоснование выбора коммутаторов	12

3.6.3	Обоснование выбора беспроводных точек доступа	12

3.7	Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования	13

3.8	Схема адресации	13

3.9	Информационная безопасность локальной компьютерной сети	14

4	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	20

ПРИЛОЖЕНИЕ В	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	22

ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте необходимо спроектировать локальную компьютерную сеть компании по разработке Java-приложений. В рамках проекта будет рассмотрено необходимое оборудование и софт для реализации локальной сети.

В компаниях по разработке Java-приложений можно выделить несколько важных аспектов, необходимых к реализации. В отделе разработки, необходимо произвести разделение работников на подгруппы для эффективной работы, а так же для снижения уровня шума. Уровень шума в отделе разработки способен кардинально повлиять на продуктивность работы сотрудников. Так же по варианту необходимо обеспечить работоспособность беспроводной сети в условиях скопления большого количества людей в одной области. В данном случае этой областью, в большем количестве случаев, будет являться отдел разработки, так как при разработке большая часть сотрудников, кроме выделенных стационарных компьютеров, использует ноутбуки. Для защиты коммерческих данных, на каждом стационарном компьютере необходимо обеспечить защиту от вредоносного ПО. Так же необходимо обеспечить сотрудников подключением к сети Internet с использованием технологии 4G.

Целями создания локальной сети в компании по разработке Java приложений являются: облегчение работы сотрудников посредством объединения всех имеющихся компьютеров в единую сеть; моментальная передача информации между сотрудниками; предоставление доступа к единому файловому серверу; предоставление доступа к сети интернет для всех личных мобильных устройств сотрудников, без доступа к внутренней рабочей сети.

Главной задачей для данного курсового проекта является проектирование подобной сети в условиях, установленных заказчиком (вариантом). Также важной задачей является изучение тех аспектов и технологий разработки и проектирования сети, которые могли бы потребоваться для реализации данной сети в жизни.

- ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

  - 4G

По заданию доступ к сети Internet осуществляется через 4G мобильную сеть. К четвертому поколению мобильной связи принято относить перспективные технологии позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью до 100 Мбит/с подвижным, и до 1 Гбит/с – стационарным абонентам. В 2012 году, беспроводными стандартами связи четвертого поколения 4G были официально признаны технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, IEEE 802.16m).

Системы связи 4G основаны на пакетных протоколах передачи данных. Для пересылки данных используются протоколы IPv4 и IPv6.

Основные исследования при создании систем связи четвёртого поколения ведутся в направлении использования технологии ортогонального частного уплотнения OFDM. Кроме того, для максимальной скорости передачи используется технология передачи данных с помощью N антенн и их приёма M антеннами – MIMO(multi-in multi-out). При данной технологии, передающие и приёмные антенны, разнесены так, чтобы достичь слабой корреляции между соседними антеннами. Эта технология широко применяется в беспроводных сетях протокола 802.11ax, ac, n, а также в более старших – LTE и WiMAX.

  - Надежность беспроводной сети

В данном курсовом проекте подразумевается наличие 60 мобильных устройств, подключенных к беспроводной сети. Для достижения надежной работоспособности беспроводной сети при скоплении людей, необходимо увеличить количество точек подключения данной сети, для снижения нагрузки на единичные точки подключения, а так же использовать специальные антенны, обладающие повышенным коэффициентом усиления сигнала.

  - NTFS/SMB разрешения

В данном задании необходимо реализовать NTFS/SMB файловый сервер, для удобной работы сотрудников с общими данными. Для распределения доступа сотрудников разных отделов к определенным файлам, используется протоколы доступа SMB и NTFS. SMB-разрешения работают только при доступе к общей папке в локальной сети, и не влияют на доступ пользователя к файлам его локального устройства. NTFS-разрешения работают, как по сети, так и локально, обеспечивая намного больше гибкости в создании прав доступа. SMB и NTFS разрешения работают не отдельно, а дополняют друг друга по принципу наибольшего ограничения прав. SMB протокол так же позволяет настроить автономность при работе с файлами сервера, а так же настройка типов данных, которые будут доступны для пользователя автономно (документы, программы).

С помощью NTFS-разрешений возможна более тонкая настройка доступа к данным. В отличие от SMB-разрешений, они применяются не ко всем файлам и папкам в общем ресурсе, а к указанным администратором. С помощью NTFS-разрешений возможно ограничить максимальное число подключений к папке, установить доступ при работе с файлами (чтение, запись), создать описание общего ресурса, защитить трафик шифрованием, настроить видимость закрытых файлов и т.д.

  - Безопасность

По условию, заданному вариантом необходимо обеспечить защиту стационарных компьютеров пользователей, от возможного заражения вирусным ПО. Для этого могут любые комплексные антивирусные решения, способные проводить сканирование файлов устройств, а так же проводить контроль всего входящего трафика.

- СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе будет рассмотрена структура локальной сети. Структурная схема данной локальной сети представлена в приложении «А» пояснительной записки.

В компании по разработке Java-приложений необходимо обеспечить как стационарное подключений рабочих устройств, так и беспроводное подключение во всех помещениях офиса.

В рамках данного курсового проекта сеть предприятия разделена на 2 этажа здания. В связи с этим, и количеством имеющихся стационарных подключений, было решено разместить на каждом этаже отдельный коммутатор. В данной сети 30 стационарных компьютеров, беспроводные точки доступа, а так же прочее оконечное оборудование, представленное двумя принтерами и двумя интерактивными досками, подключены к коммутатору своего этажа. Данные два коммутатора, файловый сервер, а так же 4G антенна подключены к маршрутизатору.

Логическая структура сети будет построена на использовании Virtual LAN. Виртуальные сети позволяют построить на базе одной физической сети некоторое количество логических.

Все стационарные станции, а также точки для беспроводного доступа будут подключены к коммутатору, который в свою очередь будет подключен к маршрутизатору, для обеспечения выхода в интернет и маршрутизации между VLANs.

  - Прочее оконечное оборудование

В задании указано наличие принтеров и интерактивных досок в качестве оконечного оборудования разрабатываемой сети.

В зависимости от модели принтера, могут отличаться способы подключения таковых к сети. Существуют принтеры со встроенным Wi-Fi адаптером, осуществляющим беспроводное подключение к сети, а так же модели со встроенным Ethernet интерфейсом, для проводного подключения. В более дешёвых моделях подключение к сети не предусмотрено, и осуществляется через USB порт и специальное устройство-адаптер.

Для подключения интерактивных досок к локальной компьютерной сети, в случае если у модели имеется Wi-Fi адаптер, можно использовать точки подключения к беспроводной сети. Так же в некоторых моделях присутствуют разъемы RJ-45 для проводного подключения к сети.

  - Файловый NTFS/SMB сервер

Файловый сервер – это центральный сервер в компьютерной сети, который обеспечивает подключение пользователей к сетевой системе хранения. Пользователи, получив необходимые права на доступ к определенным файлам в сетевой системе хранения данных, могут их открывать и редактировать, а так же удалять файлы и папки точно так же, как если бы они работали на собственном компьютере. Доступ к тем или иным данным на файловом сервере определяется администратором. Для настройки прав доступа и видимости используются SMB и NTFS разрешения. В роли файлового сервера возможно использование Network Attached Storage (NAS) – сервера для хранения данных, имеющего поддержку NTFS/SMB разрешений. Данные устройства так же обладают RAID-массивом дисков и имеют возможность подключения к сети. Данное устройство легко конфигурируется и отлично подходит для небольших локальные сетей.

  - Беспроводные точки доступа

Согласно требованиям заказчика, должна быть предусмотрена возможность подключения мобильных устройств. Так же необходимо обеспечить надёжность работы беспроводной сети при скоплении людей в одном месте. По варианту установлено, что количество мобильных подключений равно 60. Практические ограничения для автономных WI-FI-точек доступа Cisco Aironet лежат в пределах 80 до 127 пользователей (зависит от количества оперативной памяти устройства). Для обеспечения покрытия всего здания, а так же для обеспечения надежности работы этой сети, необходимо установить три точки беспроводной сети. Две из них необходимо установить на верхнем этаже, в связи с тем, что там находится большее количество сотрудников. Такое количество точек позволит обеспечить покрытием сигнала 2 этажа здания, а так же будет иметь запас на случай расширения компании в будущем.

  - Коммутатор

В данном курсовом проекте, необходимо обеспечить подключение 35 стационарных подключений. К данным подключениям относятся 30 стационарных компьютеров, 2 принтера и 2 интерактивные доски. В связи с тем, что по варианту имеется двух этажное здание, а так же с перспективой на расширение количества сотрудников в будущем, было решено установить два коммутатора. По одному коммутатору на этаж. Данные коммутаторы необходимо подключить к маршрутизатору, для обеспечения доступа стационарных компьютеров к файловому серверу компании.

  - Подключение к интернету

В данном курсовом проекте необходимо реализовать подключение к сети Internet с использованием 4G. Данная технология мобильной связи позволяет осуществлять передачу данных со скоростью, не превышающей 1 Гбит/с для стационарных абонентов. Для организации подобной сети необходимо следующее оборудование: маршрутизатор, внешняя направленная антенна, кабели.

  - Маршрутизатор

Для корректной работы системы с более чем шести десятью конечными устройствами, несколькими виртуальными локальными компьютерными сетями (далее – VLAN) и доступом в сеть Интернет необходима реализация IP-маршрутизации, то есть необходимо активное сетевое устройство-посредник, которое поддерживает третий (сетевой) уровень модели Open Systems Interconnection (далее – OSI).

К маршрутизатору необходимо реализовать подключения антенны 4G, файлового NTFS/SMB сервера и двух коммутаторов.

- РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Данный раздел посвящён разработке функциональной схемы, выбору оборудования разрабатываемой локальной компьютерной сети, её функциональному проектированию. Схема функциональная приведена в приложении Б.

Значение используемых в схеме условно-графических обозначений указано в левой нижней части схемы.

Так как расположение локальной компьютерной сети предполагается на двух этажах, схема разделена на два соответствующие этажам секции пунктирной линией. Так же предусмотрено обозначение названий в формате сочетания номера этажа и номера устройства этого типа на этаже, разделённого дефисом. Например, первая рабочая станция на втором этаже обозначена «PC 2-1».

Оптимальным стандартом для беспроводной сети будет IEEE 802.11n, который имеет значительные преимущества в максимальной скорости передачи данных (до 150 Мбит/c) по сравнению с стандартами 802.11a/g.

  - Расположение стационарных и оконечных устройств

На первом этаже здания расположено 5 помещений, предполагающих стационарные подключения. В кабинете бухгалтерии необходимо расположить 3 стационарных компьютера, а так же один принтер для возможности печати документов. В зале совещаний необходимо разместить одну интерактивную доску, а так же один стационарный компьютер. В кабинете системного администратора предусмотрено размещение одного стационарного компьютера, а так же размещение файлового сервера в серверной комнате.

На втором этаже здания предполагается размещение групп из 6 стационарных компьютеров, разделённых перегородками высотой 1.5 метра. Данные группы находятся в 4 разделённых перегородками секциях. Высота данных перегородок составляет 3 метра. В уголке отдыха предполагается расположение одной интерактивной доски. В кабинете директора располагается один стационарный компьютер и один принтер для возможности печати документов.

  - Обоснование выбора пользовательского оборудования

    - Обоснование выбора пользовательских станций

В качестве пользовательской станции для разработки приложений необходимо подобрать компьютер, имеющий достаточно мощности для работы со специальным и требовательным программным обеспечением. Основной акцент при выборе таких станций делается на процессор, количество и скорость оперативной памяти, а так же на размер и разрешение монитора.

Из огромного набора станций была выбрана модель MultiOffice 7C127D32H2S512IM5. Данная модель обладает следующими характеристиками:

- Процессор Intel Core i7-12700 с 12 ядрами, которые обеспечат вычислительные нужды необходимые для разработки.

- Встроенная в процессор графика Intel UHD Graphics 770 избавляет от необходимости наличия дискретной видеокарты. Ее достаточно для отображения информации на экране монитора в приемлемом качестве.

- Монитор LG 27QN600-B 27 дюймов с разрешением 2560x1440.

- Оперативная память объемом 32 ГБ с частотой 3200 МГц. Ее вполне хватит для стабильной работы всех необходимых для разработки приложений.

- Накопитель SSD объемом 512 ГБ обеспечит быстрый запуск приложений. Данного объема памяти достаточно для хранения программ.

- Сетевой интерфейс GigabitEthernet является довольно распространенным и используется в большинстве оборудования.

- Операционная система Windows 10 Pro является достаточно распространенной и знакомой большинству пользователей.

    - Обоснование выбора мобильных устройств

Покупка мобильных устройств не производится компанией, так как большинство людей обладает собственными смартфонами, которые будут использоваться для подключения к сети Wifi. Так же стоить отметить, что большая часть разработчиков так же имеет персональные ноутбуки, которые так же могут быть использованы в работе.

  - Обоснование выбора оконечного оборудования

    - Обоснование выбора принтера

В качестве принтера была выбрана модель HP LaserJet Pro M404dw. Данная модель обладает лазерной технологией черно-белой печати страниц формата А4. Ресурс картриджа рассчитан на 3000 страниц, что должно хватить на достаточное время при низкой активности использовании. Разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, а скорость печати составляет 38 стр/мин. Данная модель полностью подходит для печати большей части документов. Так же данная модель имеет разъём RJ-45 для подключения к локальной сети.

    - Обоснование выбора интерактивной доски

Из всех доступных моделей интерактивных досок выбор был сделан в пользу Samsung Flip Chart WM55R. Данная интерактивная доска имеет настенное крепление, и возможность подключения к сети через разъём RJ-45. Так же данная модель оснащена системой защиты конфиденциальной информации о совещаниях и поддерживает до четырёх одновременных пользователей. В качестве пишущего инструмента поддерживает любые предметы. Данная доска имеет весь необходимый набор портов и подходит по размерам.

  - Обоснование выбора файлового сервера

В данном курсовом проекте в роли файлового сервера был выбран Cisco Small Business NSS 324 Smart Storage – NAS Server – 4TB. Данное устройство поддерживает настройку SMB разрешений, а так же имеет объём памяти 4 ТБ (с возможностью расширения до 8 ТБ), и возможность подключения к сети через Gigabit Ethernet. Данная модель обладает достаточным объемом памяти для такой небольшой компании.

  - Обоснование выбора антенны 4G

В качестве антенны для приёма 4G сигнала была выбрана модель Antex Vika 24F MiMo. Данная модель представляет собой сетчатую широкополосную антенну с высокой ветроустойчивостью и разборной конструкцией. Данная модель имеет два разъёма F – female MiMo. По сравнению с другими моделями, Antex Vika 24F MiMo имеет удобное крепление и не требует подстройки фокусного расстояния.

  - Обоснование выбора активного сетевого оборудования

Согласно варианту данного курсового проекта, всё сетевое оборудование обязано быть выбираться из доступного сетевого оборудования Cisco.

    - Обоснование выбора маршрутизатора

Основными критериями при выборе маршрутизатора являются: количество LAN портов GigabitEthernet, а так же поддержка IPv6 маршрутизации.

Согласно вышеуказанным требованиям, для реализации данной сети была выбрана модель маршрутизатора Cisco C926-4P LAN. Данная модель обладает одним WAN Gigabit Ethernet портом, а так же четырьмя LAN Gigabit Ethernet портами. Такое количество портов позволит нам подключить два коммутатора и файловый сервер. Один оставшийся порт останется неиспользованным на случай расширения компании в будущем. Так же данная модель имеет 2 Гб FLASH памяти и 1 Гб ОЗУ.

    - Обоснование выбора коммутаторов

При выборе коммутаторов для данной сети, не рассматривались коммутаторы третьего уровня (так же L3-коммутаторы), так как дополнительный функционал, отличающий их от коммутаторов второго уровня модели OSI, уже осуществляется маршрутизатором.

В данном проекте было решено использовать 2 коммутатора с различным количеством разъёмов. На втором этаже здания находится отдел разработки, в котором находится 25 стационарных компьютера, 1 принтер, 1 интерактивная доска, а так же 2 беспроводные точки доступа. В связи с этим на втором этаже было решено установить коммутатор с возможностью подключения до 48 устройств, на случай расширения компании в будущем.

Для данной задачи был выбран коммутатор второго уровня Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L, имеющий 48 Gigabit Ethernet портов. Данный коммутатор должен быть подключен к вышеуказанному маршрутизатору.

Для первого этажа, на котором имеется 5 стационарных компьютеров, 1 принтер, 1 интерактивная доска и 1 беспроводная точка доступа был выбран коммутатор модели Cisco Catalyst C2960X-24TD-L, имеющий 24 Gigabit Ethernet портов. Данный коммутатор так же в дальнейшем должен быть подключен к маршрутизатору.

    - Обоснование выбора беспроводных точек доступа

В роли беспроводной точки доступа, в данном курсовом проекте было решено использовать Cisco Aironet, модель 3500i. Данная модель обладает превосходным качеством радиосвязи и показывает наивысшую в отрасли производительность защищенных и надёжных беспроводных соединений. Данные модели являются первыми в отрасли точки доступа 802.11n. Набор микросхем корпоративного класса и оптимизированные радиомодули с использованием технологии Cisco M-Drive обеспечивают устойчивое качество мобильной связи. Эта технология включает следующие элементы:

- технология ClientLink повышает надежность соединения и расширяет покрытие для клиентов, использующих традиционные устройства;

- технология BandSelect повышает качество связи для двух диапазонных клиентов путем перевода их в менее загруженный диапазон 5GHz в средах со смешанным оборудованием;

- технология VideoStream повышает производительность мультимедийных приложений с многоадресной рассылкой.

Все эти функции обеспечивают наилучшее возможное качество услуг для конечного пользователя беспроводной сети.

  - Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования

В качестве пассивного сетевого оборудования в данном проекте используются 2 штекера F female to RJ-45 male CAT6, а так же Splitter Rj-45 1 male to 2 female CAT6. Данный набор пассивного сетевого оборудования необходим для подключения 4G антенны к маршрутизатору. Маркировка CAT6 обозначает категорию RJ-45. Кабель категории CAT6 состоит из 4 пар проводников поддерживает скорость до 100Мбит/с. 	Так же, для реализации данного проекта необходим сам кабель витая пара категории CAT6, и коннекторы TWT-PL45-8P8C-6.

Так же необходимо обеспечить защиту кабеля при прокладке его до розетки. Для этого будем использовать короба Legrand Metra 638083 160х50, а так же Legrand Metra 638080 85х50. Данные коробы обладают пылевлагозащитой IP40, что достаточно для использования в помещении с повышенной влажностью.

В качестве розеток будем использовать розетки Mutlusan Rita поддерживающие кабель витая пара категории CAT6, а так же имеющих пылевлагозащиту IP20.

  - Схема адресации

В задании необходимо реализовать публичную подсеть. Для подсети мы выберем адрес 54.71.5.0/24.

Исходя из имеющегося оборудования, а так же ролей пользователей, которые имеют к нему доступ, следует разделить подсеть на четыре подсети. Первая будет для беспроводных подключений. Вторая для стационарных компьютеров. Третья для файлового сервера и прочего оборудования. Четвертая для администрирования сети.

Подсеть 54.71.5.0/24 разбита с учетом количества устройств, приходящихся на каждый Vlan с учетом необходимости развития. Адреса подсетей представлены в таблице 3.8.14.

Для беспроводных подключений выделим подсеть 54.71.5.0/25. Широковещательный адрес 54.71.5.127.

Для стационарных компьютеров выбрана подсеть 54.71.5.128/26. Широковещательный адрес 54.71.5.191.

Для файлового сервера и прочего оборудования выбрана подсеть 54.71.5.192/28. Широковещательный адрес 54.71.5.207.

Для подсети администрирования была выбрана подсеть 54.71.5.208/30. Широковещательный адрес 54.71.5.215. В данном вилане не назначается IPv6-адрес, так как это дополнительно обезопасит оборудование.

Для IPv6 адресации провайдер делегировал подсеть 2a04:2e80:5200::/56.

Для обеспечения резервных адресов размер подсетей IPv4 берется примерно в два раза больше необходимого.

Таблица 3.8.1 – Схема адресации виланов

| Назначение | VLAN | IPv4-подсеть | IPv6-подсеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Беспроводные подключения | 100 | 54.71.5.0/25 | 2a04:2e80:5200:2::/64 |
| Стационарные компьютеры | 200 | 54.71.5.128/26 | 2a04:2e80:5200:3::/64 |
| Файловый сервер и прочее оборудование | 300 | 54.71.5.192/28 | 2a04:2e80:5200:4::/64 |
| Администрирование | 400 | 54.71.5.208/29 | - |

Активному сетевому оборудования назначены следующие статические адреса в VLAN400 (см. приложение Б):

-	маршрутизатор R1 – 54.71.5.209;

-	коммутатор SW1 – 54.71.5.210;

-	коммутатор SW2 – 54.71.5.211;

-	точка доступа AP1 – 54.71.5.212;

-	точка доступа AP2 – 54.71.5.213;

-	точка доступа AP2 – 54.71.5.214.

Все стационарные устройства и мобильные устройства выступают как DHCPv4 клиенты, а IPv6 адреса назначаются с помощью SLAAC.

Файловому серверу назначаются статические адреса: 54.71.5.193/28. Назначение IPv6-адреса для файлового сервера не установлено вариантом.

3.9	Информационная безопасность локальной компьютерной сети

При начальном конфигурировании активного сетевого оборудования необходимо сменить стандартный пароль. Новые пароли должны содержать минимум 16 символов, иметь цифры, буквы в разном регистре и специальные символы, например: H!s79#n0R@$e56St.

Для обеспечения безопасности хранимых данных на файловом сервере ему запрещается доступ в сеть Интернет.

3.10	  Настройка коммутаторов

Для настройки коммутаторов Cisco, на компьютер необходимо скачать программу Cisco usb console driver и подключить его к коммутатору кабелем Mini-USB.

Настроим VLAN-ы на коммутаторах:

Настроим первый коммутатор:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Зададим имя коммутатору:

Switch(config)# hostname Switch1

Создадим виланы для подсетей:

Switch1(config)# vlan 100

Switch1(config-vlan)# name vlan100

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 200

Switch1(config-vlan)# name vlan200

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 300

Switch1(config-vlan)# name vlan300

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 400

Switch1(config-vlan)# name vlan400

Switch1(config-vlan)# exit

Настроем виланы на интерфейсах:

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/1

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 400

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/2, GigabitEthernet 0/4-6

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 200

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/3, GigabitEthernet 0/7

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 300

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/8

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 100

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/24

Switch1(config-if-range)# switchport mode trunk

Switch1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100,200,300,400

Switch1(config-if-range)# exit

Административно выключим все неактивные порты:

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/9-23

Switch1(config-if-range)# shutdown

Присвоим виланам IP адреса:

Switch1(config)# interface vlan 100

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 200

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 300

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 400

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Switch1(config-if)# exit

Настроим второй коммутатор:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Зададим имя коммутатору:

Switch(config)# hostname Switch2

Создадим виланы для подсетей:

Switch2(config)# vlan 100

Switch2(config-vlan)# name vlan100

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 200

Switch2(config-vlan)# name vlan200

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 300

Switch2(config-vlan)# name vlan300

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 400

Switch2(config-vlan)# name vlan400

Switch2(config-vlan)# exit

Настроем виланы на интерфейсах:

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/1, GigabitEthernet 0/6-29

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 200

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/2-3

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 300

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/4-5

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 100

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface GigabitEthernet 0/48

Switch2(config-if-range)# switchport mode trunk

Switch2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100,200,300,400

Switch2(config-if-range)# exit

Административно выключим все неактивные порты:

Switch2(config)# interface GigabitEthernet 0/30-47

Switch2(config-if-range)# shutdown

Присвоим виланам IP адреса:

Switch2(config)# interface vlan 100

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 200

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 300

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 400

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Switch2(config-if)# exit

3.11	Настройки маршрутизатора

Для настройки маршрутизаторов Cisco, на компьютер необходимо скачать программу Cisco usb console driver и подключить его к маршрутизатору кабелем Mini-USB.

Через порт Gigabit Ethernet 0/4 необходимо организовать подключение к Internet.

Настроим маршрутизатор:

Router> enable

Router# configure terminal

Зададим имя маршрутизатору:

Router(config)# hostname Router1

Создадим виланы для подсетей:

Router1(config)# vlan 100 name vlan100

Router1(config)# vlan 200 name vlan200

Router1(config)# vlan 300 name vlan300

Router1(config)# vlan 400 name vlan400

Зададим IP адреса для виланов:

Router1(config)# interface vlan 100

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 200

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 300

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 400

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# int GigabiteEthernet0/4

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:0::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# int default-gateway

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:0::0/64

Router1(config-if)# exit

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В проектируемой локальной компьютерной сети кабельная система реализована с помощью прокладки витой пары в кабельном коробе вдоль  и через стены. В кабельном коробе кабель идет до информационной розетки, через которую происходит подключение конечных устройств. Информационные розетки размещаются на высоте 40 см от пола, в близости от конечных устройств.

В целях защиты от влажности рабочие станции подключены витыми парами с внешней оболочкой, которая защищает внутренние элементы кабеля от внешних воздействий, таких как: холод, влага, солнечные (ультрафиолетовые) лучи и физические нагрузки.

Маршрутизатор, коммутаторы, ПК администратора и два сетевых принтера находятся в служебном помещении. Все сетевое оборудование в служебном помещении расположено в напольном сетевом шкафу защищенном от влаги.

Точки беспроводного доступа расположены в коридоре на первом этаже, а так же в двух противоположных углах второго этажа.

В плане монтажа имеются указания, как и где прокладывать кабель, а также рекомендации по установке розеток.

Со схемой плана монтажа можно ознакомиться в приложении Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для компании по разработке Java-приложений. Также были получены практические и теоретические знания, и навыки проектирования локальной вычислительной сети.

Был исследован рынок сетевого оборудования, стандарты и требования к создаваемой системе.

Результатами проектирования являются структурная, функциональная схемы, план здания, перечень оборудования и материалов, необходимых для построения и реализации сети. Сюда вошли маршрутизатор, коммутаторы, рабочие станции, принтер, кабели и многое другое. Оборудование, выбранное в данной работе, удовлетворяет всем стандартам качества, надежности.

Полученная компьютерная сеть будет проста в обслуживании, а также при необходимости ее можно будет масштабировать.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Серия широкоформатных принтеров HP LaserJet Pro M404dw [электронный ресурс]. – Режим доступа: https://support.hp.com/by-ru/product/hp-laserjet-pro-m404dw/7682227/manuals.

[2] Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер – Спб: Питер, 2019. – 992 с.

[3] Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е издание – Санкт-Петербург [и другие] : Питер, Питер Пресс, 2017. – 955 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема структурная

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема ЛКС функциональная

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

План этажа

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Ведомость документов