СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1	ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ	3

1.1	Технология 3G для централизованного подключения к Internet	3

1.2	Защита от вирусов и безопасность	3

1.3	Надежность беспроводной сети при скоплении людей	4

1.4	Производитель сетевого оборудования Cisco	4

1.5	Финансы и полноценная коммерческая сеть	4

1.6	NTFS/SMB разрешения	4

2	СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	6

2.1	Прочее оконечное оборудование	6

2.2	Файловый NTFS/SMB сервер	7

2.3	Беспроводные точки доступа	7

2.4	Коммутатор	8

2.5	Подключение к интернету	8

2.6	Маршрутизатор	8

3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	9

3.1	Расположение стационарных и оконечных устройств	9

3.2	Обоснование выбора пользовательского оборудования	9

3.3	Обоснование выбора оконечного оборудования	10

3.4	Обоснование выбора файлового сервера	12

3.5	Обоснование выбора антенны 3G	13

3.6	Обоснование выбора активного сетевого оборудования	14

3.7	Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования	16

3.8	Схема адресации	17

3.9	Информационная безопасность локальной компьютерной сети	18

ВВЕДЕНИЕ

Развитие компьютерных сетей приводится в движение реальной потребностью взаимодействия между удаленными друг от друга компьютерами внутри компаний. В данном случае мы рассматриваем компанию, специализирующуюся на разработке Java-приложений. Сети представляют собой не только эффективное средство для обмена информацией, но и инструмент для коллективной работы над проектами, совместного доступа к общим ресурсам, а также возможности одновременной обработки данных.

Одной из основных задач компьютерных сетей в данном контексте является обеспечение совместного доступа к ресурсам, включая файловый сервер для внутреннего использования. Для этого необходимо разработать эффективную топологию сети, выбрать и настроить сетевое оборудование.

Учитывая особенности здания, его форму и планировку, а также объемы рабочих мест, необходимо обеспечить бесперебойную работу беспроводной сети даже при высокой концентрации пользователей.

С учетом требований безопасности, особое внимание уделяется защите от вирусов, а также обеспечению надежности и устойчивости сети. Важным аспектом является также оптимизация финансовых затрат при создании и поддержке этой коммерческой сети.

Таким образом, данное курсовое проектирование нацелено на разработку эффективной архитектуры компьютерной сети, специально адаптированной для потребностей компании по разработке Java-приложений. В рамках проекта будут рассмотрены аспекты проектирования топологии, выбора и настройки сетевого оборудования, а также обеспечение безопасности и надежности сети при сохранении коммерческой эффективности.

Цель проекта: разработка архитектуры компьютерной сети для компании занимающейся разработкой Java приложений.

В рамках поставленной цели были выделены следующие задачи:

- Провести анализ информационных материалов, связанных с проектом, до начала его реализации, а также овладеть необходимыми технологиями в процессе выполнения.

- Разработать структуру сети.

- Осуществить выбор устройств, обосновать этот выбор, провести их настройку и создать функциональную схему.

- Сформулировать итоги и предоставить описание шагов для внедрения.

- ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В данном разделе представлен обзор литературы, описывающий ключевые аспекты сетевой инфраструктуры для компании по разработке Java-приложений с учетом особенностей объекта и требований заказчика.

- Технология 3G для централизованного подключения к Internet

Технология 3G предоставляет высококачественные услуги, включая передачу речи, мультимедийного контента и доступ в интернет. Она также обеспечивает улучшенную защиту от обрывов связи в движении с помощью метода «мягкого хэндовера». Это позволяет базовым станциям бесперебойно передавать клиентов друг другу, предотвращая обрывы связи.

Этот метод основан на том, что по мере удаления от одной базовой станции, другая станция автоматически «перехватывает» клиента. Новая базовая станция начинает передавать все больше данных, одновременно с уменьшением передачи данных первой станцией. Этот процесс продолжается до тех пор, пока клиент полностью не выходит за пределы зоны обслуживания первой станции.

При наличии надежного покрытия сети вероятность обрыва полностью исключается благодаря такой системе «перехватов». Этот метод различается от систем с частотным и временным разделением каналов, таких как GSM, где переключение между станциями происходит более жестко, что может привести к задержкам и обрывам соединения.

3G, или мобильная связь третьего поколения, отличается от своего предшественника 2G тем, что она больше ориентирована на доступ к интернету. Протоколы 3G основаны на технологии пакетной передачи данных и предоставляют пользователям доступ к потоковому видео, видеотелефонной связи, стримингу аудио и сайтам.

Основная частота 3G – 2100 мегагерц, и для мобильной связи выделены два диапазона: Uplink (1920-1980 МГц) для передачи данных от клиента к серверу и Downlink (2110-2170 МГц) для передачи данных от сервера к клиенту. Пропускная способность 3G зависит от протокола передачи данных, качества покрытия и наличия препятствий.

Максимальная скорость интернета в сетях 3G достигает 42,2 Мегабит в секунду при использовании протокола DC-HSPA+. Стандарты 3G включают в себя CDMA, UMTS, HSDPA, HSPA+ и DC-HSPA+. Эти стандарты различаются по пропускной способности и развитию технологий.

Например, HSDPA позволяет использовать интернет со скоростью до 28,8 Мегабит, а HSPA+ предоставляет скорость до 21,6 Мегабит в секунду. DC-HSPA+ считается вершиной развития 3G и обеспечивает скорость до 42,2 Мегабит, близкую к 4G. Эти протоколы позволили 3G стать переходным этапом между 2G и более современными сетями 4G.

Сети 3G совместимы с существующими GSM и CDMA сетями, что делает их более привлекательными для операторов мобильной связи.

- NTFS/SMB разрешения

Технология NTFS/SMB разрешений представляет собой методы управления доступом к общим данным в компании с использованием протоколов SMB (Server Message Block) и NTFS (New Technology File System). Они обеспечивают удобную и гибкую настройку прав доступа к файлам и папкам для сотрудников разных отделов как в локальной сети, так и удаленно.

NTFS (New Technology File System) – это файловая система, которая используется в Windows. Она предоставляет полный набор функций, включая дескрипторы безопасности, шифрование, квоты дисков и расширенные метаданные.

NTFS разрешения предоставляют более гибкий и тонкий контроль над доступом к данным. Они могут быть применены как в локальной, так и в сетевой среде. NTFS разрешения применяются к определенным файлам и папкам, позволяя ограничить максимальное число подключений к папке, установить уровни доступа (чтение, запись), создать описание общего ресурса, защитить трафик шифрованием и управлять видимостью файлов [6].

SMB (Server Message Block) – это протокол, который используется для обмена файлами и принтерами между компьютерами в сети. Он позволяет пользователям совместно использовать файлы и папки на удаленном сервере.

SMB разрешения применяются при доступе к общей папке в локальной сети. Они регулируют доступ пользователей к общим ресурсам. Эти разрешения не влияют на доступ пользователя к файлам его локального устройства. SMB протокол также позволяет настроить автономность при работе с файлами сервера, а также настройка типов данных, которые будут доступны для пользователя автономно (например, документы, программы) [5].

Файловый сервер NTFS/SMB для внутреннего использования – это сервер, который использует файловую систему NTFS и протокол SMB для обмена файлами и папками внутри организации. Он может быть настроен для обеспечения повышенной надежности, безопасности и производительности.

Например, файловая система NTFS обеспечивает повышенную надежность благодаря использованию файла журнала и сведений о контрольных точках для восстановления согласованности файловой системы при перезагрузке компьютера после сбоя системы. Она также отслеживает и исправляет временные проблемы повреждения в фоновом режиме без отключения тома.

Протокол SMB обеспечивает безопасность контроля доступа и поддержку шифрования дисков BitLocker. Для обеспечения безопасности контроля доступа NTFS позволяет задать разрешения для файла или папки, указать группы и пользователей, доступ к которым требуется ограничить или разрешить, и выбрать тип доступа. Шифрование дисков BitLocker обеспечивает большую безопасность критически важных сведений о системе и других данных, хранящихся в томах NTFS.

- СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе будет рассмотрена организация структуры локальной сети для компании по разработке Java приложений. Структурная схема данной сети представлена в приложении А к пояснительной записке.

Компания, занимающаяся разработкой Java-приложений, стремится обеспечить подключение рабочих устройств как посредством проводных, так и беспроводных соединений во всех помещениях офиса. В рамках данного курсового проекта сеть предприятия охватывает два этажа здания. Для управления структурой сети было принято решение разместить по одному коммутатору на каждом этаже, учитывая количество стационарных подключений. В этой сети имеется 30 стационарных компьютеров, беспроводные точки доступа, а также другое оконечное оборудование, включая два принтера и две интерактивные доски, которые подключены к соответствующему коммутатору на каждом этаже. Кроме того, два коммутатора, файловый сервер и 3G антенна соединены с маршрутизатором.

Для организации логической структуры сети будет использоваться технология Virtual LAN (VLAN). Виртуальные сети позволяют создать несколько логических сетей на базе одной физической инфраструктуры. Все стационарные компьютеры и беспроводные точки доступа будут подключены к соответствующему коммутатору, который в свою очередь будет соединен с маршрутизатором, обеспечивая доступ в интернет и маршрутизацию между VLAN.

- Файловый NTFS/SMB сервер

Файловый сервер представляет собой центральный хаб для управления и хранения данных. Его основной функцией является предоставление возможности подключения пользователей к сетевой системе хранения, обеспечивая им доступ к различным файлам и ресурсам.

Система разграничения доступа к данным на файловом сервере определяется администратором, который устанавливает права доступа и видимости для каждого пользователя или группы пользователей. Это означает, что пользователи могут открывать, редактировать, перемещать и удалять файлы и папки, точно так же, как если бы они работали с этими данными на своем собственном компьютере.

Для управления доступом и разрешениями используются протоколы SMB (Server Message Block) и стандартные файловые системы NTFS (New Technology File System). С помощью этих механизмов можно настроить точные параметры доступа к данным, включая чтение, запись, выполнение и другие действия.

Файловый сервер может быть реализован в виде Network Attached Storage (NAS), что представляет собой высокофункциональное устройство для хранения данных. Наследуя возможности NTFS/SMB разрешений, NAS-серверы также поддерживают RAID-массивы дисков для обеспечения надежности и отказоустойчивости данных. Эти устройства могут быть легко интегрированы в локальные сети и обеспечивать доступ к данным из разных устройств, предоставляя удобство и надежность для малых и средних организаций.

- Беспроводные точки доступа

Согласно запросам заказчика, необходимо предусмотреть возможность подключения мобильных устройств и обеспечить надежную работу беспроводной сети, даже при скоплении большого количества людей в одном месте. В соответствии с предоставленным вариантом, мы имеем 60 мобильных устройств, которые требуется подключить.

Опираясь на практические ограничения автономных Wi-Fi-точек доступа Cisco Aironet, которые составляют от 80 до 127 пользователей, в зависимости от объема оперативной памяти устройства, мы приходим к выводу, что для обеспечения плотного и надежного покрытия сети необходимо установить три точки беспроводного доступа.

Две из них должны быть размещены на верхнем этаже, так как именно там находится большее количество сотрудников. Такой подход позволит нам распределить сигнал на оба этажа здания, а также обеспечить избыточность, что будет особенно важно в случае будущего расширения компании. Это позволит нам гарантировать стабильную и надежную работу беспроводной сети даже в условиях повышенной нагрузки.

- Коммутатор

В рамках данного курсового проекта требуется обеспечить 35 стационарных подключений. В этот перечень входит 30 стационарных компьютеров, а также 2 принтера, 2 интерактивные доски и сервер. Учитывая, что наш проект охватывает двухэтажное здание и имеет в виду перспективное расширение числа сотрудников в будущем, принято решение установить два коммутатора, по одному на каждом этаже.

Эти коммутаторы будут взаимодействовать с маршрутизатором, что обеспечит стационарным компьютерам возможность доступа к файловому серверу компании. Эта архитектура позволит нам обеспечить эффективное функционирование сети и готовность к дальнейшему росту компании.

- Подключение к интернету

В рамках данного курсового проекта требуется реализовать возможность подключения к интернету с использованием 3G-технологии. Эта инновационная мобильная связь дает возможность передавать данные со скоростью, которая не превышает 10 Мбит/с для стационарных пользователей. Для организации такой сети необходимо наличие следующего оборудования: маршрутизатор, внешняя направленная антенна, а также соответствующие кабели.

Эта технологическая инфраструктура позволит обеспечить надежный и быстрый доступ к интернету, что имеет ключевое значение для нашего проекта. С учетом динамичного развития современных коммуникаций, реализация 3G-подключения представляет собой важный этап в обеспечении современной сетевой инфраструктуры.

- Маршрутизатор

Для обеспечения бесперебойной работы системы, включая более чем шестьдесят конечных устройств, несколько виртуальных локальных компьютерных сетей (или VLAN), а также обеспечения доступа в сеть Интернет, требуется внедрение IP-маршрутизации. Это означает, что необходимо внедрить активное сетевое устройство-посредник, которое работает на третьем сетевом уровне в рамках модели Open Systems Interconnection (OSI).

В нашей архитектуре необходимо интегрировать несколько компонентов в маршрутизатор. В частности, это включает в себя установку антенны для подключения по технологии 3G, настройку файлового сервера, поддерживающего NTFS/SMB, а также подключение двух коммутаторов. Эти меры позволят обеспечить оптимальную функциональность и эффективность сетевой инфраструктуры, поддерживая требования проекта.

- Прочее оконечное оборудование

В задании выделено наличие принтеров и интерактивных досок в качестве ключевой части оконечного оборудования, которое активно задействуется в процессе разработки создаваемой сетевой инфраструктуры.

Важно отметить, что способы интеграции принтеров в сеть могут различаться, и это зависит от конкретной модели устройства. Современные принтеры могут быть оснащены встроенными Wi-Fi адаптерами, что позволяет осуществить беспроводное соединение с сетью. Кроме того, некоторые модели предоставляют возможность проводного подключения через Ethernet интерфейс. Для более доступных принтеров, не обладающих встроенными средствами сетевого подключения, существует практичное решение в виде USB-порта и специализированных устройств-адаптеров.

Что касается интерактивных досок, для их внедрения в локальную компьютерную сеть также доступно несколько альтернатив. В случае, если модель оборудована Wi-Fi адаптером, можно легко использовать беспроводные точки доступа для устойчивого соединения. Однако не следует забывать о том, что некоторые модели досок оборудованы разъемами RJ-45, предоставляя возможность проводного взаимодействия с сетью, что может быть весьма полезно, особенно в ситуациях, где надежность соединения имеет критическое значение.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Этот раздел посвящен разработке функциональной схемы, выбору оборудования для разрабатываемой локальной компьютерной сети и ее функциональному проектированию. Функциональная схема приведена в приложении Б.

Для облегчения понимания схемы, были предоставлены условно-графические обозначения, которые описаны в левом нижнем углу схемы. Это позволяет четко идентифицировать каждый компонент и его роль в сети.

Учитывая, что локальная компьютерная сеть будет распределена по двум этажам, схема была разделена на соответствующие секции для каждого этажа, используя пунктирные линии для разделения. Также были внесены названия каждого устройства в формате, где номер этажа и номер устройства на этаже разделены дефисом, например, "PC 2-1" обозначает первую рабочую станцию на втором этаже.

Для беспроводной сети был выбран оптимальный стандарт IEEE 802.11n. Этот стандарт обладает значительными преимуществами в максимальной скорости передачи данных (до 150 Мбит/с), что делает его предпочтительным выбором по сравнению с более старыми стандартами, такими как 802.11a/g.

- Обоснование выбора пользовательских станций

Для разработки приложений необходимо выбрать компьютер с высокой производительностью, способный эффективно работать с требовательным программным обеспечением. Основное внимание при выборе уделяется характеристикам, таким как процессор, объем и скорость оперативной памяти, а также параметры монитора, такие как его размер и разрешение.

Для выполняемых задач необходимо подобрать устройство, обладающее следующими минимальными характеристиками:

- Восьмиядерный процессор.

- 16 ГБ оперативной памяти.

- SSD на 512 ГБ.

- Full HD дисплей с диагональю 27 дюймов.

- Операционная система Windows 10.

Для компании, специализирующейся на разработке Java-приложений, было решено использовать готовые сборки. Это решение было принято с учетом его удобства при закупке. В таблице 3.1 приведено сравнение характеристик компьютеров, соответствующих установленным требованиям.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика компьютеров

| Параметры | MultiOffice 7C127D32H2S512IM5 | MultiOffice 7C127D16S1IMG7 |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i7 12700 | Intel Core i7 12700 |

Продолжение таблицы 3.1

| Количество ядер | 12 | 12 |
| --- | --- | --- |
| Оперативная память | DDR4 32 ГБ | DDR4 16 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 64 | 128 |
| Объем накопителя | HDD 2000 ГБ, SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Цена | 2730 BYN | 2652 BYN |

По данным критериям выбрана модель MultiOffice 7C127D32H2S512IM5, которая соответствует всем описанным выше критериям и имеет оперативную память большего объема. Эти характеристики делают модель MultiOffice 7C127D32H2S512IM5 отличным выбором для разработки приложений, обеспечивая высокую производительность и удовлетворяя требованиям проекта.

Также требуется выбрать подходящий монитор для работы с компьютером. Таблица 3.2 содержит сравнительные характеристики доступных мониторов.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика мониторов

| Параметры | LG 27QN600-B | LG 24BN650Y-B |
| --- | --- | --- |
| Диагональ | 27" | 23" |
| Разрешение | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 108 ppi | 93 ppi |
| Матрица | IPS | IPS |
| Частота обновления экрана | 75 Гц | 75 Гц |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Цена | 780 BYN | 482 BYN |

В соответствии с представленными характеристиками был выбран LG 27QN600-B, так как он имеет большую диагональ экрана, лучшее разрешение, яркость и плотность пикселей.

  - Обоснование выбора мобильных устройств

Компания не осуществляет закупку мобильных устройств, поскольку большинство сотрудников уже обладают собственными смартфонами, которые они планируют использовать для подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Также стоит подчеркнуть, что значительная часть разработчиков также обладает персональными ноутбуками, которые также могут быть вовлечены в рабочий процесс.

Это решение позволяет экономить средства компании и использовать имеющиеся у сотрудников устройства для работы в сети, обеспечивая удобство и гибкость в работе.

  - Обоснование выбора принтера

В соответствии с требованиями заказчика, необходимо установить несколько чёрно-белых принтеров, с упором на экономичность и высокую скорость печати листов.

Для чёрно-белой печати используются лазерные принтеры. Несмотря на их более высокую первоначальную стоимость по сравнению со струйными принтерами, эксплуатационные расходы на каждую распечатанную страницу ниже, особенно при больших объемах печати. Принтеры с системой непрерывной подачи тонера могут быть слишком дорогими вариантами, поэтому целесообразнее выбирать принтеры без этой функции.

В таблице 3.3 содержится сравнение двух принтеров со схожими параметрами в одном ценовом сегменте.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика принтеров

| Параметры | HP LaserJet Pro M404dw | HP LaserJet Pro M454dn W1Y44A |
| --- | --- | --- |
| Формат | А4 | А4 |
| Печать | Черно-белый | Цветной |
| Технология печати | Лазерный | Лазерный |
| Скорость печати | 38 стр/мин | 27 стр/мин |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3000 страниц | 1200 страниц |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
| Цена | 1292 BYN | 1667 BYN |

Для нашей организации была выбрана модель HP LaserJet Pro M404dw, так как он имеет лучшую скорость печати, максимальное разрешение, а также меньшую стоимость. Стоимость данного принтера составляет 1292 BYN. Эта модель оснащена лазерной технологией, предназначенной для черно-белой печати на листах формата А4. Картридж этой модели способен обеспечивать печать до 3000 страниц, что гарантирует продолжительное использование при низкой активности. Разрешение печати составляет 1200x1200 точек на дюйм (dpi), а скорость печати достигает 38 страниц в минуту. HP LaserJet Pro M404dw идеально подходит для печати разнообразных документов.

Кроме того, данная модель принтера оборудована разъемом RJ-45, позволяющим осуществить подключение к локальной сети. Это обеспечивает удобство и доступность печати для всех устройств в сети, снижая необходимость в дополнительных устройствах для печати и делая ее более эффективной в офисной среде.

  - Обоснование выбора интерактивной доски

Среди многочисленных вариантов интерактивных досок, было принято решение остановиться на модели Samsung Flip Chart WM55R. Эта интерактивная доска обладает рядом преимуществ, которые делают ее наилучшим выбором для наших потребностей.

Прежде всего, Samsung Flip Chart WM55R имеет настенное крепление, что обеспечивает удобное и компактное размещение в помещении. Кроме того, она предоставляет возможность подключения к сети через разъём RJ-45, что гарантирует стабильное сетевое соединение. Это важно для бесперебойной работы в рабочей среде.

Однако наш выбор также обоснован другими характеристиками Samsung Flip Chart WM55R. Эта модель оснащена системой защиты конфиденциальной информации о совещаниях, что обеспечивает безопасность обсуждаемых данных. Кроме того, она позволяет одновременную работу до четырех пользователей, что способствует эффективному взаимодействию на совещаниях и презентациях.

Samsung Flip Chart WM55R также впечатляет своей универсальностью в выборе инструментов для письма и рисования. Она поддерживает использование различных предметов в качестве пишущего инструмента, что делает ее удобной для широкого круга задач.

Характеристики интерактивной доски представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Характеристика интерактивной доски

| Параметры | Samsung Flip Chart WM55R |
| --- | --- |
| Диагональ | 55" |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
| Время отклика | 8 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Цена | - BYN |

  - Обоснование выбора файлового сервера

В данном курсовом проекте решено выбрать Cisco Small Business NSS 324 Smart Storage – NAS Server – 4TB в качестве файлового сервера, и это решение обосновано множеством факторов.

Прежде всего, данное устройство позволяет настраивать SMB разрешения, что обеспечивает контроль над доступом к данным и файлам в нашей сети. Это важно для обеспечения безопасности и эффективного управления информацией.

Объем памяти в 4 ТБ, расширяемый до 8 ТБ, позволяет уверенно работать с данными в небольшой компании. Мы можем хранить и управлять большим объемом информации, что важно для наших текущих и будущих потребностей.

Возможность подключения к сети через Gigabit Ethernet обеспечивает быстрый и надежный доступ к данным, что является важным аспектом нашего проекта.

Наконец, Cisco Small Business NSS 324 Smart Storage представляет собой надежное устройство от известного производителя. Его репутация и надежность делают его оптимальным выбором для нашего проекта, гарантируя, что наши данные будут в безопасности и доступны в любое время.

В итоге, Cisco Small Business NSS 324 Smart Storage – NAS Server – 4TB сочетает в себе необходимые функциональные возможности, надежность и масштабируемость, что делает его наилучшим решением для наших потребностей в качестве файлового сервера в данном проекте.

Характеристики данного файлового сервера представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристика файлового сервера

| Параметры | Cisco Small Business NSS 324 Smart Storage |
| --- | --- |
| Тип устройства | NAS-сервер |
| Подключение к хосту | Gigabit Ethernet |
| Процессор | Intel Atom D510 1.66 ГГц |
| Установленная оперативная память | DRAM 1 ГБ |
| Флеш-память | 512 МБ |
| Максимальная поддерживаемая емкость | 8 ТБ |
| Контроллер хранения данных | RAID – Serial ATA-300 – RAID 0, 1, 5, 6, JBOD, 5 «горячих» резервов |
| Жесткий диск | 4 x 2 ТБ с возможностью горячей замены |
| Операционная система хранения данных | Linux 2.6 |
| Цена | 10180 BYN |

  - Обоснование выбора антенны 3G

Для улучшения приёма сигнала 3G принято решение использовать антенну модели Antex Vika 24F MiMo. Это стратегический выбор, обусловленный рядом преимуществ, которые предоставляет данное устройство.

Antex Vika 24F MiMo представляет собой сетчатую широкополосную антенну, которая отличается высокой степенью устойчивости к ветру и разборной конструкцией. Это обеспечивает долгий срок службы и уверенность в работе антенны в различных погодных условиях.

Одним из ключевых преимуществ данной модели является наличие двух разъёмов F – female MiMo, что обеспечивает возможность подключения к нескольким устройствам одновременно. Это особенно полезно, если требуется обеспечить связь с несколькими устройствами одновременно.

Кроме того, Antex Vika 24F MiMo отличается удобным креплением, которое не требует сложной настройки фокусного расстояния. Это упрощает установку и обеспечивает стабильное соединение.

Характеристики антенны 3G представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Характеристика антенны 3G

| Параметры | Antex Vika 24F MiMo |
| --- | --- |
| Усиление сигнала | 2G, 3G, 4G (1700 - 2700 Мгц), Wi-Fi 2,4 ГГц |
| Коэффициент усиления | 24 Дб |
| Расстояние до базовой станции | до 15 км |
| Разъем | 2 x F – female MiMO, 75 Ом |
| Цена | - BYN |

  - Обоснование выбора маршрутизатора

При выборе маршрутизатора для данной сети уделено особое внимание следующим важным критериям: количество доступных LAN портов GigabitEthernet и поддержка IPv6 маршрутизации.

С учётом вышеупомянутых требований, выбор остановился на модели маршрутизатора Cisco C926-4P LAN. Этот выбор обоснован наличием одного WAN Gigabit Ethernet порта и четырёх LAN Gigabit Ethernet портов в данной модели. Этот состав портов позволит нам подключить два коммутатора и файловый сервер, обеспечивая надёжное соединение между устройствами в сети. Дополнительно, один из оставшихся портов может быть использован для будущего расширения сети. Кроме того, Cisco C926-4P LAN оснащён 2 Гб внутренней FLASH-памяти и 1 Гб оперативной памяти (RAM), что обеспечит стабильную и эффективную работу маршрутизатора в условиях нашей компании.

Характеристика маршрутизатора представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Характеристика маршрутизатора

| Параметры | Cisco C926-4P LAN |
| --- | --- |
| WAN порты Ethernet | 1 х RJ-45 |

Продолжение таблицы 3.7

| Максимальная скорость WAN | 1000 Мб/с |
| --- | --- |
| LAN порты Ethernet | 4 x RJ-45 |
| Максимальная скорость LAN | 1000 Мб/с |
| Память FLASH | 2 Гб |
| Объем ОЗУ | 1 Гб |
| Тип питания | AC 100-240В |
| Порты консольные | RJ-45 |
| Порты USB | 1 x USB 2.0 |
| Цена | - BYN |

  - Обоснование выбора коммутатора

При выборе коммутаторов для этой сети было принято решение не рассматривать L3-коммутаторы, так как дополнительные функции, которые они предоставляют, уже были покрыты маршрутизатором, относящимся ко второму уровню модели OSI.

В рамках данного проекта было выбрано два коммутатора, каждый из них с различным количеством портов, в зависимости от потребностей на каждом этаже здания. На втором этаже, где находится отдел разработки с 25 стационарными компьютерами, 1 принтером, 1 интерактивной доской и 2 беспроводными точками доступа, был выбран коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L с 48 Gigabit Ethernet портами. Этот коммутатор предоставляет достаточное количество портов для подключения всех устройств и оставляет место для возможного расширения компании в будущем. Этот коммутатор будет подключен к ранее упомянутому маршрутизатору.

Для первого этажа, где расположены 5 стационарных компьютеров, 1 принтер, 1 интерактивная доска и 1 беспроводная точка доступа, был выбран коммутатор Cisco Catalyst C2960X-24TD-L с 24 Gigabit Ethernet портами. Этот коммутатор также будет подключен к маршрутизатору и обеспечит надежное соединение для всех устройств на первом этаже.

Характеристика коммутатора представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Характеристика коммутатора

| Параметры | Cisco Catalyst C2960X-24TD-L |
| --- | --- |
| Тип коммутатора | управляемый L2 |
| Количество 10/100/1000 Ethernet портов | 24 х 1 Гбит/с |
| Количество uplink интерфейсов | 2 x 10G SFP+ |
| Версия Cisco IOS Software Image: | LAN Base; |
| Мощность блока питания | 250 Вт |
| Пропускная способность стека | 40G |
| Количество стекируемых устройств | 4 |

Продолжение таблицы 3.8

| Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Base |
| --- | --- |
| Объем встроенной флеш-памяти | 128 Мб |
| Объем ОЗУ | 512 Мб |
| Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
| Консольные порты: | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс подключения внешнего накопителя | USB (Type-A) for external flash storage |
| Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
| Пропускная способность пересылки пакетов | 108 Гб/с |
| Скорость коммутации | 216 Гб/с |
| Макс. количество активных VLAN | 1023 |
| Макс. количество VLAN | 4096 |

  - Обоснование выбора беспроводных точек доступа

Для роли беспроводной точки доступа в данном курсовом проекте выбрана модель Cisco Aironet 3500i. Эта модель отличается выдающимся качеством беспроводной связи и обеспечивает лучшую в своем классе производительность в области безопасных и надежных беспроводных соединений. Важно отметить, что данная модель является одной из первых точек доступа 802.11n в отрасли, что подчеркивает ее передовой статус.

Особенности данной технологии включают в себя различные элементы, которые способствуют оптимизации качества мобильной связи:

- Технология ClientLink направлена на повышение надежности соединения и расширение охвата для клиентов, использующих традиционные устройства. Это гарантирует более стабильное и надежное подключение для всех пользователей.

- Технология BandSelect работает на улучшение качества связи для клиентов, работающих в двухдиапазонном режиме, переводя их в менее загруженную частоту 5 ГГц в условиях смешанной среды. Это повышает производительность и качество связи.

- Технология VideoStream призвана оптимизировать работу мультимедийных приложений, особенно тех, которые используют многоадресную рассылку. Это обеспечивает более плавное и эффективное воспроизведение медиаконтента.

В таблице 3.9 приведена характеристика беспроводной точки доступа.

Таблица 3.9 – Характеристика беспроводной точки доступа

| Параметры | Cisco Aironet 3500i |
| --- | --- |
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц |

Продолжение таблицы 3.9

| Поддержка MIMO | есть |
| --- | --- |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с |
| Защита информации | WPA, WPA2, 802.1x |
| Мощность передатчика | 20 dBM |
| Скорость портов | 1000 Мбит/сек |
| DHCP-сервер | есть |
| Количество внутренних антенн | 2 |
| Консольный порт | есть |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Объем флеш-памяти | 32 Мб |
| Цена | - BYN |

  - Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования

В рамках данного проекта для организации сетевой инфраструктуры используются пассивные сетевые компоненты, несущие важное значение для подключения 3G антенны к маршрутизатору. Этот набор оборудования включает:

Два стекера F female to RJ-45 male CAT6: Эти компоненты позволяют обеспечить надежное соединение между 3G антенной и маршрутизатором. Отметим, что маркировка CAT6 указывает на высокую категорию кабеля RJ-45, что гарантирует способность обрабатывать скорость до 100 Мбит/с. Это означает, что передача данных будет проходить с высокой эффективностью.

Splitter RJ-45 1 male to 2 female CAT6: Этот компонент служит для разделения сетевого сигнала на два направления, что может быть полезно для конкретных потребностей проекта.

Важным компонентом также является кабель витой пары категории CAT6 и коннекторы TWT-PL45-8P8C-6, которые обеспечивают высокую производительность и надежность сетевой инфраструктуры.

Для защиты кабеля при прокладке до розеток используются коробы Legrand Metra 638083 размером 160х50 и Legrand Metra 638080 размером 85х50. Эти коробы обладают стандартной пылевлагозащитой IP40, что делает их идеальным выбором для помещений с повышенной влажностью.

Для размещения розеток в проекте используются розетки Mutlusan Rita, которые поддерживают кабель витой пары категории CAT6 и обладают пылевлагозащитой IP20. Это обеспечивает необходимую надежность и качество соединений.

  - Схема адресации

В соответствии с задачей на реализацию публичной подсети, решено использовать адрес 54.71.5.0/24. Основываясь на имеющемся оборудовании и ролях пользователей, которые будут взаимодействовать с этой сетью, предлагается разделить данную подсеть на четыре более мелкие подсети: для беспроводных подключений, для стационарных компьютеров, для файлового сервера и прочего оборудования, для администрирования сети.

Для беспроводных устройств выделяется подсеть 54.71.5.0/25. В этой подсети можно использовать адреса от 54.71.5.1 до 54.71.5.126, с широковещательным адресом 54.71.5.127.

Для стационарных компьютеров используется подсеть 54.71.5.128/26. Здесь используются адреса от 54.71.5.129 до 54.71.5.190, с широковещательным адресом 54.71.5.191.

Для файлового сервера и другого оборудования выбрана подсеть 54.71.5.192/28. Здесь используются адреса от 54.71.5.193 до 54.71.5.206, с широковещательным адресом 54.71.5.207.

Для нужд администрирования сети используется подсеть 54.71.5.208/30. Здесь используются адреса с 54.71.5.209 по 54.71.5.214. В этой подсети не используется IPv6-адрес, что дополнительно обеспечивает безопасность оборудования.

Для IPv6 адресации провайдер предоставил подсеть 2a04:2e80:5200::/56.

Для обеспечения резервных адресов для каждой подсети IPv4, размер подсетей выбран с запасом, что позволит гибко управлять адресами и обеспечить возможность расширения сети в будущем.

Таблица 3.10 – Схема адресации виланов

| Назначение | VLAN | IPv4-подсеть | IPv6-подсеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Беспроводные подключения | 100 | 54.71.5.0/25 | 2a04:2e80:5200:2::/64 |
| Стационарные компьютеры | 200 | 54.71.5.128/26 | 2a04:2e80:5200:3::/64 |
| Файловый сервер и прочее оборудование | 300 | 54.71.5.192/28 | 2a04:2e80:5200:4::/64 |
| Администрирование | 400 | 54.71.5.208/29 | - |

Активному сетевому оборудованию в VLAN400 назначены следующие статические IPv4-адреса, что подробно представлены в Приложении Б:

- маршрутизатор R1 – 54.71.5.209;

- коммутатор SW1 – 54.71.5.210;

- коммутатор SW2 – 54.71.5.211;

- точка доступа AP1 – 54.71.5.212;

- точка доступа AP2 – 54.71.5.213;

- точка доступа AP2 – 54.71.5.214.

Для всех стационарных и мобильных устройств настроен протокол DHCPv4, который автоматически присваивает им IPv4-адреса. Адреса IPv6 для этих устройств назначаются с использованием SLAAC.

Файловому серверу назначены статические IPv4-адреса в диапазоне 54.71.5.193/28. Назначение IPv6-адреса для файлового сервера не установлено вариантом.

  - Информационная безопасность локальной компьютерной сети

При первоначальной настройке активного сетевого оборудования необходимо изменить стандартный пароль. Новые пароли должны быть длиной не менее 16 символов и включать в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистров, а также специальные символы, например: H!s79#n0R@$e56St.

Чтобы обеспечить безопасность хранящихся данных на файловом сервере, необходимо запретить ему доступ к сети Интернет.

  - Конфигурация сетевого оборудования

Для настройки коммутаторов и маршрутизаторов Cisco на компьютере требуется установить программу Cisco USB Console Driver и подключить его к коммутатору при помощи Mini-USB кабеля.

    - Конфигурация коммутаторов

Настроим первый коммутатор. Необходимо прописать команды для присвоения имени:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname Switch1

Далее следует создать VLAN-ы для подсетей:

Switch1(config)# vlan 100

Switch1(config-vlan)# name vlan100

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 200

Switch1(config-vlan)# name vlan200

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 300

Switch1(config-vlan)# name vlan300

Switch1(config-vlan)# exit

Switch1(config)# vlan 400

Switch1(config-vlan)# name vlan400

Switch1(config-vlan)# exit

Далее следует настройка VLAN-ов на интерфейсах:

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/1

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 400

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/2, GigabitEthernet 0/4-6

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 200

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/3, GigabitEthernet 0/7

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 300

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/8

Switch1(config-if-range)# switchport mode access

Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 100

Switch1(config-if-range)# exit

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/24

Switch1(config-if-range)# switchport mode trunk

Switch1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100,200,300,400

Switch1(config-if-range)# exit

Административное выключение всех неактивных портов:

Switch1(config)# interface GigabitEthernet 0/9-23

Switch1(config-if-range)# shutdown

Присвоение IP адресов VLAN-ам:

Switch1(config)# interface vlan 100

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 200

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 300

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Switch1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Switch1(config-if)# exit

Switch1(config)# interface vlan 400

Switch1(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Switch1(config-if)# exit

Настроим второй коммутатор. Необходимо прописать команды для присвоения имени:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname Switch2

Далее следует создать VLAN-ы для подсетей:

Switch2(config)# vlan 100

Switch2(config-vlan)# name vlan100

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 200

Switch2(config-vlan)# name vlan200

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 300

Switch2(config-vlan)# name vlan300

Switch2(config-vlan)# exit

Switch2(config)# vlan 400

Switch2(config-vlan)# name vlan400

Switch2(config-vlan)# exit

Далее следует настройка VLAN-ов на интерфейсах:

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/1, GigabitEthernet 0/6-29

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 200

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/2-3

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 300

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface range GigabitEthernet 0/4-5

Switch2(config-if-range)# switchport mode access

Switch2(config-if-range)# switchport access vlan 100

Switch2(config-if-range)# exit

Switch2(config)# interface GigabitEthernet 0/48

Switch2(config-if-range)# switchport mode trunk

Switch2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100,200,300,400

Switch2(config-if-range)# exit

Административное выключение всех неактивных портов:

Switch2(config)# interface GigabitEthernet 0/30-47

Switch2(config-if-range)# shutdown

Присвоение IP адресов VLAN-ам:

Switch2(config)# interface vlan 100

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 200

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 300

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Switch2(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Switch2(config-if)# exit

Switch2(config)# interface vlan 400

Switch2(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Switch2(config-if)# exit

    - Конфигурация маршрутизатора

Настроим второй коммутатор. Необходимо прописать команды для присвоения имени:

Router> enable

Router# configure terminal

Зададим имя маршрутизатору:

Router(config)# hostname Router1

Создадим виланы для подсетей:

Router1(config)# vlan 100 name vlan100

Router1(config)# vlan 200 name vlan200

Router1(config)# vlan 300 name vlan300

Router1(config)# vlan 400 name vlan400

Зададим IP адреса для виланов:

Router1(config)# interface vlan 100

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.0 255.255.255.128

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:2::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 200

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.128 255.255.255.192

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:3::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 300

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.192 255.255.255.240

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:4::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# interface vlan 400

Router1(config-if)# ip address 54.71.5.208 255.255.255.248

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# int GigabitEthernet0/4

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:0::0/64

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# int default-gateway

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:0::0/64

Router1(config-if)# exit

Через порт Gigabit Ethernet 0/4 необходимо организовать подключение к Internet. Пропишем соответствующие команды:

Router1(config)# interface GigabitEthernet0/4

Router1(config-if)# description Connection to Internet

Router1(config-if)# ipv6 address 2af04:2e80:5200:0::1/64

Router1(config-if)# ipv6 enable

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)# exit

Router1(config)# ipv6 route ::/0 GigabitEthernet0/4

Далее следует настроить DHCP для беспроводных подключений и стационарных компьютеров. Настроим DHCP для IPv4:

Router1(config)# ip dhcp excluded-address 54.71.5.1 54.71.5.20

Router1(config)# ip dhcp pool VLAN100

Router1(dhcp-config)# network 54.71.5.0 255.255.255.128

Router1(dhcp-config)# default-router 54.71.5.1

Router1(dhcp-config)# exit

Router1(config)# ip dhcp excluded-address 54.71.5.129 54.71.5.150

Router1(config)# ip dhcp pool VLAN200

Router1(dhcp-config)# network 54.71.5.128 255.255.255.192

Router1(dhcp-config)# default-router 54.71.5.129

Router1(dhcp-config)# exit

Также настроим DHCP для IPv6. Необходимо ввести следующие команды:

Router1(config)# ipv6 dhcp pool VLAN100

Router1(config-dhcp)# address prefix 2af04:2e80:5200:2::/64

Router1(config-dhcp)# exit

Router1(config)# ipv6 dhcp pool VLAN200

Router1(config-dhcp)# address prefix 2af04:2e80:5200:3::/64

Router1(config-dhcp)# exit

    - Конфигурация файлового сервера

Для развертывания файлового сервера на системах Linux используется инструмент SAMBA. Ниже перечислены действия по его установке и настройке. Прежде всего следует обновить локальную базу пакетов и установить пакеты из главного репозитория:

apt-get update

apt-get install -y samba samba-client

Создаем резервную копию файла конфигурации Samba:

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

Создаем или выбираем директорию, к которой все пользователи будут иметь общий доступ:

mkdir -p /samba/public

Переходим к этому каталогу и изменяем режим доступа и владельца:

cd /samba

chmod -R 0755 public

Создаем или выбираем каталог, к которому иметь доступ будут ограниченное число пользователей:

mkdir /samba/private

Создаем группу пользователей, которые будут иметь доступ к приватным данным:

groupadd smbgrp

Далее следует создать нужных пользователей с помощью следующей команды:

useradd user1

Добавляем созданных пользователей в группу:

usermod -aG smbgrp user1

Изменяем группу, которой принадлежит приватная директория и задаем пароль, с помощью которого пользователь будет подключаться к каталогу:

chgrp smbgrp /samba/private

smbpasswd -a user1

Открываем файл конфигурации на редактирование:

nano /etc/samba/smb.conf

Замените содержимое файла на следующие строки:

[global]

workgroup = WORKGROUP

security = user

map to guest = bad user

wins support = no

dns proxy = no

[public]

path = /samba/public

guest ok = yes

force user = nobody

browsable = yes

writable = yes

[private]

path = /samba/private

valid users = @smbgrp

guest ok = no

browsable = yes

writable = yes

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите сервис:

service smbd restart

Далее нужно настроить firewall, открыв порты, которые использует SAMBA. Следует разрешить только подключения из локального диапазона IP-адресов или виртуальной частной сети. Адресное пространство вашей частной сети вы можете увидеть в панели управления 1cloud.

Замените значение параметра –s в правилах ниже для соответствия адресному пространству вашей частной сети. Как правило префикс сети /24, если вы явно не подразумеваете иного:

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 445 –s 54.71.5.192/28 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 139 –s 54.71.5.192/28 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 137 –s 54.71.5.192/28 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 138 –s 54.71.5.192/28 -j ACCEPT

Теперь необходимо сделать так, чтобы указанные выше правила фаервола iptables были сохранены после перезагрузки машины. Для это установим пакет iptables-persistent:

apt-get install iptables-persistent

После установки откроется окно с предложением последовать запомнить текущие правила iptables для IPv4 и IPv6. Подтвердите это действие.

Проверим актуальные правила iptables следующей командой:

iptables -L

В выводе команды вы должны увидеть ранее добавленные разрешающие политики (Accept).

  - Конфигурация принтера

Принтеры HP LaserJet Pro M404dw поставляются с предустановленным программным обеспечением и прочая настройка принтера не требуется.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В проектируемой локальной компьютерной сети кабельная система реализована с помощью прокладки витой пары в кабельном коробе вдоль  и через стены. В кабельном коробе кабель идет до информационной розетки, через которую происходит подключение конечных устройств. Информационные розетки размещаются на высоте 40 см от пола, в близости от конечных устройств.

В целях защиты от влажности рабочие станции подключены витыми парами с внешней оболочкой, которая защищает внутренние элементы кабеля от внешних воздействий, таких как: холод, влага, солнечные (ультрафиолетовые) лучи и физические нагрузки.

Маршрутизатор, коммутаторы, ПК администратора и два сетевых принтера находятся в служебном помещении. Все сетевое оборудование в служебном помещении расположено в напольном сетевом шкафу защищенном от влаги.

Точки беспроводного доступа расположены в коридоре на первом этаже, а так же в двух противоположных углах второго этажа.

В плане монтажа имеются указания, как и где прокладывать кабель, а также рекомендации по установке розеток.

Со схемой плана монтажа можно ознакомиться в приложении Г.